2018装订工初赛理论知识复习题

一、单项选择题：

1、胶订联动线涂胶后，断胶装置应使书背上涂胶部分比书背长少(  D  ) mm。

A、1           B、2          C、3       D、4

2、书脊与压痕线（翻阅线）之间距离应是（D）mm。

A、3—7        B、4—8     C、5—9       D、6—8

3、侧胶的宽度应是（D）mm。

A、6—8        B、5—9        C、4—8       D、3—6

4、胶订书本粘结强度国标定为（  C  ）

A、≥3.5 N/cm               B、≥4.0 N/cm

C、≥4.5 N/cm               D、≥5 N/cm

5、PUR胶粘书册拉力值可达（D）

A、4.5 N/cm                  B、6 N/cm

C、7.5 N/cm                  D、9 N/cm

6、书刊装订用EVA型热熔胶使用要求及检验方法是什么符号（D）

A、Cy/T 27 — 1999            B、Cy/T 30 — 1999

C、Cy/T 42 — 2007            D、Cy/T 40 — 2007

7、第一涂胶轮起何作用（B）。

A、填补胶     B、涂胶       C、塞胶       D、加厚胶

8、胶钉包本机在工作过程中负载明显变大的因素（  A   ）

A銑背  B涂一遍胶   C 涂二遍胶  D均胶轮均胶

9、胶订书册时上下齐头溢胶原因是（  C  ）

A、用胶温度过低               B、涂胶太薄

C、断胶过少                   D、选胶不当

10、小圆盘胶订机用热熔胶低速胶的温度一般是（ B ）为宜。

A、100℃    B、130℃      C、180℃    D、200℃

11、书刊厚度在15mm时，书背字允许误差≤(  A   )mm。

A、2           B、2．5          C、3         D、3．5

12、胶订书帖进入书夹内，应保证书册平齐无大于(  D  )mm的缩帖。

A、2           B、1.5          C、1        D、0.5

13、以下哪种裁切允差国标定为±1mm（  C   ）

A、成品书      B、拼图      C、封面       D、开双联误差

14、第二涂胶轮起何作用（B）。

A、涂胶        B、填补胶       C、加厚胶     D、刮胶

15、裁切书芯的允差值为多少mm？（ C ）

A、0.5    B、1    C、1.5    D、2

16、无线胶订热熔胶涂层干燥后不应厚于多少mm？（ B ）

A、0.1    B、1.2    C、3    D、3.5

17、书刊厚度在32mm时，书背字允许误差(  C  )mm。

A、≤2           B、≤2．5          C、≤3         D、≤3．5

18、正常情况下，预热胶锅应（   D ）清理一次、

A、1周     B、2周    C、3周   D、1季度

19、胶粘订的过程控制应从何时开始（A）

A、开料  B、折页   C、配页    D、胶钉切成面

20、质量检测的标准依据是（D）

A、客户标准B、地区标准  C、企业标准   D、国家行业标准

21、联动线用胶冷却硬化时间应不少于（B）min。

A、2          B、3         C、4        D、5

22、EVA热熔胶使用时预热时间为（C）min。

A、60         B、90        C、120       D、150

23、热熔胶装订书册，贮存环境温度应在（   D、 ）

A、－5°～40° B、－3°～40 °C、0°～45° D、0°～40°

24、铁丝号数与线径的对应关系是，21号铁丝线径（  D   ）mm。

A、0.55    B、0.61    C、0.71    D、0.84

25、第三代覆膜工艺是以下哪一种（A）。

A、EVA预涂型  B、水性即涂   C、PUR即涂    D、无胶膜

26、拼图允差国标规定为（B）mm。

A、±1       B、±1.5    C、2          D、0.5

27、今后平装书的装订方法发展方向为（ D ）。

A、锁线订    B、铁丝平订    C、骑马订   D、无线胶订

28、粘剂使用今后发展趋势是（C）。

A、EVA         B、VAE        C、PUR         D、PMA

29、100%不含水分的黏剂材料是（A ）

A、EVA      B、PVA      C、PVAC        D、VAE

30、我国印后设备纳入国际轨道是从（B ）开始。

A、80年代初   B、80年代末   C、90年代中    D、90年代末

31、全国现有无线胶订联动线（A ）条左右。

A、1400       B、1600        C、1700        D、1900

32、我国现有精装生产线大致有（A ）余条左右。

A、450      B、200       C、250         D、300

33、骑马订生产线主要由（B）个机组组成。

A、2        B、3         C、4           D、5

34、能耐零下40℃到160℃温度的粘结材料是（A ）

A、PUR   B、EVA     C、PO         D、PVA

35、1、以下哪两种材料的粘结是吸引式粘结（B）

A、纸张与卡纸               B、薄膜与薄膜

C、纸张与薄膜               D、玻璃与铜版纸

36、乙烯醋酸乙烯共聚物的符号是什么（C）。

A、VAE        B、PVC        C、EVA        D、DVAC

37、精装书用的纸板含水量应保持在（ C ）左右。

A、4%         B、8%          C、10%        D、12%

38、赤金箔所用的材料是什么金？（B ）

A、18 K金         B、24K金       C、锻压金     D、饰金

39、1令正度铜版纸重67.64公斤，这种铜版纸纸g/m2是（ D  ）

A、80          B、120        C、128        D、157

40、国标规定EVA热熔胶软化点不低于（  C   ）℃。

A、75          B、80         C、82         D、86

41、皮革与漆布光滑面对光滑面的粘和形式为（ B ）。

A、渗透式       B、吸引式     C、半渗透式   D、半吸引式

42、PVAC乳胶保质期为（D  ）。

A、两年         B、一年半     C、半年       D、一年

43、电化铝的镀铝层起的作用是（   C   ），

A、脱离基膜层                 B、粘结色层

C、呈现金属光泽               D、支撑各涂层便于连续生产

44、适合松香粉助粘的材料为（  D   ）

A、皮革         B、漆布       C、PVC涂料纸  D、丝绒

45、哪一种幅面纸是国标的A型纸（C）mm。

A、787×1092   B、880×1230  C、890×1240  D、850×1194

46、以下哪一种是渗透式粘结（A）。

A、纸张与纸板                B、纸张与PVC涂料

C、纸与薄膜                  D、塑料与塑料

47、以下哪两种材料的粘结是吸引式粘结（B）

A、纸张与卡纸                B、薄膜与薄膜

C、纸张与薄膜                D、玻璃与铜版纸

48、半渗透粘结半吸引粘结的被粘物是（   B   ）

A、纸张与纸张   B、皮革与纸板  C、皮革与覆膜  D、纸板与纸板

49、聚氨酯胶的符号是什么（D）。

A、PVAC        B、POC、       c、EVA         D、PUR

50、胶的使用温度，以胶的技术参数为准，允差（  A   ）°

A、±5      B、±11    C、±12    D、±15

51、水性胶覆膜所用粘合剂为（C）。

A、聚醋酸乙烯酯   B、聚烯烃   C、丙烯酸酯    D、聚乙烯醇

52、聚乙烯醇的使用温度应为（ B ）。

A25±5         B、45±10       C、65±10      D、160±10

53、适合粘结PVC封面与环衬的粘合剂为（ D ）

A、PVA         B、PVAC         C、EVA         D、VAE

54、PUR胶最高可承受（C）℃

A、50℃        B、80℃         C、140℃       D、170℃

55、PUR胶最低可承受 （D）℃

A、 0℃        B、- 3℃        C、- 20℃      D、- 40℃

56、用EVA胶粘结书册放在- 5℃环境中会出现（B）。

A、掉页        B、断裂         C、粘不牢      D、散页

57、使用动物胶中的骨胶温度应掌握在（  B   ）为宜。

A、45～60℃  B、65～85℃  C、90～100℃   D、100～110℃

58、精装书制成后书壳掀开度应不小于（  C  ）度。

A、90        B、100        C、120         D、150

59、质量管理国际上和我国提倡哪种管理方法？（D）

A 质量检查    B 统计质量    C 全面质量管理     D 建立质量管理体系

60、精装书书封壳内书芯上下一折两页的衬纸叫（  C    ） 。

A、衬纸       B、扉页       C、环衬            D、筒子页

61、书籍金刚经的装法为（    B    ）。

A、简策装     B、卷轴装     C、龟册装          D、经折装

62、叠而成编，繁之以革，珍而藏之，便于检阅。是人们对（   A  ）的总结。

A、龟册       B、简册       C、线装            D、蝴蝶装

63、5令100克正度胶版纸重（    C     ）公斤。

A、150        B、185        C、215             D、225

64、A3开本尺寸应是（D  ）mm。

A、260×187   B、297×210   C、260×184        D、420×297

65、我国装订技术由龟册装到活页裱头装经过了（ C ）种形式。

A、12         B、13         C、14              D、15

66、A5开本尺寸为多少mm？（ C ）

A、184× 130  B、203×140   C、210×148        D、208×144

67、A7开本尺寸是多少mm？（A ）

A、105×74    B、147×105   C、210×147        D、420×297

68、（ D ）是我国最早的书籍联接形式。

A、粘连订     B、三眼线订   C、古线订          D、扎结订

69、我国的文字早在（  D   ）已经有了完善的基础。

A、1300年前   B、2000年前  C、2300年前        D、3300年前

70、下列中属于现代订联方法是 （ D ）

A、古线订      B、粘连订    C、三眼线订        D、锁线订

71、我国书刊装订联结共有（ D ） 方法。

A、14种        B、10种         C、11种        D、9种

72、质量员定期或不定期检查操作者生产的半成品或成品叫（  D   ）。

A、自检        B、互检         C、下工序对上工序的检查  D、抽检

73、线装书封面内，另粘上两张空白页张称（  C    ）

A、环衬        B、筒子页       C、副页        D、双页

74、国标B系列纸尺寸应为（ D ）。

A、787×1092   B、900×1280    C、880×1230   D、1000×1400

75、书刊装订装法共有几种方法？（   A  ）

A、14种        B、10种         C、11种        D、9种

76、书籍装订的优劣关系到书籍的（   D   ）

A、经济收益    B、客户群体     C、出版周期    D、阅读效果

77、书籍的装订加工主要分（  B  ）加工和书封加工两大工序。

A、成帖    B、书芯     C、联结    D、内文

78、装订设备的机械回收率一般为（   C   ）。

A、50%～60%    B、60%～70%     C、70%～80%    D、80%～90%

79、以下（  D  ）不属于精装工序加工。

A、书芯加工    B、书封加工     C、套合加工    D、覆膜加工

80、裁切书芯的允差值为多少mm？（ C ）

A、0.5         B、1          C、1.5           D、2

81、撞页时要以（   D   ）为规矩。

A、长边        B、短边       C、印刷咬口对边  D、印刷咬口边

82、单面切纸机推纸器向前倾斜，切出的纸沓（ A ）

A、上小        B、上大       C、左大         D、右大

83、裁切纸板的允差值为多少mm？（ B ）

A、±0.5       B、±1        C、±1.5        D、±2

84、裁切成品书尺寸允差应为（ A ）

A、1.5mm       B、1mm        C、0.5mm        D、2mm

85、一精装书A4开本尺寸，方背假脊，纱布长应按(  C   )mm计算。

A、247         B、257        C、277          D、 297

86、开料方法有几种？（ A ）

A、3种         B、2种        C、4种          D、5种

87、切封面允差规定为（B）mm。

A、±0.5       B、±1.0       C、±1.5        D、±2

88、裁切36 K页张属于哪种开料方法？（  B  ）

A、正开        B、偏开       C、变开         D、异开

89、裁切书封面的允差值为（B  ）mm。

A、0.5         B、1          C、1.5          D、2

90、裁切刀片所具有的α角一般应在多少度较为合适（ C ）

A、15～20°    B、10～15°   C、22～23°     D、25～35°

91、折页遇有拼图时，允差值是（ C ）。

A、0.5        B、1                C、1.5         D、2

92、国标中折页相邻页码误差是（ B ）mm.

A、≤2         B、≤3              C、≤5         D、≤7

93、我国现代常用折页机型号是 （ D ）

A、ZY104       B、ZY201            C、ZY202       D、ZYH760

94、书册加工后页张出现八字皱折的主要原因是（ D ）。

A、折页机折辊过紧              B、折页机折辊过松

C、书帖没压实                  D、第二或第三折无划口刀装置

95、H660是（C ）折页机。

A、全开刀式                    B、对开栅拦式

C、对开栅刀混合式              D、 对开刀式

96、平行折也称（ D ）

A、对折       B、垂直交叉折   C、转折       D、滚折

97、混合折页方法是在同一书帖中（  C  ）的方法。

A、对折又对折                  B、垂直交叉折

C、既有平行又有垂直交叉折      D、滚折和扇形折

98、折页全书页码中心位置允差应为不大于 （ C ）mm.

A、1          B、3            C、5              D、7

99、胶订三折及以上垂直折的书帖应从（ B ）起划口。

A、第一折       B、第二折    C、第三折           D、第四折

100、以下不属于平行折的是（ C ）

A、扇形折       B、双对折    C、转折         D、正反折

101、配页机贮帖时贮帖高度应不超过贮帖档板高度(  C   )mm。

A、50           B、100           C、150            D、200

102、现在装订使用的配页机叼页机构主要有(  B   )种形式。

A、一           B、二            C、三             D、四

103、配页机贮帖台两侧规调整应与所配书帖长(   B   )为宜。

A、小3mm       B、大3mm         C、大6 mm        D、相等

104、配页机吸帖时间和角度要正确，一般下摆应在(  D   )左右。

A、10° B、15°  C、20°   D、30°

105、锁线机订书架的运动为前后摆动，摆幅为 （ D ）

A、150    B、200    C、250    D、26030´

106、装订索线用线42只纱4股，其型号表示为（C）。

A、S426    B、42S6    C、S424      D、S642

107、送帖时书帖位置应超过送帖轮中心线（C）mm左右。

A、20      B、30      C、50        D、80

108、封面和封底的书脊联接部分压进去的槽沟叫（ D）。

A、中缝         B、中径       C、书脊        D、书槽

109、精装书壳制作时用两种以上封面材料衔接加工而成的称（  D   ）。

A、整面         B、组壳       C、包壳        D、半面

110、方背假脊的中径纸板应用什么材料为宜？（ D ）

A、单面灰纸板   B、卡纸       C、牛皮纸      D、书封壳纸板

111、精装书封壳大出书芯的部分称什么？（ D ）

A、复口         B、切口       C、书口        D、飘口

112、圆背精装书籍的中径纸板可用哪种材料？（ B ）

A、胶版纸       B、单面灰纸板 C、铜版纸      D、牛皮纸

113、精装书扒圆弧度可以是多少度？（ C ）

A、60°        B、80°       C、110°       D、140°

114、飘口宽为3±0.5mm用于（ B ）种开本的精装书。

A、64K         B、32K        C、16K         D、8K

115、书封壳包边尺寸应为多少mm？（ B ）

A、11          B、15         C、17          D、20

116、精装书壳制作时用一整张封面材料加工而成的称（  A   ）

A、整面        B、组壳       C、包壳        D、接面

117、线装书封面内，另粘上两张空白页张称（  C    ）

A、环衬        B、筒子页     C、副页        D、双页

118、精装书飘口宽4±0.5mm适用于（A）开本书籍。

A、8K          B、16K        C、32K         D、64K

119、精装糊封壳应使用（ C ）mm。

A、乳胶        B、热熔胶     C、骨胶        D、聚烯烃胶

120、书册应在胶的（  A   ）时间内完成夹紧定型工作。

A、开放    B、固化    C、冷却     D、硬化

121、使用（   D、 ）g/㎡  以上纸做封面压书脊痕和侧胶痕。

A、60      B、80      C、90       D、100

122、胶粘订车间温度应恒定，一般应（   C    ）°

A、10—15   B、15—20   C、17—30    D、18—35

123、烫印的三个条件中可以互相微调的是下列哪项？（ C ）

A、时间和压力 B、压力和温度  C、温度和时间 D、温度和材料

124、精装书筒子纸应使用（ C ）材料

A、单面灰纸板 B、卡纸        C、牛皮纸     D、书封壳纸板。

125、计算精装书封壳尺寸时沟槽应留（ D ）mm

A、1      B、3       C、5       D、7

126、32K精装书飘口可取多少mm？（ D ）

A、1.5        B、2           C、2.5        D、3

127、飘口宽为3.5±0.5mm用于哪种开本的精装书？（ B ）

A、8K         B、16K         C、32K        D、64K

128、活套简易精装的书芯上另粘的一张或半张灰白硬卡纸叫（  B    ）。

A、环衬       B、硬衬        C付页         D、双页

129、适合粘结PVC封面与环衬的胶（ A ）。

A、VAE        B、PVAC        C、EVA        D、PVA

130、胶轮与均胶轮高度不当时，会出现（   D、 ）现象。

A、起岗线    B、掉页    C、侧胶开裂    D、书背有气泡或孔眼

131、圆背精装书壳中缝宽应是（ C ）mm

A、一张纸板后加5            B、二张纸板后加5

C、一张纸板后加7            D、二张纸板后加6

132、整套书封面书背字上下允差为（  C  ）mm。

A、1.0         B、1.5     C、2.0       D、2.5

133、马天尼皇冠型胶订联动机铣背锯槽的工位个数是：( D  )

A 1     B  2         C 3          D 4

134、无线胶订热熔胶涂层干燥后不应厚于（   C   ）mm

A、0.5    B、1.    C、1.2    D、3.

135、液状粘剂涂抹凝固的时间，叫（   C    ）

A、开放时间  B、冷却硬化时间  C、固化点  D、硬化点

136、岗线允差不大于(  B   )mm

A、0．5     B、1        C、1．5      D、2

137、书帖配册后再订联的平齐部分称什么？（ C ）

A、书脊    B、书口    C、书背    D、切口

138、无线胶订机锯槽深度应为多少（ C ）mm？

A、0.2---0.5    B、0.3----0.7    C、1.5±0.5    D、1.5----2.2

139、无线胶订机在铣削过程中用靠轮压紧夹书器和书背的方向是（ C ）

A、左侧    B、右侧    C、两侧    D、上部

140、无线胶订机铣背装置圆刀盘倾斜安装，刀片与水平成角度（ D ）

A、150    B、100    C、50    D、0.50

141、勒口线超出书芯前切口允差不大于  ( D  )mm

A、0．5        B、1                C、1．5        D、2

142、胶订机涂胶部分没安断胶装置或断胶规格不合格，会出现（   C   ）现象。

A、掉页    B、破头   C、溢胶拉丝，脏书脏带     D、掉页

143、胶订机胶订的开放时间一般为（ C ）S。

A、2～6        B、3～9             C、6～13       D、7～14

144、胶订机胶订的固化点是（ D ）S。

A、2～6        B、3～9             C、6～13       D、7～14

145、胶订机胶订后的冷却硬化时间是（ B ）min。

A、2           B、3                C、4           D、5

146、骑马订书的订锔距上下切口应是书芯长度的各（  A  ）处。

A、1/4         B、2/5          C、1/3          D、1/5

147、骑马联动机钉锔左订脚长，应进行以下什么调节？（ A ）

A、刀杆右移    B、刀杆左移     C、挡规右移     D、挡规左移

148、自动搭页机分帖吸嘴向下摆动角度多少度？（ C ）

A、15        B、20         C、25        D、30

149、铁丝钉书时机头出现订脚乱扎的主要原因是（  D   ）。

A、铁丝过软 B、输丝过短 C、输丝过长  D、圆刀钝，铁丝两端出钩

150、精装书封壳包边内所粘的单张页称（  D   ）。

A、环衬   B、垫纸   C、衬纸    D、里子纸

二、判断题

1、我国印后装订的管理现状，已基本实现标准化、规范化、数字化的科学管理。（√）

2、我国印后装订已制定了质量标准、工艺标准、设备标准等。（√）

3、我国是世界上装法、订联法最多的国家。（√）

4、目前我国装订工艺中豪华装和特殊装法逐渐增多。（√）

5、装订工艺技术正向多样复杂化、高档次发展。（√）

6、目前我们使用的纸张幅面变大、开本尺寸已纳入国际标准。（√）

7、目前我们使用的纸张重量变大。（√）

8、GB/T30325—2013是精装书质量标准。（√）

9、精平装GB/T标准是2014年6月实施的。（√）

10、书籍装订技术的第四次革命是从2009年开始的。（√）

11、书籍装订技术起源于公元1600年。（ ×   ）

12、书籍装订技术比印刷术的发明早了2000年。（√）

13、质量检测工作重点应放在过程检测上。（√）

14、过程检测应从配页开始。（ ×   ）

15、产品检测比过程检测更重要。（ ×   ）

16、国家标准一般应高于企业标准。（ ×   ）

17、全国从事印后加工人数占印刷业人数的34%。（√）

18、PUR胶的粘结强度一般可达到9N/cm。 （√）

19、PVAC是聚乙烯醇胶。（ × ）

20、乙烯与醋酸乙烯在高温高压下共聚而成EVA树脂。（ √ ）

21、电化铝第一层为基膜层，起支撑各涂层作用。（√）

22、电化铝第二层为脱离层，作用使涂层与基膜层分离。（√）、

23、40g/m2字典纸的四折书帖可用交叉锁锁线。（ √ ）

24、880×1230mm幅面是A型纸规格。（ × ）

25、粘料粉有松香粉、蛋白粉、烫金粉。（ √  ）

26、粘料液有虫胶、蛋白液。（ √  ）

27、粘料粉适合无缝隙的皮革漆布等。（  ×    ）

28、粘料液适合有缝隙的织品。（   ×    ）

29、夏季使用PVAC粘结剂时不可过热，长期超过30℃以上就要起变化。（ × ）30、装订中出现的八字皱褶，可以在折页机上用加大划口长度的方法解决。（ √ ）

31、纸张的定量是以每一全张纸的克重表示，简称克。（  ×  ）

32、纸张的规格包括纸张的尺寸和重量两个指标。( √ )

33、醋酸乙烯—乙烯乳液VAE，适合PVC涂料封面与环衬的联接。（√）

34、PVAC粘结剂使用前，可以根据需要，用冷水调制不同的稠稀，加水越多粘度越低，加水调制时要搅拌均匀。（√）

35、冬季使用PVAC粘结剂时要注意防寒，不可在0℃以下使用。（√）

36、书籍本册的主体材料是纸张和封面。（×）

37、铜版纸适合作为用于精装环衬使用。（×  ）

38、EVA热熔胶的主要成分是乙烯和醋酸乙烯共聚物。（√）

39、使用热熔胶应注意开放时间、黏合时间和冷却硬化时间。（×  ）

40、A系列尺寸为1000×1400 mm。（×   ）

41、国家标准中书籍切成品允差值±1mm。（×   ）

42、国家标准中切纸板允差值±1.5mm。（ ×  ）

43、国家标准中切封面允差值±1.5mm。（ ×   ）

44、装订技术的起源在公元前1500年。（√  ）

45、有了印刷术才产生书籍装订技术 。（×）

46、企业竞争的焦点是：技术、质量、设备、信誉。（  ×   ）

47、线装也称古线装，线装的折法与包背装相同，版面朝外。（ √  ）

48、自检：即生产者自行对所生产的产品进行检验。（√）

49、互检:一条生产线,一条联动线或单机之间对所生产的成品或半成品进行的检查。（√）

50、书籍制作的最后加工称装订（√）。

51、工艺档案指对不同工艺手段制出的 产品样本的保存（√）。

52、刀条一般用钢条或塑料条制成。（  ×    ）

53、刀钝也会出现上下刀差问题。（√）

54、刀的角度磨的不正确也会出现上下刀差问题。（√）

55、刀条的作用是保证底层纸裁切平整和保护刀刃不被碰伤。（√）

56、刀座与滑块之间的间隙过大也会出现上下刀差问题。（√）

57、压纸器的作用是将裁切的纸叠压紧，防止裁切时由于抗切力而引起纸张变曲。（√）

58、千斤压力不够也会出现上下刀差问题。（√）

59、单面切纸机主要由工作台、推纸器、压纸器、裁纸刀、刀条等主要部件组成。（√）

60、推纸器的主要作用是保证纸张的后定位。（ √ ）

61、页张撞理不齐，经开料后，轻的造成页码不齐，重则造成废品，使纸张损失率上升。（√）

62、撞击式撞页方法适用于幅面大和较薄软的纸张（  ×   ）。

63、变开也称偏开（  ×   ）。

64、切纸机换刀停刀应停在高位（  ×   ）。

65、折页方式是根据页张排版不同而定，即怎样排版就怎样折叠。（√）

66、双对折、包心折、混合折都属于平行折页方式。（×）

67、辊式输纸机构的上吸气吸气辊的内气管是固定不动的。（ √  ）

68、在给纸工作中，无论纸张幅面大小，给纸都是恒定在一定的纸张

间距的条件下进行的。（√  ）

69、折页机的输纸机构有气动环抱式和气动平台式两种（ √  ）。

70、折页机是由输纸部分和收页部分组成（×）。

- 折口齐边误差应≦3mm（×）.

- 拉规拉力不当是折页起皱折的原因之一（ √  ）。

73、按页码顺序和幅面大小将页张折叠成书帖的过程称折页（ √  ）。

- 配页方法有配帖法和套帖法两种。（ √  ）

- 配页工序是成帖工序。（×）

76、骑马订使用配帖法。（×）

77、平装使用套帖法。（×）

78、套帖法适合骑马订。（ √  ）

79、锁线平锁，即每两帖走一根线路的锁线方法。（×）

80、锁线跳锁，通常称实锁，即每一帖的线路位置相同。（×）

81、钩线针的高低，应与钩线三角相配合，下降时应以顺利钩住纱线为宜。（√）

82、钩线三角与钩线针在工作时的距离不可过大或过小，过小不钩线，过大易撞针。（×）

83、锁线订方法适合精装。（×）

84、锁线机缓冲定位机构主要由缓冲器和定位拉规组成。（ × ）

85、勾线针与底针位置要对准，钩线针下降时，应正是底针打孔眼位置。（√）

86、缓冲定位机构的作用是对输帖机构高速输送来的书帖进行缓冲和定位，以防止书帖出现反弹。（√  ）

87、精装书壳制作时，用两种以上封面材料衔接加工而成的称接面，即接上的封面。（√）

88、精装书书壳翘曲的原因之一是糊制书壳使用胶粘剂不当。（√）

89、书脊指封一和封四的腰部位置。（×）

90、中缝指书封壳的封二和封三两块纸板之间的空隙。（×）

91、精装书封面与封底之间的距离称中径。（×  ）

92、书背纱布宽应是书背弧长加40mm。（ √ ）

93、精装书书壳翘曲的主要原因是封壳外拉力大于内拉力。（√）

94、精装书书壳翘曲的原因之一是套合时书芯没摆正，歪斜。（×）

95、精装书壳制作时用一整张封面材料加工而成的称整面。（√）

96、无线胶粘订锁式联结法阅读时书册摊得平。（√）

97、堵头布是粘贴在精装书芯上下两端的连接布头 。（ √  ）

98、裁切精装书芯允差值0.5mm。（ × ）

99、精装书的材料是根据纸板厚度，开本尺寸和造型不同三个条件计算出来的。（  ×    ）

100、书壳套烫允差应≤0.5mm。（ √  ）

101、15mm厚的圆背精装书的圆式应为70°。（  ×    ）

102、精装书壳包边尺寸应为20mm。（ ×   ）

103、精装书扒圆圆式应为120°左右。（ √  ）

104、胶订机铣背装置内外压盘压紧露出书夹子底面的钉口部分，可以有效保证铣背平整度。（√  ）

105 、胶订机槽的间距是由两个因素决定,书芯前进速度,锯槽刀盘的转速。（×）

106、上胶轮J1又叫一胶轮。它载有较厚的胶膜，以小于书芯行进速度的圆周速度旋转。（×）

107、上胶轮J2又叫二胶轮，所载胶膜较薄，控制胶膜厚度。（×）

108、书背压痕过宽大会出现岗线。（√）

109、固化时间一般为6～12秒，比开放时间略少1秒左右。（×）

110、铣背是用铣背刀将书芯书背铣平，成为单张书页。（√  ）

111、使用EVA热熔胶的厂房内的湿度应保持在30％±10％。（×）

112、均胶轮本身不带胶，工作时高速逆转。（√）

113、一本书内纸张不同应以高质量纸为准用胶。（√）

114、固化时间指液状粘剂涂抹凝固的时间。（√）

115、4折页书帖拉槽深度可在1.5—2mm。（√）

116、EVA热熔胶的予热应在工作前半小时进行。（×）

117、EVA热熔胶，适合高速无线胶订联动机粘卡纸和封面。（√）

118、热胶辊J3本身不带胶，工作时高速逆转。（√）

119、热胶辊J3对书背胶膜厚度进行控制，它对成书后书背的形状有直接影响。（√  ）

120、锯槽是对铣背后的书芯或由单张书页配成书芯的书背进行粗糙处理，以利于黏结胶的渗透和书页的相互黏结。（√  ）.

121、胶的表面固化一般为7—14s。（√）

122、胶订线预胶应提前1小时。（×）

123、胶的开放时间一般为10—20s。（×）

124、铣背锯出的沟槽深度一般为1.5±0.5mm，间隔为不大于7mm。（√  ）

125、热熔胶的使用温度极为严格。只能允许误差10℃。（  ×  ）

126、包后书背两端有孔眼是因胶锅内胶液有气泡。（×）

127、抽检指质量员定期或不定期抽查操作者生产的半成品或成品 。（√  ）

128、不同品牌、不同型号的热熔胶可以混合使用。（ × ）

129、国标规定背胶厚度1.5±0.5mm。（×）

130、EVA热熔胶的开放点应是7-13秒。（ √ ）

131、书帖进入书夹内，应保证书册平齐，无大于0.5mm的缩帖。（ √ ）

132、骑马订机头不出丝的原因之一是铁丝盘旋转有阻碍。（√）

133、骑马订机头卡锔原因是铁丝线径与成形板沟槽不符。（√）

134、铁丝订书钉锔乱扎的原因之一是铁丝下压不垂直。（√）

135、骑马订机头切不断铁丝的原因之一是成形钩送丝不到位。（ × ）

136、骑马订机头不顺利输丝的原因之一是输料系统磨损（√）。

137、骑马订检测机构的作用是检测机器故障和多帖、缺帖、乱帖等故障。（√）

138、骑马联动机分页吸嘴向下摆动200角吸住书帖。（× ）

139、铁丝订书订脚出断裂尖的原因之一是铁丝过软。（×）

140、热熔胶装订的书册不宜放置在室外及墙体和热源旁。（ √ ）

141、铁丝订书钉锔乱扎的原因之一是铁丝有毛刺。（×）

142、正常情况下，胶订机工作胶锅应两周清理一次。（ √ ）

143、装订车间调度员要经常下工段、班组、生产线了解生产进度。（√  ）

144、铁丝订书订脚弯弓的原因是铁丝过硬。（× ）

145、骑马订检测机构的作用是检测机器故障和多帖、缺帖、乱帖等故障。（√）

146、中文一般是左开本。（ ×  ）

147、西文一般为右开本。（ ×  ）

148、页指书刊中的页张，一面为一页。（ ×  ）

149、版心指书籍中印有图文的部分。（√）

150、书芯经订联后，包软质封面、裁切成册的工艺方式称平装。（√）