## 印刷技能大赛平版制版工初赛试题

第一章　印刷基础知识

一、单项选择题

1.下列不属于数字原稿的是（　　）。

A.光盘中的图片

B.彩色照片

C.数码相机中的图片

D.电脑上下载的图片

2.若平版印刷用纸是铜版纸，常用的网点线数是（　　）。

A.175线/英寸

B.250线/英寸

C.40线/厘米

D.175线/点

3.印刷品的亮调部分大多借助（　　）来呈现颜色。

A.网点并列

B.网点叠合

C.网点交叉

D.网点结合

4.印刷时网点增大最严重的部位是（　　）。

A.50%的网点

B.中间调

C.65%的网点

D.网点搭角处

5.对环境污染最严重的印刷方式是（　　）印刷。

A.平版

B.孔版

C.凹版

D.柔版

6.静电成像数字印刷无须印版，而是通过（　　）转移油墨的。

A.光导体

B.铝基

C.纸基

D.激光头

7.静电成像数字印刷其成像基本过程为（　　）。

A.曝光→充电→显影→转移→定像→清理

B.转移→充电→曝光→显影→定像→清理

C.显影→充电→曝光→转移→定像→清理

D.充电→曝光→显影→转移→定像→清理

8.在表示存储器容量时，1KB =（　　）字节。

A.1000M

B.1024M

C.10000

D.1024

9.四开版，就是一次可印16开印品（　　）张。

A.4

B.8

C.16

D.32

10.A4是国际系列纸张大小的称谓，表示A系列全幅纸对折（裁切）（　　）次。

A.4

B.3

C.2

D.6

11.报纸设计和制作时，以下（　　）设计元素中，必须放在第一版。

A.报眉

B.报头

C.报脚

D.报线

12.从软件属性区分，下列软件中属于排版软件的是（　　）。

A.Illustrator

B.Photoshop

C.InDesign

D.Power Point

13.关于专色油墨的描述不正确的是（　　）。

A.具有不透明性质的专色油墨，没有叠印效果

B.部分专色油墨遮盖性强，且具较高的饱和度

C.表现色域窄于CMYK色料空间

D.荧光色和金属色等专色，是减法混色系统以外的颜色

14.印刷品的暗调部分大多借助（　　）来呈现颜色。

A.网点并列

B.网点叠合

C.网点交叉

D.网点结合

15.调配油墨时，要提高饱和度，则需要加入（　　）。

A.白墨

B.原色油墨

C.黑墨

D.树脂油墨

16.（　　）是组成数字图像的最基本单位。

A.网点

B.像素

C.显示点

D.打印点

17.数字图像上的像素反映了图像上（　　）。

A.某一点的亮度和色度

B.某一小区域总的亮度和色度

C.某一小区域的平均亮度和色度

D.整幅图像的亮度和色度

二、多项选择题

1.印刷油墨由（　　）按照一定比例混合而成。

A.色料

B.连结料

C.填充料

D.附加剂

E.染料

2.油墨对印刷色彩质量影响的主要相关因素有（　　）。

A.干燥方式

B.流动性

C.着色力

D.黏度

E.组分

3.属于凸印版的主要有（　　）。

A.铜版

B.锌版

C.感光性树脂凸版

D.柔性版

E.丝网版

4.环保油墨主要有（　　）。

A.香味油墨

B.平版油墨

C.大豆油胶印油墨

D.水基油墨

E.UV/EB油墨

5.油墨的性能有（　　）。

A.颜色

B.黏度

C.着色力

D.温度

E.颗粒度

F.干燥性

6.色光的三原色是（　　）。

A.红

B.黄

C.绿

D.品红

E.蓝

F.黑

7.色料的三原色是（　　）。

A.红

B.黄

C.绿

D.品红

E.蓝

F.青

8.下面适合采用骑马订的有（　　）。

A.64页以下的薄本书籍

B.字典

C.200页以下的书籍

D.练习本

E.三折页

9.烫印的纸制品主要用于（　　）。

A.书籍内文

B.请柬、贺卡

C.证书

D.酒盒

E.书籍封面

10.下面属于数码喷绘的产品有（　　）。

A.书籍

B.灯箱广告

C.路牌

D.杂志

E.高速公路巨幅广告

11.印刷企业管理的职能包括（　　）。

A.计划职能

B.组织职能

C.领导职能

D.控制职能

E.教育职能

12.管理的团队性具体体现在（　　）。

A.整体性

B.全程性

C.层次性

D.全员性

E.个性及团结性

13.全面管理的特点是（　　）。

A.全面

B.全员

C.全过程

D.技术设备为主

E.人力资源为主

三、判断题

1.职业道德和法律的区别在于，职业道德体现了从事一定职业活动的人们的自律意识。	（　　）

2.《印刷业管理条例》规定，印刷经营许可证不得出售、出租、出借以及以其他形式转让。	（　　）

3.生产和管理人员、生产技术和设备、经营管理是企业的三大要素，其中“经营管理”是第一要素。	（　　）

4.《印刷业管理条例》由原新闻出版署颁布。适用于出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动。	（　　）

5.印刷企业可以接受出版单位委托印刷报纸的要求。	（　　）

6.纳税是每一家企业应尽的社会义务，以增值税最为典型。一般来说，印刷企业的主要纳税种类是增值税。	（　　）

7.在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。	（　　）

8.运算器和控制器合称中央处理器，英文缩写是CPU。	（　　）

9.文件的扩展名是文件的一部分，它表示了文件的属性。	（　　）

10.计算机直接制版是一种无须胶片的制版方法，英文简称CTP。	（　　）

11.领导工作中的协调就是研究如何把员工的工作积极性充分调动起来。	（　　）

第二章　印刷色彩知识

一、单项选择题

1.除了（　　）外，其余是色觉的三个要素。

A.光线的照射

B.眼睛

C.功能正常的视觉器官和大脑

D.呈现颜色的物体

2.红绿色盲患者不能分辨（　　）之间的颜色差别。

A.红/绿

B.黄/蓝

C.中性灰

D.蓝天/白云

3.通常采用（　　）来表示辐射能量与波长之间的关系。

A.绝对光谱能量分布

B.相对光谱能量分布

C.光能量

D.照度

4.不同的物体与人眼距离相同，则对眼睛形成的视角与物体的大小成（　　）。

A.正比关系

B.反比关系

C.积分关系

D.没有关系

5.光源色是影响物体呈色的一个因素，其中（　　）起主要作用。

A.光谱成分

B.照射距离

C.照射强度

D.照射角度

6.若一光源的色温为7500K，其颜色应呈（　　）的白色。

A.偏红

B.偏绿

C.偏蓝

D.纯白

7.光源的显色指数在（　　）属于中等范畴。

A.45～80

B.50～75

C.55～75

D.50～80

8.在Lab均匀颜色空间中，∆E为1.5～3.0，其色差程度为（　　）。

A.微量

B.轻微

C.能感觉到

D.明显

9.绿色植物和青色油墨在红灯照射下，呈（　　）。

A.绿色和青色

B.黑色和蓝色

C.蓝色

D.黑色或暗灰色

10.造成颜色错觉现象的主要原因是（　　）。

A.颜色适应

B.色觉异常

C.颜色对比

D.颜色恒定

11.色光混合后，颜色的亮度会（　　）。

A.提升

B.不变

C.降低

D.不确定

12.相同色相的颜色中，饱和度最大的是（　　）。

A.中性灰色

B.光谱色

C.绿色

D.青色

13.在色料混合中，若黄色料2份，青、品红色料各1份，混合后的颜色为（　　）。

A.黄色

B.黑色

C.古铜色

D.枣红色

14.下列颜色不构成互补色的是（　　）。

A.品红和绿

B.品红和黄

C.青和红

D.黄和蓝

15.若向某种纯色中加入白色，则该颜色的明度（　　）和色相（　　）。

A.增加，不变

B.增加，改变

C.降低，不变

D.降低，改变

二、多项选择题

1.人的视觉只能分辨出颜色的（　　）变化。

A.色相

B.波长

C.明度

D.亮度

E.饱和度

2.颜色的属性描述正确的是（　　）。

A.色相是每种颜色本身所固有的相貌，表示此色与他色之间的区别

B.亮度是指人们视觉中颜色的明暗程度

C.饱和度是指颜色的纯净程度

D.色温是表示光源光色的尺度

E.以上说法都正确

3.观察原稿时要注意（　　）。

A.光源显色指数应在90以上

B.环境色应为中性色

C.主要观察光源的镜面反射光

D.避免光源垂直照射

E.采用D50标准光源

4.人眼的视觉功能具有（　　）等多重性。

A.中间视觉

B.暗适应

C.明视觉

D.暗视觉

E.颜色适应

5.如果某种油墨中加入黑色油墨，则该油墨颜色的（　　）会降低。

A.明度

B.反射率

C.饱和度

D.密度

E.色相

6.（　　）颜色是中性灰色。

A.L=60，a=0，b=0

B.R=G=B=120

C.C=M=Y=37%

D.H=0°，S=0%，B=56%

E.x=y=0.5

7.彩色印刷复制中，形成色误差的主要因素是（　　）。

A.印刷机

B.滤色片

C.纸张

D.油墨

E.橡皮布

8.色料混合后可以形成另一种颜色，其中属于二次色的颜色为（　　）。

A.黄色

B.绿色

C.枣红色

D.蓝色

E.品红色

9.格拉斯曼在论述颜色混合定律时，包含的内容有（　　）。

A.中间色律

B.代替律

C.颜色相加律

D.补色律

E.颜色相减律

10.照明用的白炽灯具有（　　）特点。

A.显色性好

B.亮度高

C.显色性差

D.呈现偏蓝白色

E.连续光谱

三、判断题

1.色彩的三个属性是色相、亮度和饱和度。	（　　）

2.在明视觉条件下，人眼对波长555 nm色光的敏感度最高。	（　　）

3.在明视觉条件下，黄色光给人的感觉为最明亮。	（　　）

4.通常情况下，观察视角越大，眼睛辨认物体细节的能力越强。	（　　）

5.色光混合中，若绿光比红光多50%左右，则混合色为黄绿色。	（　　）

6.在色料三原色混合中，若品红墨含量偏多，则色相倾向于枣红色相。	（　　）

7.白炽灯具有连续光谱，但显色性不佳。	（　　）

8.白色阳光中包含了品红色光。	（　　）

9.人眼分辨物体细节的能力与物体跟人眼之间的距离没有关系。	（　　）

10.如果一种颜色中加入不等量的黑色，则其色相也会发生相应的变化。	（　　）

第三章　平版制版知识

一、单项选择题

1.数字打样必须有（　　）技术的支持。

A.胶印打样

B.CTP制版

C.色彩管理

D.CTF

2.（　　）在定标时应该选择密度较高的点作为黑场。

A.曝光过度的原稿

B.曝光不足的原稿

C.偏红的原稿

D.偏绿的原稿

3.复制国画时最好采用（　　）分色方法。

A.UCA

B.UCR

C.GCR

D.常规

4.某一图像原稿需放大2倍，用150lpi加网印刷，若扫描缩放倍率设定为100%，则扫描分辨率应设置为（　　）。

A.600dpm

B.300dpm

C.400dpi

D.600dpi

5.为保证颜色表示的可靠性，应该在校正颜色前先执行（　　）操作。

A.图像质量检验

B.调整图像参数

C.系统的颜色标定

D.删除重叠区域

6.考虑到原稿密度范围超过印刷品的密度范围，在进行图像输入时主要强调图像的（　　）。

A.亮调和中间调

B.中间调

C.中间调和暗调

D.全阶调

7.数字式印刷分色的含义是（　　）。

A.图像从RGB模式转换为Lab模式

B.图像从CMYK模式转换为Lab模式

C.图像从其他颜色模式转换为CMYK等印刷色模式

D.图像从CMYK模式转换为RGB模式

8.校正原稿中人物肤色偏黄应（　　）。

A.减少黄色中品红墨量

B.减少品红色中黄墨量

C.在红色中减少黄墨量增加蓝墨量

D.在红色中减少黄墨量增加品红墨量

9.（　　）原稿在扫描时容易出现“龟纹”。

A.画稿

B.印刷品

C.照片

D.天然色正片

10.一幅2英寸×2英寸图像，分辨率为200 ppi，其总的像素数目是（　　）。

A.800

B.40000

C.80000

D.160000

11.为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确，常把图像中（　　）作为评价标准。

A.红色

B.白色

C.中性灰色

D.绿色

12.黑版在印刷中的作用不是（　　）。

A.稳定中间调和暗调的色彩

B.增大图像的反差

C.加强中间调和暗调的层次

D.减少龟纹产生

13.青/品/黄三种原色油墨等量叠合，其结果并不能得到中性的灰色，原因是（　　）。

A.三种油墨的颜色偏差不一致

B.印刷油墨密度不一致

C.三种色油墨的总量太低

D.油墨干燥不足

14.不正确描述“补漏白”的是（　　）。

A.印刷时，因轻微的错误或纸的伸缩问题，使印刷的范围略有移动，导致图文边界漏白

B.将浅色部分在制作时做大一点，让印刷时浅色油墨范围能够套在深色油墨范围内

C.印刷时套印是否准确，包含纸张的伸缩以及套印的技术问题

D.铜版纸的纸张伸缩率小，容易产生漏白情况

15.有关数字摄影的说法正确的是（　　）。

A.使用数字相机拍摄时，尽可能使用数字变焦

B.数字摄影需要经常根据外部光照条件的变化重新设置拍摄参数

C.RAW格式的数据量比TIFF格式大

D.数字摄影的图像质量只与CCD性能有关

16.对于平面扫描仪来说，水平方向的光学分辨率（　　）。

A.与光电转换器件的采集像素数相关

B.与电机移动方向的采集频率相关

C.与插值分辨率有关

D.与扫描速度有关

17.图像是由扫描仪、照相机、摄像机等输入设备捕捉实际的画面产生的数字图像，是由（　　）构成的。

A.像素数据

B.轮廓线条

C.实际物体

D.数学函数的参数

二、多项选择题

1.计算机直接制版的版材类型有（　　）。

A.光敏型

B.热敏型

C.喷墨型

D.喷胶型

E.磁敏型

2.骨架黑版具有（　　）等特点。

A.增加印刷品反差

B.减少油墨叠加量

C.稳定全阶调颜色

D.丰富暗调层次

E.增加暗调密度

3.目前数码相机的光电转换器件有（　　）。

A.PMT

B.光导体

C.CCD

D.CMOS

E.CRT

4.扫描透射稿时进行上油操作可以起到（　　）的作用。

A.避免牛顿环现象

B.掩盖原稿上的划痕

C.降低图像颗粒度

D.提高扫描速度

E.拉开图像反差

5.如果原稿图像偏黄且曝光不足，设定扫描参数时可以（　　）。

A.白场定低些

B.减少黄版的量

C.层次曲线调为S形

D.提高亮度

E.增加青版和品红版的量

6.数字相机的成像质量取决于（　　）。

A.CCD

B.光圈

C.快门

D.输出接口

E.镜头

7.关于分辨率说法正确的是（　　）。

A.lpi是印刷加网线数的单位

B.dpi是指扫描仪和制版机的分辨率

C.平印版的分辨率为300 dpi

D.ppi是指数字图像的分辨率

E.用作印刷输出的数码图像的分辨率要求是175 lpi

8.常用于描述数字照相机工作性能的指标有（　　）。

A.有效像素数

B.最大分辨率

C.图像文件尺寸

D.光电转换器件尺寸

E.防抖动

9.采集数字图像的方法有（　　）等多种方法。

A.扫描仪

B.数字照相机

C.视频捕获卡

D.摄像机

E.光盘驱动器

10.图像扫描输入过程中要进行（　　）定标。

A.黑白场定标

B.扫描设备的白平衡定标

C.CMY颜色定标

D.图像的层次定标

E.清晰度定标

11.偏色原稿要纠正色偏，可采用（　　）方法。

A.高光/暗调点定标纠正色偏

B.选择不同色相纠正色偏

C.层次分色版纠正色偏

D.降低基本色纠正色偏

E.调整中性灰纠正色偏

三、判断题

1.数字打样所需要的条件和一般打印是相同的。	（　　）

2.网目调图像是由很多在空间上离散的点构成的，这些点所表现的明暗色彩等数值也是离散的。（　　）

3.图像输入设备中，平面扫描仪采用的是逐点扫描的方式。	（　　）

4.应在保证灰平衡的基础上进行颜色校正。	（　　）

5.数字照相机和扫描仪都采用RGB三色滤色片的方式进行颜色分解。	（　　）

6.颜色位深度是扫描仪对灰色所能识别的层次数。	（　　）

7.多媒体是指图片、声音、影像信息，因而文字不属于多媒体。	（　　）

8.扫描印刷品时要进行去网处理，其实就是将图像虚化，是以牺牲清晰度作为代价的。		（　　）

9.在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。	（　　）

10.RIP前数字打样比较适合用于合同打样。	（　　）

11.目前图像处理的方式是数字图像处理。	（　　）

12.数字图像是由一系列具有不同灰度值的网点组成。	（　　）

13.TIFF文件格式的特点是与计算机硬件、操作系统和图形硬件无关。	（　　）

14.显示器不属于图像输出设备。	（　　）

15.位分辨率是指图像获取时能获得的像素信息的多少。	（　　）

16.RGB图像与CMYK图像之间的转换是可逆的。	（　　）

17.一个完整的印刷图像处理系统应由输入设备、输出设备和主机系统组成。	（　　）

18.补漏白时稍微地将一种颜色扩展到其相邻颜色中对套印不准作补偿。	（　　）

19.若加网线数为150 lpi，缩放倍率为1，则线条稿扫描分辨率的设置为1200 dpi。	（　　）

20.数字印前工艺中，图像的输入设备目前只有扫描仪、数字照相机。	（　　）

21.平面扫描仪主要是由光学系统、光电转换系统、电子系统和机械系统四大部分组成。	（　　）

22.数字照相机的分辨率是由成像的总像素数决定的。	（　　）

23.激光打印机属于非击打式打印输出设备，工作原理采用静电照相技术。	（　　）

24.数字印刷方式可以做到按需印刷、可变数据印刷和个性化印刷。	（　　）

25.数字印刷机大致可分为静电成像数字印刷机和喷墨数字印刷机两种类型。	（　　）

26.UCA的作用是增加暗调接近中性灰区域的彩色油墨量以弥补GCR所造成的暗调密度不足。（　　）

第四章　图像处理

一、单项选择题

1.没有定义过Alpha通道的双色调图像包含（　　）通道。

A.四个

B.三个

C.二个

D.一个

2.图层面板中的透明锁定项，可保护（　　）的透明区域不被编辑。

A.所有层

B.背景层

C.普通层

D.当前编辑的普通层

3.增加RGB图像的颜色饱和度应使用工具箱中的（　　）工具。

A.海绵

B.橡皮图章

C.钢笔

D.画笔

4.24位彩色图像中的像素点的亮度值分布在（　　）的范围内。

A.0～100

B.0～255

C.0～256

D.1～256

5.图像存储为EPS格式，除了（　　）外，其余都是它的功能。

A.存储多色调图像

B.存储剪切路径

C.包含加网信息

D.多图层图像

6.在下面给出的颜色和阶调调整命令中，（　　）命令可用于调整图像颜色。

A.色调均化

B.反转

C.阈值

D.色阶

7.双色调图像用来复制图像的（　　）。

A.特定的图层

B.特定的通道

C.层次变化

D.颜色变化

8.下述操作中，（　　）需要进行图像的灰度变换计算。

A.提高对比度

B.翻转

C.粘贴

D.放大或缩小

9.直方图是不能了解图像中（　　）的。

A.所有阶调的像素分布

B.亮/中/暗阶调的状况

C.色调范围

D.图像的形状

10.属于调色板图像的是（　　）。

A.RGB图像

B.CMYK图像

C.Lab图像

D.索引彩色图像

11.若要把选区放到一个新的Alpha通道中，可执行（　　）。

A.点击新建图标

B.存储选区

C.装载选区

D.新建通道

12.模糊工具能够使图像中的像素之间（　　）。

A.增加亮度

B.增加反差

C.降低亮度

D.降低反差

13.图像压缩有无损压缩和有损压缩，（　　）格式属于有损压缩。

A.EPS

B.JPG

C.PSD

D.TIFF

14.（　　）格式是为电子文件的多种输出目标而制定的格式。

A.TIFF

B.EPS

C.PDF

D.PSD

15.（　　）称为量化，是原稿数字化必需的步骤。

A.图像信号值的数字化

B.划分扫描栅格

C.光信号转为电信号

D.像素位置编号

16.在已有选区上增加一个新的选区，应按（　　）键操作。

A.Alt

B.Ctrl

C.Shift

D.Alt + Shift

17.设新建图像指定为RGB模式，背景色为白色，进入红通道后定义一矩形框并按Ctrl＋I键，则在RGB通道中看到的是（　　）。

A.红色色块

B.青色色块

C.黑色色块

D.白色色块

18.若一幅RGB图像的颜色偏黄，可在“变化”对话框中增加（　　）。

A.红色

B.蓝色

C.青色

D.品红色

19.完成剪贴路径的操作后，不能存储为（　　）格式。

A.TIFF

B.EPS

C.GIF

D.JPEG

20.用移动工具不能移动的是（　　）。

A.粘贴层

B.文字层

C.背景层

D.形状层

21.用橡皮图章工具复制像素时，应采用按住（　　）键点击的方法定义采样点。

A.Shift

B.Ctrl

C.Tab

D.Alt

22.（　　）模式图像不能实现渐变填充。

A.RGB

B.Lab

C.位图

D.灰度

23.在渐变填充的类型中，没有（　　）渐变填充。

A.线性

B.放射

C.角度

D.光谱

24.要扩大蒙版区域，减少选中区域，可用（　　）画笔进行修改。

A.白色

B.灰色

C.黑色

D.任意色

25.为了在存储图像的同时保留通道信息，应将图像存储为（　　）格式。

A.PSD

B.BMP

C.JPEG

D.GIF

26.下列操作中，（　　）是不能复制路径的。

A.复制路径

B.将路径拖至新建图标上

C.将工作路径拖至新建图标上

D.用路径选择工具拖至另一幅图像中

27.下述选择工具中，（　　） 工具无法指定羽化值。

A.魔术棒

B.矩形

C.椭圆

D.套索

28.合并通道有RGB等四种模式，其中（　　）不是合并通道的模式。

A.CMYK

B.Lab

C.双色调

D.多通道

29.从起点到终点以圆形图案逐渐改变的渐变称为（　　） 渐变。

A.线性

B.放射

C.反射

D.菱形

30.在图像模式转换中，（　　）图像不能直接转换到索引彩色图像。

A.RGB

B.Lab

C.灰度

D.双色调

31.色彩平衡命令不能（　　）。

A.改变图像对比度

B.改变图像空间分辨率

C.改变图像颜色平衡

D.改变图像层次关系

32.用于降低图像局部区域的清晰度的工具是（　　）工具。

A.加深

B.减淡

C.锐化

D.模糊

33.TIFF格式支持多种图像模式，但不支持（　　）格式。

A.二值图像

B.双色调图像

C.LAB图像

D.RGB图像

34.若要对图像中的某种颜色进行校正，而不影响其他的颜色种类，可以使用（　　）命令。

A.替换颜色

B.可选颜色

C.色彩平衡

D.变化

35.图像模式必须是（　　）模式，才能转换为位图模式。

A.RGB

B.灰度

C.索引彩色

D.多通道

二、多项选择题

1.图像与图形相比，具有（　　）等特点。

A.与设备有关

B.存储量大

C.表现颜色丰富

D.矢量图像

E.连续调图像

2.目前使用的图像存储格式TIFF可支持的压缩方式有（　　）。

A.RAR

B.KZ

C.ZIP

D.LZW

E.JPEG

3.在Photoshop中存储裁剪路径的文件格式有（　　）。

A.GIF

B.EPS

C.JPG

D.PSD

E.TIF

4.在Photoshop中，若要设置前景色或背景色，可以通过选择（　　）来进行设置。

A.吸管工具

B.颜色面板

C.油漆桶工具

D.颜色拾取器

E.图层面板

5.在图像模式变换中，CMYK图像不能直接转换为（　　）图像。

A.RGB

B.索引彩色

C.多色调

D.灰度

E.二值图像

6.根据数字图像包含的色彩信息的不同，可分为（　　）图像。

A.黑白

B.灰度

C.彩色

D.多色调

E.多通道

7.为了保存数字图像中的Alpha通道，可以选择的存储格式有（　　）格式。

A.EPS

B.GIF

C.JPEG 2000

D.PSD

E.TIFF

8.Photoshop中，可以通过（　　）选择前景色。

A.颜色面板

B.滴管工具

C.颜色拾取器

D.渐变工具

E.信息面板

9.Photoshop中的路径在图像处理中具有（　　）的功能。

A.打印矢量路径

B.转换为选区

C.剪切路径

D.填充路径

E.连接对象

10.在图像编辑处理中，若要对图像进行灰度处理，执行（　　）命令是不会改变图像模式

的。

A.图像/模式/灰度

B.去色

C.黑白

D.阈值

E.图像/模式/双色调

11.图像模式可以相互转换，但有一定的限制，（　　）是不能直接转换为索引彩色图像的。

A.RGB

B.CMYK

C.Lab

D.多色调

E.灰度

12.在各种图像模式中，属于单通道图像的是（　　）。

A.多色调图像

B.索引彩色图像

C.多通道图像

D.RGB图像

E.灰度图像

13.将一幅彩色图像的饱和度设置为0，可以通过（　　）命令实现。

A.曲线

B.色阶

C.阶调反转

D.去色

E.色相／饱和度

14.要对图像进行黑白场定标，可以通过（　　）命令实现。

A.曲线

B.色阶

C.自动色阶

D.亮度／对比度

E.色彩平衡

15.彩色图像的输入方式有多种，其主要是通过（　　）等输入设备实现的。

A.扫描仪

B.数字照相机

C.显示器

D.数字印刷机

E.传统照相机

16.下列关于RGB颜色模式的描述正确的是（　　）。

A.相同尺寸的文件，RGB模式的要比CMYK模式的文件小

B.RGB是一种常用的颜色模式，无论是印刷还是制作网页，都可以用RGB模式

C.在Photoshop中，RGB模式包含的颜色信息最多，多达1670万个

D.尽管RGB是标准颜色模型，但所表示的实际颜色范围仍因应用程序或显示设备而异

E.RGB颜色模型的色域比Lab颜色模型的色域要小

17.Photoshop图像都有一个或多个通道，默认情况下，（　　）图像只有一个通道。

A.RGB

B.灰度

C.双色调

D.索引彩色

E.HSB

三、判断题

1.Photoshop CS中的TIFF格式仅支持LZW、ZIP两种压缩算法。	（　　）

2.GIF格式保存的图像一定是索引彩色图像。	（　　）

3.在所有描绘工具中，只有橡皮擦是用背景色着色的。	（　　）

4.用轮廓文本工具直接输入文字时会产生一个文本层。	（　　）

5.缩放工具在放大屏幕显示的同时，也放大了图像的打印尺寸。	（　　）

6.消除锯齿设置可在创建矩形选择区域、椭圆形选择区域和颜色相似区域中使用。	（　　）

7.图像处理中的羽化功能是在边界像素的不同位置给予不同的灰度值。	（　　）

8.正片叠底模式中，若黑色与青色相混合，其结果颜色为黑色。	（　　）

9.Photoshop中可将普通文字的轮廓转换为工作路径。	（　　）

10.Photoshop中的曲线命令不能实现图像阶调的反转。	（　　）

11.油漆桶工具只能用前景色和图案对当前选区进行填充。	（　　）

12.由四个通道组成的图像一定是CMYK图像。	（　　）

13.设当前图像为RGB彩色图像，则该图像转换为CMYK图像后数据量增加，颜色数也相应增加，因为图像从三个通道增加到了四个通道。	（　　）

14.魔术棒工具的容差值设置得越大，则一次选择的区域范围越小。	（　　）

15.色阶命令是用修改图像的亮度水平来调整图像色调的。	（　　）

16.执行了栅格化图层命令，只是对图层中的文本进行了栅格化。	（　　）

17.利用曲线命令既可定义线性灰度变换关系，也可定义非线性灰度变换关系。	（　　）

18.图像内容相同时直方图也一定相同。	（　　）

19.双色调图像可直接转换为RGB图像。	（　　）

20.图像的颜色调整操作既不会增加像素，也不会减少像素。	（　　）

21.不管路径是工作路径，还是已存储过的路径，都可执行剪贴路径命令。	（　　）

22.利用图像大小命令可改变图像的空间分辨率，但不能改变色调分辨率。	（　　）

23.Photoshop CS中的渐变填充编辑器只能对渐变填充的颜色和透明度进行编辑。	（　　）

24.阈值命令是将图像灰度等级128以下的转换为黑色。	（　　）

25.修复画笔工具与仿制图章工具在使用上基本类似，但产生的结果不一样。	（　　）

26.更改图像的像素尺寸或分辨率会导致图像品质受影响，若增大图像的分辨率则可提高图

像的品质。（　　）

27.使用修补工具修复图像，可以将图像的纹理、高度和层次进行保留，使图像的整体效果

更加真实。	（　　）

28.钢笔工具是绘制路径的基本工具，也是最常用的路径绘制工具，使用该工具只可以绘制

直线路径。	（　　）

29.合并通道时图像大小和分辨率可以是相同的，也可以是不相同的。	（　　）

30.颜色替换工具可以用前景色替换索引彩色图像中的颜色。	（　　）

第五章　图形制作与排版技术

一、单项选择题

1.版面是指书刊、报纸等印制好的页张一面中（　　）的总和。

A.正文部分和空白部分

B.图文部分

C.图文部分和空白部分

D.图片部分

2.电子图书逐渐走向成熟，（　　）文件格式不属于电子图书。

A.FBD

B.CEB

C.PDF

D.EPUB

3.排版过程中，处理生僻字不合理的选项是（　　）。

A.使用同音或相近字替代

B.使用专业排版软件造字功能

C.改变文字高度和宽度拼字

D.专业补字程序补字

4.天头是指（　　）沿至成品边沿的空白区域。

A.版心左边

B.版心下边

C.版心上边

D.版心右边

5.Illustrator是一款专业的（　　）处理软件。

A.排版软件

B.点阵图像

C.矢量图像

D.所有图像

6.排版的结果输出后某处个别字符出现文字乱码，很可能是（　　）。

A.录入错误

B.计算机中毒

C.缺字

D.硬件问题

7.图形的属性包含（　　）。

A.颜色和分辨率

B.填充和线型

C.填充和轮廓

D.颜色和线型

8.属于计算机系统软件的是（　　）。

A.方正飞翔

B.CorelDraw

C.Word

D.Windows 8

9.属于国际标准书号简称的是（　　）。

A.ISSN

B.ISBN

C.ISAN

D.SIAS

10.Illustrator CS6的视图查看模式有（　　）两种模式。

A.全屏和常规

B.预览和轮廓

C.彩色和灰色

D.叠印和像素

11.（　　）不是控制一行内字符间距的方法。

A.对位

B.空格

C.撑满

D.紧排

12.通常印刷物设计时都要预留出血（　　），方便印刷、切版。

A.2 mm

B.3 mm

C.4 mm

D.1 mm

13.下列对数字刊物描述不正确的是（　　）。

A.可置入音视频

B.可置入互动效果

C.可展示更多图文

D.不能在平板电脑或电子阅读器上阅读

14.Illustrator中两个对象相交时产生的新对象属性是由最（　　）对象的属性决定的。

A.前面

B.后面

C.选中的对象

D.未选中的对象

15.条码在日常生活中已经普遍应用，书刊封底使用的是（　　）。

A.一维条码

B.二维条码

C.PDF417条码

D.QRcode条码

16.图书排版印刷中，开本指的是图书（　　）大小。

A.幅面

B.裁切线

C.出血

D.图片

17.图书排版汉字文字块竖排的行文规范是（　　）。

A.从左往右

B.从右往左

C.从中到下

D.从中到上

18.（　　）选项不属于平版制版行业术语。

A.折手

B.越位

C.专色

D.禁排

19.在公文排版中正文一般要求使用三号（　　）字体。

A.书宋

B.博雅宋

C.仿宋

D.楷体

20.当系统遇到突然断电的情况，应查找排版软件的备份文件或（　　）继续工作。

A.压缩文件

B.可执行文件

C.系统文件

D.恢复文件

21.为字符设置基线偏移的作用是（　　）。

A.调节段落前后的位置

B.调节字符间的左右位置

C.调节字符间的上下位置

D.调节字符在各方向上的位置

22.数学公式排版采用独立数学态，则这一行的公式（　　）。

A.随正文排版

B.单独占一行并居中

C.单独占一行并居左

D.单独占一行并居右

二、多项选择题

1.在排版格式上，习惯有（　　）的规定。

A.单字不成行

B.单行不成段

C.单字不成面

D.单行不成面

2.下列属于对图片的美化效果的是（　　）。

A.阴影

B.羽化

C.通栏

D.透明

3.目录是图书正文前表明该书基本内容和层次结构的部分，一般包括正文及部分辅文的标题，兼有（　　）功能。

A.检索性

B.复制性

C.介绍性

D.检查性

4.版权页中，按有关规定记录有（　　）发行者、印刷者、字数等项目。

A.书名、作者或译者姓名、出版社

B.版次、印次、印数、开本、印张

C.出版年月、定价、书号

D.目录、索引、前言

5.排版工作的第一步是新建文件，需要考虑的参数和设置有（　　）。

A.幅面大小

B.页面边距

C.纸张方向

D.排版方向

6.在排版转行（换行）时，下列（　　）不能拆分。

A.整个数码

B.连点（两字连点）、波折线

C.数码前后附加的符号（如95%，r30，-35℃，×100，～50）

D.英文单词

7.书刊中（　　）等不排页码，也不占页码。

A.封面

B.扉页

C.版权页

D.整页图

8.当插图幅面较大，而采用超版口图又不能解决时，可采用（　　）方法。

A.卧排法：将图按逆时针方向旋转90°排于版心

B.跨版法：将图分两部分，跨排在两版上，但应对齐

C.图注转版法：如果图本身能排在一个版面内，而无图注位置时，可将注文排在下一面上

D.将图缩小50%排在当前页面上

9.排在版心上部的文字及符号统称为书眉。它包括（　　），一般用于检索篇章。

A.页码

B.文字

C.书眉线

D.注释

10.在文字排版中要注意一般的禁排规定，在行末不能排（　　）等标点符号。

A.上引号

B.上书名号

C.下书名号

D.数字前的正负号

11.科技书中外文符号代表（　　）的用正体。

A.单位

B.人名

C.缩写词

D.外来语

三、判断题

1.Adobe Illustrator是集图形设计、高品质输出于一体的矢量图形软件。	（　　）

2.Illustrator CS6中，只有钢笔工具能绘制路径。	（　　）

3.在使用网格工具时，网格点除了具有节点的性质以外，还有接受颜色的功能。			（　　）

4.Illustrator中的混合工具只能实现两种颜色的混合。	（　　）

5.多个对象相加时将重叠的部分去掉，填充和描边由组合之前最顶层对象决定。	（　　）

6.要对文字对象实现实时上色，应先将文字转换为轮廓对象。	（　　）

7.图形是由一系列具有不同亮度的像素组成的。	（　　）

8.中文序码后习惯用顿号（如“五、”），阿拉伯数码后习惯用黑脚点（如“5.”），不要用顿点（“5、”）。	（　　）

9.在竖排中标点一般为全身，排在字的中心或左上角。	（　　）

10.图注是指插图的注解和说明。一般排在图题下面，少数排在图题之上。图注的行长一般不应超过图的长度。	（　　）

11.多级标题的字号，原则上应按部、篇、章、节的级别逐渐缩小。	（　　）

12.在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。	（　　）

13.可以通过键盘热键“Ctrl+空格键”关闭中文输入法状态来达到输入英文标点的目的。		（　　）

14.通栏排就是以版心的整个宽度为每一行的长度，这是书籍的通常排版的方法。			（　　）

15.iPad电子杂志是只适合在iPad平板电脑上浏览的杂志。	（　　）

第六章　色彩管理与输出

一、单项选择题

1.色彩转换引擎的作用为（　　）。

A.色彩计算

B.设备校正

C.设备特征化

D.色彩平衡

2.Photoshop软件中默认的色彩转换方式为（　　）。

A.可感知式色彩转换

B.饱和度优先色彩转换

C.相对色度色彩转换

D.绝对色度色彩转换

3.绝对色度转换图像色彩时可保证图像的（　　）不变化。

A.饱和度

B.色相

C.黑白场

D.明度

4.数字相机进行色彩管理较难完成，其原因为（　　）。

A.数字相机采用外部光源

B.数字相机采用CCD作为感光元件

C.数字相机采用PMT作为感光元件

D.数字相机采用光学镜头

5.Lab模式中，L代表（　　）。

A.明度

B.饱和度

C.偏红或偏绿的程度

D.偏黄或偏蓝的程度

6.不属于数码打样系统的是（　　）。

A.性能优秀的不同幅面的彩色喷墨打印机

B.用来晒版的胶片

C.支持色彩管理系统CMS的设备驱动程序

D.色彩管理模块CMM

7.（　　）工具不是用来检查胶片质量的。

A.放大镜

B.密度计

C.色谱

D.刻度尺

8.对于175线/英寸的印刷品，所采用的数字图像的分辨率通常为（　　）。

A.72ppi

B.96ppi

C.175ppi

D.350ppi

9.若计算机直接制版机的输出分辨率为2400 dpi，一个网目调单元的宽度为16个设备像素，则加网线数为（　　）。

A.100lpi

B.300lpi

C.150lpi

D.175lpi

10.色彩管理的步骤正确的是（　　）。

A.转换－特征化－校准

B.校准－特征化－转换

C.特征化－校准－转换

D.转换－校准－特征化

11.CMYK颜色空间的色域要（　　）RGB颜色空间。

A.大于

B.等于

C.小于

D.超过

12.下列（　　）是拼大版时不用考虑的。

A.印刷机能印刷的最大面积

B.控制条占据位置

C.印刷机叼纸宽度

D.印刷机的使用状态

13.颜色测量与（　　）、物体反射或透射率、人眼视觉功能都有关。

A.光源

B.绝对黑体

C.视觉理论

D.颜色

14.（　　）是分色系统中不可缺少的重要元件。

A.密度计

B.滤色片

C.感光材料

D.设备

15.图像文件格式中，（　　）格式不支持嵌入ICC样本文件。

A.EPS

B.PDF

C.JPEG

D.GIF

16.在色彩管理模块中进行色彩匹配时，为了保持图像色彩的相对饱和度，则可选择（　　）再现意图。

A.感知

B.饱和度

C.相对色度

D.绝对色度

17.关于色彩管理的说法不正确的是（　　）。

A.设备特征文件是一个数据文件，是描述设备特性的方法，与设备自身的限制有关

B.因为不同的设备具有不同的色域，所以要进行色彩管理

C.色彩管理的目的是将不同设备的色域转换成相同的色域

D.色彩管理系统工作的核心之一为建立设备特征文件

18.在色彩管理转换时，在扫描的时候就将图像文件直接转换到最终输出的色空间，或者在图像处理软件中将图像文件转换到最终色空间，称为（　　）。

A.前期转换

B.后期转换

C.中期转换

D.过渡转换

二、多项选择题

1.国际色彩联盟的主要任务是（　　）。

A.创建色彩管理的标准

B.创建核心文件的标准格式

C.确保色彩数据在不同设备色彩空间转换时能够完全匹配

D.创造一个建立在Macintosh操作系统上的色彩管理体系

2.ICC色彩管理系统的三要素包括（　　）。

A.色彩连结空间

B.设备特性文件

C.色彩管理模块

D.RGB色彩空间

3.下列操作会导致图像的颜色模式发生变化的是（　　）。

A.指定配置文件

B.转换为配置文件

C.颜色模式修改

D.校样预览

E.修改颜色设置

4.在数字印前系统中最重要的是以下哪三种特征化文件？（　　）

A.输入设备（扫描仪、数码相机）

B.显示设备（显示器）

C.输出设备（打印机、CTP直接制版机/激光照排机）

D.印刷设备

5.下面关于补漏白数值的描述正确的是（　　）。

A.补漏白数值与加网线数有关

B.补漏白数值应该高于印刷机四色套印精度

C.补漏白凹印数值相比胶印补漏白数值大

D.有光纸一定比无光纸补漏白数值小

E.以上说法均不正确

6.色度计可用于测量颜色的（　　）。

A.三刺激值

B.色差值

C.CIE Lab值

D.分光光度曲线

E.密度值

7.（　　）所得到的图像在高光与暗调处会有损失。

A.可感知式色彩转换方式

B.绝对色度色彩转换方式

C.相对色度色彩转换方式

D.饱和度色彩转换方式

E.孟塞尔色彩转换方式

三、判断题

1.颜色管理核心之一是色彩转换模块（CMM），CMM是用来建立设备特征文件的。	（　　）

2.在计算机上选择CMYK模式显示的图像颜色并不等同于实际印刷的效果。	（　　）

3.各种设备都有自己的颜色空间，设备的颜色空间是与设备相关的。	（　　）

4.在封闭式色彩管理下，操作人员通常可以按照标准化的色彩管理方法，自行完成不同设

备之间的颜色转换。	（　　）

5.绝对色度色彩转换方式会使超色域颜色在明度和饱和度上有较大的损失。	（　　）

6.相对色度转换的颜色结果不会出现色相变化，但会引起颜色亮度的变化。	（　　）

7.采用相对色度色彩转换方式可能会引起原图像上两种不同颜色在经过转换后得到一样的

色彩，从而使颜色失去原有的对比关系。	（　　）

8.色彩空间是以某种模式描述的所有颜色的集合。	（　　）

9.图像分辨率的高低不会影响印刷图像的品质。	（　　）

10.设备校正的原则是让设备处于一个稳定的最佳工作状态，包括最佳的颜色再现范围、最

佳的阶调表现。	（　　）

11.设备色彩特征化是制作设备特性文件的过程。	（　　）

12.输入设备感光元件灵敏度、滤色片的透光率及光源都会随着时间的推移而有所降低，因此，扫描仪的特征化文件不需要定期创建，以保证特征化文件的正确性。	（　　）

13.任何色彩转换过程至少需要两步：首先是从源设备的颜色空间向PCS的转换；再从PCS颜色空间向目标设备颜色空间转换。	（　　）

14.色彩管理的实施仅是某个印刷工序的事情，必须建立在整个印刷过程稳定的基础上。（　　）

15. 颜色复制系统中使用的设备一般都属于无法设置色彩特性文件的封闭型设备。（　　）

## 试题答案

第一章　印刷基础知识

一、单项选择题

1.B　2.A　3.A　4.D　5.C　6.A　7.D　8.D　9.A　10.A　11.B　12.C　13.C　14.B　15.B　16.B　17.C

二、多项选择题

1.ABCD　2.CE　3.ABCD　4.CDE　5.ABCEF　6.ACE　7.BDF　8.AD　9.BCDE　10.BCE　11.ABCD　12.ABCD　13.ABC

三、判断题

1.√　2.√　3.√　4.√　5.×　6.√　7.×　8.√　9.√　10.√　11.×

第二章　印刷色彩知识

一、单项选择题

1.B　2.A　3.B　4.A　5.A　6.C　7.B　8.B　9.D　10.C　11.A　12.B　13.C　14.B　15.A

二、多项选择题

1.ACE　2.ACD　3.ABE　4.CD　5.ABC　6.ABD　7.BCD　8.BD　9.ABCD　10.AE

三、判断题

1.×　2.√　3.√　4.√　5.√　6.√　7.×　8.×　9.×　10.×

第三章　平版制版知识

一、单项选择题

1.C　2.B　3.C　4.D　5.C　6.A　7.C　8.D　9.B　10.D　11.C　12.D　13.A　14.D　15.B　16.A　17.A

二、多项选择题

1.ABC　2.ADE　3.CD　4.ABC　5.BD　6.AE　7.ABD　8.ADE　9.ABCD　10.AB　11.ABC

三、判断题

1.×　2.√　3.×　4.√　5.√　6.×　7.×　8.√　9.×　10.×　11.×　12.×　13.√　14.×　15.√　16.×　17.×　18.√　19.√　20.×　21.√　22.√　23.√　24.√

25.×　26.√

第四章　图像处理

一、单项选择题

1.D　2.D　3.A　4.A　5.D　6.D　7.C　8.A　9.D　10.D　11.B　12.D　13.B　14.C　15.A　16.C　17.B　18.B　19.C　20.C　21.D　22.C　23.D　24.C

25.A　26.C　27.A　28.C　29.B　30.B　31.B　32.D　33.B　34.B　35.B

二、多项选择题

1.ABC　2.CDE　3.BCDE　4.ABD　5.BCE　6.ABC　7.CDE　8.ABC　9.BCD　10.BCD　11.BC　12.ABE　13.DE　14.ABC　15.AB　16.AE　17.BCD

三、判断题

1.×　2.√　3.√　4.×　5.×　6.×　7.×　8.√　9.√　10.×　11.√　12.×　13.√　14.×　15.√　16.×　17.√　18.×　19.×　20.√　21.×　22.√　23.×　24.×

25.√　26.×　27.√　28.×　29.×　30.×

第五章　图形制作与排版技术

一、单项选择题

1.C　2.A　3.A　4.C　5.C　6.C　7.C　8.D　9.B　10.B　11.A　12.B　13.D　14.A　15.A　16.A　17.B　18.B　19.C　20.D　21.C　22.B

二、多项选择题

1.AD　2.ABD　3.AC　4.ABC　5.ABCD　6.ABC　7.ABC　8.ABC　9.ABC　10.ABD　11.ABC

三、判断题

1.√　2.×　3.√　4.×　5.√　6.√　7.×　8.√　9.×　10.√　11.√　12.×　13.×　14.√　15.×

第六章　色彩管理与输出

一、单项选择题

1.A　2.A　3.C　4.A　5.A　6.B　7.C　8.D　9.C　10.B　11.C　12.D　13.A　14.B　15.D　16.B　17.C　18.C

二、多项选择题

1.AB　2.ABC　3.BC　4.ABC　5.ABD　6.ABC　7.BC

三、判断题

1.×　2.√　3.√　4.×　5.√　6.×　7.√　8.√　9.×　10.√　11.√　12.×　13.√　14.×　15.×