## 平版制版工理论知识题库

第一章 印刷基础知识

一、单项选择题

1.活字排版技术最早是用（B）制作活字，用火烧硬后进行排版。

A.铜块

B.胶泥

C.铁块

D.沙石

2.对环境污染最严重的印刷方式是（D）印刷。

A.孔版

B.平版

C.柔版

D.凹版

3.报纸正文通常使用（B）字。

A.四号

B.小五号

C.六号

D.三号

4.若平版印刷用纸是铜版纸，常用的网点线数是（C）。

A.175线/点

B.40线/厘米

C.175线/英寸

D.250线/英寸

5.印刷中无龟纹的网点是（D）。

A.圆形点

B.链形点

C.方形点

D.调频网点

6.四开版，就是一次可印16开印品（D）张。

A.16

B.8

C.32

D.4

7.印刷品的亮调部分一般采用（A）来呈现颜色。

A.网点并列

B.网点交叉

C.网点叠合

D.网点结合

8.关于专色油墨的描述不正确的是（C）。

A.属于不透明性质的油墨，没有叠印效果

B.遮盖性强，具较高的饱和度

C.表现色域窄于CMYK色料空间

D.是减法混色系统以外的颜色，如荧光色和金属色

9.在四色版中，主色版网点角度通常置于（D）度。

A.15

B.90

C.75

D.45

10.OS是（B）的简称。

A.DOS

B.Operating System

C.windows

D.Open system

11.印刷品的暗调部分一般采用（C）来呈现颜色。

A.网点并列

B.网点结合

C.网点叠合

D.网点交叉

12.报纸设计和制作时，以下（A）设计元素中，必须放在第一版。

A.报头

B.报眉

C.报脚

D.报线

13.随着墨层的增加，实地密度（D）。

A.不是无限度减少的

B.是无限度减少的

C.是无限度增大的

D.不是无限度增大的

14.Adobe公司为电子文件开发的格式是（C）。

A.JPEG

B.TIFF

C.PDF

D.EPS

15.活字排版技术是我国宋代的（B）于公元1041～1048年发明的。

A.祖冲之

B.毕昇

C.宋徽宗

D.岳飞

16.数字图像上的像素反映了图像上（A）。

A.某一小区域的平均亮度和色度

B.某一点的亮度和色度

C.某一小区域总的亮度和色度

D.整幅图像的亮度和色度

17.理论上20%黄、20%品红，叠印后的颜色为（D）色。

A.深绿

B.浅绿

C.深红

D.浅红

18.下列印版中，表面图文呈正向的是（D）印版。

A.丝网

B.凹版

C.柔版

D.平版胶印

19.调配油墨时，要提高饱和度，则需要加入（B）。

A.白墨

B.原色油墨

C.黑墨

D.树脂油墨

20.经过实验发现，当网点角度差为（B）时产生的网纹结构最细腻、美观。

A.75°

B.30°

C.15°

D.45°

21.一般印刷物设计时，通常都要预留出血（A），方便印刷、切版。

A.3mm

B.3cm

C.1mm

D.1cm

22.印刷时网点增大最严重的部位是（A）。

A.网点搭角处

B.中间调

C.50%的网点

D.65%的网点

23.下列（D）情况需要关闭扫描仪的颜色管理功能。

A.扫描偏暗原稿

B.扫描CMYK图像

C.扫描偏亮原稿

D.扫描仪特征化

24.下列图片中，不属于矢量图的是（D）。

A.InDesign中绘制的图片

B.Illustrator中绘制的图片

C.Word软件中绘制的图表

D.数码摄影照片

25.（C）是组成数字图像的最基本单位。

A.打印点

B.显示点

C.像素

D.网点

26.书刊正文，一般采用的字体是（B）。

A.黑体

B.宋体

C.仿宋体

D.楷体

27.A4是国际系列纸张大小的称谓，表示A系列大纸对折（裁切）（C）次。

A.3

B.6

C.4

D.2

28.从软件属性区分，下列软件中属于排版软件的是（A）。

A.InDesign

B.Photoshop

C.Power Point

D.Illustrator

29.数字印刷无须印版，而是通过（D）转移油墨的。

A.激光头

B.纸基

C.铝基

D.光导体

30.封皮的翻口处多留出3cm以上的空白纸边向里折叠的部分称（Ｃ），又叫折口。

A.护页

B.飘口

C.勒口

D.封口

31.在计算机处理中，图形是指由外部轮廓线条构成的（C）。

A.位图

B.像素图

C.矢量图

D.点阵图

32.用标准黄、青、品红、黑油墨，按不同网点（D）叠印成各种色块的总和称为色谱。

A.对比度

B.多少

C.密度

D.百分比

33.平装也称“简装”，整本书由软质纸封面、主书名页和书芯（有时还有其他非必备部件）构成，可分为普通平装和（A）两种。

A.勒口平装

B.紧口平装

C.扎口平装

D.精美平装

34.印刷品呈色过程中，网点并列发生最多的部位是（B）。

A.没有

B.亮调

C.中间调

D.暗调

35.柔版印刷是（Ｃ）印刷的一种方式。

A.平版

B.凹版

C.凸版

D.丝网版

36.由于各色版所用网点角度安排不当等原因，印刷图像出现不应有的花纹，称为（D）。

A.蛇纹

B.网纹

C.裂纹

D.龟纹

37.印张是计算出版物篇幅的单位，（A）每印一面称为一个印张。

A.全张纸

B.半张纸

C.16K纸

D.一页纸

38.目前我国使用的凹版印刷滚筒，其制版层是经处理过的金属（B）。

A.铁

B.铜

C.铝

D.锌

39.目前我国使用的胶印印版，其版基是经处理过的金属（D）。

A.铁

B.锌

C.铜

D.铝

40.数字印刷其成像基本过程为（Ｃ）。

A.转移→充电→曝光→显影→定像→清理

B.曝光→充电→显影→转移→定像→清理

C.充电→曝光→显影→转移→定像→清理

D.显影→充电→曝光→转移→定像→清理

41.下列不属于数字原稿的是（B）。

A.光盘中的图片

B.彩色照片

C.电脑上下载的图片

D.数码相机中的图片

42.令是纸张的计量单位，印刷用纸以（D）张全张纸为一令。

A.100

B.800

C.1000

D.500

43.点数制中的1磅约等于（D）mm。

A.3

B.3.5

C.0.3

D.0.35

44.目前平版印刷中使用较普遍的网点是（C）。

A.混合加网

B.调频

C.调幅

D.高保真印刷

45.（B）与数字图像的数据量无关。

A.图像像素总数

B.光学分辨率

C.图像位分辨率

D.图像分辨率

46.（B）印刷耐印力最高。

A.平版

B.凹版

C.凸版

D.丝网版

47.在表示存储器容量时，1KB =（C）字节。

A.10000

B.1000M

C.1024

D.1024M

二、多项选择题

1.影响和制约组织结构的因素有（ABCDE）。

A.信息沟通

B.技术特点

C.企业规模

D.管理体制

E.环境变化

2.色光的三原色是（ADF）。

A.绿

B.黑

C.黄

D.红

E.品红

F.蓝

3.色料的三原色是（BCD）。

A.红

B.黄

C.品红

D.青

E.蓝

F.绿

4.烫印的纸制品主要用于（ABCE）。

A.请柬、贺卡

B.书籍封面

C.酒盒

D.书籍内文

E.证书

5.下面属于数码喷绘的产品有（BCD）。

A.杂志

B.灯箱广告

C.高速公路巨幅广告

D.路牌

E.书籍

6.印刷的要素是指（BCDEF）。

A.硬件

B.承印物

C.印刷机械

D.原稿

E.油墨

F.印版

G.软件

7.印刷油墨由（ABCE）按照一定比例混合而成。

A.填充料

B.附加剂

C.色料

D.染料

E.连结料

8.下面属于丝网印刷特点的有（ABCDE）。

A.印刷幅面大

B.防伪效果好

C.立体感强

D.耐光性能强

E.适印介质广泛

9.全面管理的特点是（ACE）。

A.全面

B.技术设备为主

C.全员

D.人力资源为主

E.全过程

10.管理的团队性具体体现在（BCDE）。

A.个性及团结性

B.整体性

C.全程性

D.全员性

E.层次性

11.在印前应用软件的文件格式中，使用最多的格式有（ABD）。

A.JPEG

B.TIFF

C.doc

D.PDF

E.txt

12.印刷企业管理的职能包括（ABCE）。

A.领导职能

B.组织职能

C.控制职能

D.教育职能

E.计划职能

13.油墨的性能有（BCDEF）。

A.温度

B.颜色

C.干燥性

D.着色力

E.黏度

F.颗粒度

14.下列属于柔性版印刷特点的有（AC）。

A.适印介质广泛

B.印刷幅面大

C.绿色环保

D.印刷成本高

E.防伪效果好

15.印刷业具有（ABCDE）多重产业特征。

A.制造业

B.服务业

C.文化产业

D.创意产业

E.信息业

16.环保油墨主要有（CDE）。

A.平版油墨

B.香味油墨

C.UV/EB油墨

D.水基油墨

E.大豆油胶印油墨

17.下面属于反射原稿的有（BCE）。

A.底片

B.印刷品

C.画稿

D.彩色反转片

E.彩色照片

18.常用的网点角度有（ABDE）。

A.15°

B.90°

C.30°

D.75°

E.45°

19.目前应用的凸印版主要有（ABCD）。

A.锌版

B.铜版

C.感光性树脂凸版

D.柔性版

E.丝网版

20.影响网点的实地密度的因素有（ABCD）。

A.纸张的白度

B.油墨

C.纸张的平滑度

D.印刷方式

E.网点增大

21.柔性版印刷适用于（BCD）。

A.烟盒

B.饮料包装

C.纸杯

D.报刊

E.纺织品

22.下面适合采用骑马订的有（BD）。

A.字典

B.64页以下的薄本书籍

C.200页以下的书籍

D.练习本

E.三折页

23.影响印刷色彩质量相关油墨的主要因素有（AB）。

A.成分

B.着色力

C.流动性

D.干燥方式

E.黏度

三、判断题

1.在计算机处理中，矢量图形不会因放大、缩小或旋转等操作而失真变形。	（√）

2.在四色套印工艺中，灰平衡的含义是黄、品红、青、黑四个色版按不同网点面积率配比，在印刷品上产生中性灰。	（×）

3.印刷设备的一级保养也称为日常保养，重点是机械保养与电气保养两方面。	（√）

4.运算器和控制器合称中央处理器，英文缩写是CPU。	（√）

5.静电印刷是借助压力，用电场力获取图像的印刷方式。	（×）

6.企业文化建设的首要保障条件是高层领导的大力支持和推动。	（√）

7.生产和管理人员、生产技术和设备、经营管理是企业的三大要素，其中“经营管理”是第一要素。	（√）

8.文件的扩展名是文件的一部分，它表示了文件的属性。	（√）

9.计算机只要有硬件就可以正常工作。	（×）

10.管理学具有一般性、发展性、实践性和创造性的特点。	（√）

11.平版印刷部分和空白部分无明显的高低之分，印刷时利用油水相斥的原理，首先在版面上墨，再上“水”，这样就能实现印刷了。	（×）

12.平装的书籍一般以纸质软封面为特征，是比较普及的一种装订方法。	（√）

13.职业道德和法律的区别在于，职业道德体现了从事一定职业活动的人们的自律意识。	（√）

14.在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。	（×）

15.《印刷业管理条例》由原新闻出版署颁布。适用于出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动。	（√）

16.职业道德大多没有实质的约束力和强制力。	（√）

17.领导工作中的协调就是研究如何把员工的工作积极性充分调动起来。	（×）

18.职业道德的主要内容是对员工义务的要求。	（√）

19.印刷就是利用一定的压力使印版上的油墨或其他黏附性的色料向承印物上转移的工艺技术。	（×）

20.管理的本质就是协调。	（√）

21.为使印刷行业评估、检测产品有共同的遵守原则，中华人民共和国新闻出版署审定通过了《书刊印刷品质量评价和分等导则》，并组织制订了印刷行业的各类标准。	（×）

22.在信息日益复杂化的今天，不注重技术方法的管理者将必定是落伍者，必将被淘汰。	（√）

23.职业道德适用范围没有局限性。	（×）

24.平版印刷又称胶印，是因为平版印刷时，需要在其印版表面进行上胶处理。		（×）

25.凹版印版只是依靠下凹网穴深浅来表现图像阶调层次。	（×）

26.ISO12657-2国际标准是由ISO/TC130印刷技术委员会完成的。	（√）

27.目标管理是一种民主的、强调职工自我管理的管理制度。	（√）

28.纳税是每一家企业应尽的社会义务，以增值税最为典型。一般来说，印刷企业的主要纳税种类是增值税。	（√）

29.《印刷业管理条例》规定，印刷经营许可证不得出售、出租、出借以及以其他形式转让。	（√）

30.丝网印版上的封网部分即为原稿的空白部分。	（√）

31.印刷企业可以接受出版单位委托印刷报纸的要求。	（×）

32.职业道德主要内容是爱岗敬业，诚实守信，奉献社会。	（×）

33.计算机直接制版是一种无须胶片的制版方法，英文简称CTP。	（√）

第二章 印刷色彩知识

一、单项选择题

1.比可见光波长略小的电磁波辐射称为（A）。

A.紫外线

B.无线电波

C.红外线

D.交流电

2.在RGB颜色空间中，若R=G=255，B=20，则表示的颜色是（B）。

A.红色

B.黄色

C.绿色

D.青色

3.（C）光源具有较好的显色性。

A.混合光谱

B.线状光谱

C.连续光谱

D.带状光谱

4.不同的物体与人眼距离相同，则对眼睛形成的视角与物体的大小成（D）。

A.没有关系

B.积分关系

C.反比关系

D.正比关系

5.在色料混合中，若黄色料2份，青、品红色料各1份，混合后的颜色为（A）。

A.古铜色

B.枣红色

C.黄色

D.黑色

6.除了（D）外，其余是色觉的三个要素。

A.光线的照射

B.呈现颜色的物体

C.功能正常的视觉器官和大脑

D.眼睛

7.可以作为颜色转换桥梁的颜色空间是（A）颜色空间。

A.Lab

B.都不是

C.RGB

D.CMYK

8.下列颜色不构成互补色的是（B）。

A.黄和蓝

B.品红和黄

C.青和红

D.品红和绿

9.（A）色彩模式色域最大。

A.Lab

B.HSB

C.RGB

D.CMYK

10.在Lab均匀颜色空间中，∆E为1.5～3.0，其色差程度为（D）。

A.微量

B.能感觉到

C.明显

D.轻微

11.日光照射到黄色油墨上时，油墨将反射（D），吸收其他色光。

A.绿光

B.红光

C.绿光和蓝光

D.红光和绿光

12.眼睛对不同波长的光能量产生光感觉的效率与波长之间的关系称为（C）。

A.光谱能量函数

B.相对光谱能量分布

C.光谱光效率函数

D.光谱密度

13.色光混合后，颜色的亮度会（A）。

A.提升

B.不变

C.不确定

D.降低

14.在色光三原色中，蓝光的代表波长为（C）。

A.425.8nm

B.445.8nm

C.435.8nm

D.546.1nm

15.造成颜色错觉现象的主要原因是（C）。

A.色觉异常

B.颜色适应

C.颜色对比

D.颜色恒定

16.在明视觉条件下，人眼对色光最敏感的波长为（A）nm。

A.555

B.560

C.500

D.510

17.全色盲是因为人眼视网膜上只有（A）起作用。

A.视杆细胞

B.感绿细胞

C.感红细胞

D.感蓝细胞

18.在色光混合中，红光与绿光混合产生（D）色光，其补色光为（）色光。

A.绿，蓝

B.黄，品红

C.蓝，黄

D.黄，蓝

19.在印刷复制过程中，对光源的色温以（B）和6500K为好，否则所呈现的色彩将会出现偏差。

A.5500K

B.5000K

C.4800K

D.3200K

20.光谱色中，当明度较高时，饱和度最大的是（D）。

A.绿色

B.青色

C.紫色

D.黄色

21.在照明适中的情况下，（D）有最大饱和度的可能。

A.橙光

B.黄光

C.绿光

D.红光

22.通常采用（C）来表示辐射能量与波长之间的关系。

A.光能量

B.照度

C.相对光谱能量分布

D.绝对光谱能量分布

23.印刷行业对光源的显色指数要求一般不低于（B）。

A.85

B.90

C.80

D.95

24.若一光源的色温为7500K，其颜色应呈（C）色。

A.偏红

B.偏绿

C.偏蓝

D.白

25.绿色植物和青色油墨在红灯照射下，呈（B）。

A.绿色和青色

B.黑色

C.蓝色

D.黑色和蓝色

26.在视网膜上具有辨别物体的颜色和细节功能的是（D）细胞。

A.双极

B.杆体

C.神经节

D.锥体

27.CIE1931标准色度观察者光谱三刺激值，适用于（B）视场的颜色测量。

A.4°～10°

B.1°～4°

C.大于10°

D.大于4°

28.光源的显色指数在（D）为中等光源。

A.55～75

B.45～80

C.50～80

D.50～75

29.在可见光谱中，青色光的波长区间为（D）nm。

A.430～500

B.380～430

C.500～560

D.470～500

30.若一纯色中加入白色，则该颜色的明度（C）和色相（）。

A.增加，改变

B.降低，不变

C.增加，不变

D.降低，改变

31.在色光混合中，绿光与蓝光混合产生（B）色光，其补色光为（）色光。

A.红，绿

B.青，红

C.黄，蓝

D.品红，绿

32.青色油墨和黄色油墨在蓝灯照射下，呈（A）。

A.蓝色和黑色

B.青色和黄色

C.蓝色

D.青色和黑色

33.光源色是影响物体呈色的一个因素，其中（A）起主要作用。

A.光谱成分

B.照射强度

C.照射角度

D.照射距离

二、多项选择题

1.观察原稿时要注意（ABD）。

A.采用D50标准光源

B.光源显色指数应在90以上

C.避免光源垂直照射

D.环境色应为中性色

E.主要观察光源的镜面反射光

2.人的视觉只能分辨出颜色的（ABD）变化。

A.色相

B.饱和度

C.亮度

D.明度

E.波长

3.人眼的视觉功能具有（AB）等多重性。

A.明视觉

B.暗视觉

C.颜色适应

D.暗适应

E.中间视觉

4.色觉形成必须具备（BDE ）基本条件。

A.眼球

B.光线的照射

C.光线方向

D.视觉器官的正常功能

E.物体反射与吸收光的不同性质

5.格拉斯曼在论述颜色混合定律时，包含的内容有（ABCE）。

A.代替律

B.中间色律

C.补色律

D.颜色相减律

E.颜色相加律

6.人眼的锥体细胞内含有（ADE ）等对光敏感的色素物质。

A.感蓝色

B.感黄色

C.感青色

D.感绿色

E.感红色

7.（ABE）颜色是中性灰色。

A.H=0°，S=0%，B=56%

B.L=60，a=0，b=0

C.C=M=Y=37%

D.x=y=0.5

E.R=G=B=120

8.颜色的属性描述正确的是（ABE）。

A.色相是每种颜色本身所固有的相貌，表示此色与他色之间的区别

B.饱和度是指颜色的纯净程度

C.以上说法都正确

D.亮度是指人们视觉中颜色的明暗程度

E.色温是表示光源光色的尺度

9.照明用的白炽灯具有（ABE）特点。

A.连续光谱

B.显色性差

C.色表不好

D.显色性好

E.色表好

10.（ABE ）的呈色原理是色料减色法原理。

A.彩色摄影

B.彩色印刷

C.彩色电视

D.颜色测量

E.彩色印染

11.以下属于同时颜色对比现象的是（CDE）。

A.当眼睛注视绿色几分钟后再看白墙，感觉白墙为浅红色

B.浅灰色的纸片放在黑色背景和白色背景上的感觉会相同

C.浅灰色的纸片放在黑色背景和白色背景上的感觉会不同

D.红花绿叶会感到花儿更艳，绿叶更浓

E.白衣黑裤会觉得白的更白，黑的更黑

12.如果一种油墨中加入黑色油墨，则该油墨颜色的（BDE ）会降低。

A.色相

B.明度

C.密度

D.反射率

E.饱和度

13.彩色印刷复制中，形成色误差的主要因素是（ACD ）。

A.油墨

B.印刷机

C.纸张

D.滤色片

E.橡皮布

14.常见的局部色盲表现为（CD ）。

A.蓝绿色盲

B.黄绿色盲

C.黄蓝色盲

D.红绿色盲

E.红黄色盲

15.加色模式的三原色（即色光三原色）是（BDE ）。

A.黄

B.绿

C.青

D.蓝

E.红

16.色料混合后可以形成另一种颜色，其中属于二次色的颜色为（AC）。

A.品红色

B.蓝色

C.黄色

D.绿色

E.枣红色

17.计算机中RGB色彩模式的取值正确的是（BCE ）。

A.B=256

B.R=G=B=255

C.R=150

D.G=-50

E.R=250

三、判断题

1.在明视觉条件下，人眼对波长555 nm色光的敏感度最高。	（  √）

2.如果一种颜色中加入不等量的黑色，则其色相也会作相应的变化。	（×）

3.白色阳光中包含了品红色光。	（×）

4.黑体随着温度的升高，其辐射颜色从红、黄、白、蓝的顺序变化。	（√）

5.人眼能感觉的波长范围是380～780 µm。	（×）

6.均匀颜色空间Lab与CIE-RGB系统没有任何关系。	（×）

7.色光混合中，若绿光比红光多50%左右，则混合色为黄绿色。	（√）

8.黄色油墨在绿灯照射下，看到的颜色是黄色。	（×）

9.在色料三原色混合中，若品红墨含量偏多，则色相倾向于枣红色相。	（√）

10.若人眼不能区分红色和绿色，则此种现象为红绿色盲。	（√）

11.白炽灯是一种色表好，显色性不好的光源。	（×）

12.人眼分辨物体细节的能力与物体跟人眼之间的距离没有关系。	（×）

13.视网膜上的视杆细胞具有很强的光敏感度。	（√）

14.CIE1931-XYZ系统与CIE1964-XYZ系统的差异是视角不同。	（√）

15.1931 CIE-XYZ系统中的X表示红原色光。	（√）

16.彩色物体对白光各波长的吸收一定是不均匀的。	（√）

17.印刷时用于看样的照明光源，色温以5000K或6500K为好。	（√）

18.CIE 1931标准色度系统适用于1°～4°视场的颜色测量。	（√）

19.在CIE-XYZ系统中，三刺激值不可能出现负值。	（√）

20.颜色温度表征了光源的光谱特性，与光源的温度无关。	（√）

21.通常情况下，观察视角越大，眼睛辨认物体细节的能力越强。	（√）

22.色彩的三个属性是色相、亮度和饱和度。	（√）

23.黄色油墨在蓝灯照射下，看到的颜色是黄色。	（×）

24.理想的色料三原色应该吸收两种三原色光，而反射另一种三原色光。	（×）

25.在可见光中，波长630～780 nm为红色光。	（×）

26.可见光是一种能在人眼的视觉系统上引起明亮和颜色感觉的电磁辐射。	（√）

27.明度是人眼所感受到色彩的实际明暗程度。	（√）

28.在明视觉条件下，黄色光给人的感觉为最明亮。	（√）

29.凡是对白光各波长均匀吸收的物体一定是消色物体。	（√）

30.在可见光谱中，每种色光都有其对应的补色光。	（√）

31.光谱光效率函数值为0的光谱称为不可见光。	（√）

32.在明视觉条件下，蓝紫色光给人的感觉为最暗。	（√）

33.光源的色温越高，光源的显色性能越好。	（×）

第三章 平版制版知识

一、单项选择题

1.（D）在定标时应该选择密度较高的点作为黑场。

A.曝光过度的原稿

B.偏绿的原稿

C.偏红的原稿

D.曝光不足的原稿

2.数字分色的含义是（A）。

A.图像从RGB模式转换为CMYK模式

B.图像从CMYK模式转换为RGB模式

C.图像从CMYK模式转换为Lab模式

D.图像从RGB模式转换为Lab模式

3.在高色温环境下设置好数字相机的白平衡后，在低色温环境下进行拍摄，则得到的图像可能会（C）。

A.偏蓝

B.偏绿

C.偏红

D.偏青

4.一幅2英寸×2英寸图像，分辨率为200 ppi，其总的像素数目是（D）。

A.80000

B.40000

C.800

D.160000

5.不正确描述“补漏白”的是（A）。

A.铜版纸的纸张伸缩率小，容易产生漏白情况

B.印刷时，因轻微的错误或纸的伸缩问题，使印刷的范围略有移动，导致色彩漏白

C.将浅色部分在制作时做大一点，让印刷时浅色油墨范围能够套在深色油墨范围内

D.印刷时套印是否准确，包含纸张的伸缩以及套印的技术问题

6.用红滤色镜分解得到的是（B）。

A.黑版

B.青版

C.品红版

D.黄版

7.复制国画时最好采用（C）分色方法。

A.UCR

B.常规

C.GCR

D.UCA

8.（D）网点排列时网点中心距始终不变，而网点大小变化。

A.混合

B.调频

C.线条

D.调幅

9.扫描仪的（D）越高，所能采集的图像信息量越大，分辨细节能力越强。

A.最大分辨率

B.信噪比

C.位深度

D.光学分辨率

10.对于平面扫描仪来说，光学分辨率是指（A）。

A.水平分辨率

B.垂直分辨率

C.扫描分辨率

D.插值分辨率

11.为了使印刷品能很好地进行色彩还原，要求三原色油墨理想的色彩应该是（D）。

A.色偏少、灰度高和反射效率低

B.色偏少、灰度高和反射效率高

C.色偏少、灰度低和反射效率低

D.色偏少、灰度低和反射效率高

12.三种原色油墨等量叠合，其结果并不能得到中性的灰色，原因是（D）。

A.印刷油墨密度不一致

B.油墨干燥不足

C.三种色油墨的总量太低

D.油墨灰度不一致

13.半色调网点属性参数包括（B）。

A.USM、GCR和UCR

B.加网线数、加网角度和网点形状

C.密度值、网点增大和叠印率

D.分辨率、阈值和数量

14.校正原稿中人物肤色偏黄应（B）。

A.减少品红色中黄墨量

B.在红色中减少黄墨量增加品红墨量

C.减少黄色中品红墨量

D.在红色中减少黄墨量增加蓝墨量

15.（D）是印刷复制的依据和基础。

A.网点

B.图像

C.印刷工艺

D.原稿

16.一幅尺寸为4英寸×2英寸的图像，分辨率为200 × 200 ppi，将其放大为8英寸× 4英寸输出，则放大后的解像度为（B）ppi。

A.200 × 200

B.100 × 100

C.400 ×400

D.50 × 50

17.一个8位的灰度图像，最多可包含（D）个不同层次的灰，可以展现极精确的色调。

A.64

B.32

C.16

D.256

18.对于完全替代的GCR＋UCA，UCA的作用范围应控制在（B）。

A.中间调

B.暗调

C.高调

D.全阶调

19.如需复制色彩绚丽的人物图片，则选择（D）印刷工艺比较合适。

A.GCR

B.长调黑版

C.中调黑版

D.短调黑版

20.调幅网点的大小通常用网点覆盖率表示，对于100%的网点通常称为（A）。

A.实地

B.无网

C.平网

D.绝网

21.数字打样必须有（D）技术的支持。

A.胶印打样

B.CTF

C.CTP制版

D.色彩管理

22.（A）原稿在扫描时容易出现“龟纹”。

A.印刷品

B.照片

C.天然色正片

D.画稿

23.为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确，常把图像中（A）作为评价标准。

A.中性灰色

B.红色

C.白色

D.绿色

24.有关数字摄影的说法正确的是（D）。

A.数字摄影的图像质量只与CCD性能有关

B.RAW格式的数据量比TIFF格式大

C.使用数字相机拍摄时，尽可能使用数字变焦

D.数字摄影需要经常根据外部光照条件的变化重新设置拍摄参数

25.用于印刷的图像分辨率一般是（B）dpi。

A.72～100

B.300～400

C.150～200

D.500～600

26.调频加网技术是通过改变网点在空间分布的（C）实现的。

A.振幅

B.大小

C.频率

D.深度

27.图像是由扫描仪、照相机、摄像机等输入设备捕捉实际的画面产生的数字图像，是由（A）构成的位图。

A.像素点阵

B.轮廓线条

C.实际物体

D.电脑数据

28.黑版在印刷中的作用不是（A）。

A.减少龟纹产生

B.加强中间调和暗调的层次

C.稳定中间调和暗调的色彩

D.增大图像的反差

29.（A）采用记录头旋转并横向移动的方式完成对印版的记录曝光。

A.内鼓式直接制版机

B.平台式直接制版机

C.外鼓式直接制版机

D.转镜式直接制版机

30.为保证颜色表示的可靠性，应该在校正颜色前先执行（C）操作。

A.图像质量检验

B.删除重叠区域

C.系统标定

D.调整图像参数

31.某一图像原稿需放大2倍，用150lpi加网印刷，若扫描缩放倍率设定为100%，则扫描分辨率应设置为（CZ）。

A.300dpm

B.400dpi

C.600dpi

D.600dpm

32.考虑到原稿密度范围超过印刷品的密度范围，在进行图像输入时主要强调图像的（A）。

A.亮调和中间调

B.中间调

C.全阶调

D.中间调和暗调

33.没有网点角度和线数概念的是（B）网点。

A.链形

B.调频

C.圆形

D.调幅

二、多项选择题

1.关于灰平衡说法正确的是（ABCD）。

A.灰平衡即为青、品红、黄三色按不同网点面积率配比在印刷品上生成中性灰

B.只有能正确地复制出各阶调的灰色，才能正确地复制出各种彩色

C.灰平衡是任何分色方法实现色彩正确再现的基础

D.一旦灰平衡数据确定，在晒版、打样、印刷过程中都必须严格按照要求进行工作

E.不同阶调达到灰平衡时，C、M、Y三色的比例是相同的

2.常用于描述数字照相机工作性能的指标有（ABDE）。

A.光电转换器件尺寸

B.最大分辨率

C.图像文件尺寸

D.有效像素数

E.防抖动

3.影响灰平衡的主要因素有（ABC）。

A.印刷条件

B.油墨特性

C.纸张特性

D.照明条件

E.颜色模型

4.喷墨打印机是常用的印前输出设备，其喷墨的方式有（ADE）。

A.热气泡式

B.间歇式

C.静电式

D.多层压电式

E.连续式

5.如果原稿图像偏黄且曝光不足，设定扫描参数时可以（AB）。

A.提高亮度

B.减少黄版的量

C.层次曲线调为S形

D.增加青版和品红版的量

E.白场定低些

6.获取数字图像的方法有（ABE）等多种方法。

A.数字照相机

B.扫描仪

C.摄像机

D.光盘驱动器

E.视频捕获卡

7.黑版在彩色印刷复制中起着重要的作用，它们有（BCDE）的作用。

A.降低颜色的饱和度

B.加强暗调层次

C.稳定图像的颜色

D.提高印刷适性，降低印刷成本

E.增加图像的密度反差

8.计算机直接制版的版材类型有（ABE）。

A.喷墨型

B.光敏型

C.喷胶型

D.磁敏型

E.热敏型

9.关于分辨率说法正确的是（ACE）。

A.dpi是指扫描仪和制版机的分辨率

B.用作印刷输出的数码图像的分辨率要求是175 lpi

C.ppi是指数码图像的分辨率

D.平印版的分辨率为300 dpi

E.lpi是指印刷的挂网线数

10.目前常用的加网算法有（BCD）。

A.有理余切加网

B.超细胞结构加网

C.无理正切加网

D.有理正切加网

E.无理余切加网

11.计算机直接制版技术包含有（BE）。

A.RIP技术

B.CTcP技术

C.CTF技术

D.PS技术

E.CTP技术

12.扫描透射稿时进行上油操作可以起到（BDE）的作用。

A.提高扫描速度

B.降低图像颗粒度

C.拉开图像反差

D.避免牛顿环现象

E.掩盖原稿上的划痕

13.属于热敏制版技术的特点是（ABD）。

A.可明室操作

B.可免化学处理，减少环境污染

C.无须预热操作

D.经过烤版印量可达100万

E.曝光速度最快

14.与设备无关的颜色空间是（BE）。

A.RGB

B.CIE-Lab

C.CMYK

D.HSB

E.CIE-XYZ

15.数字相机的成像质量取决于（CE）。

A.快门

B.输出接口

C.镜头

D.光圈

E.CCD

16.菱形网点大约在（CE）处产生阶调跳跃。

A.60%

B.25%

C.65%

D.50%

E.35%

17.计算机直接制版系统根据结构可分为（BDE）直接制版机。

A.手持式

B.平台式

C.滚筒式

D.外鼓式

E.内鼓式

18.图像扫描输入过程中要进行（BC）定标。

A.清晰度定标

B.黑白场定标

C.扫描设备的白平衡定标

D.CMY颜色定标

E.图像的层次定标

19.目前数码相机的光电转换器件有（CD）。

A.CRT

B.光导体

C.CCD

D.CMOS

E.PMT

20.加网线数的选择一般依据（ADE）等方面的要求。

A.印刷品用途

B.输出分辨率

C.扫描分辨率

D.印刷工艺

E.视距

21.骨架黑版具有（BCE）等特点。

A.丰富暗调层次

B.增加印刷品反差

C.减少油墨叠加量

D.增加暗调密度

E.稳定全阶调颜色

22.图像输入设备中，采用CCD进行光电转换的设备是（ABC）。

A.摄像机

B.平面扫描仪

C.数码相机

D.电分机

E.滚筒扫描仪

三、判断题

1.将青版的网角设置为90度是行业标准，不能随意更改。	（×）

2.颜色C80 M30 Y85 K10的印刷效果是蓝色。	（×）

3.调频加网技术，会因网点角度安排不当，而造成某些色版印刷后产生龟纹。（×）

4.在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。	（×）

5.应用紫激光技术的CTP制版机中，曝光光源采用的是波长为400nm的激光。	（√）

6.UCR和GCR都是用黑墨替代彩色油墨的工艺，只对暗色起作用。	（×）

7.网目调图像是由很多在空间上离散的点构成的，这些点所表现的明暗色彩等数值也是离散的。	（√）

8.RIP前数字打样比较适合用于合同打样。	（×）

9.数字印刷方式可以做到按需印刷、可变数据印刷和个性化印刷。	（√）

10.显示器有CRT和LCD两种类型，它们属于印前系统的输出设备。	（√）

11.数字打样所需要的条件和一般打印是相同的。	（×）

12.UCA的作用是增加暗调接近中性灰区域的彩色油墨量以弥补原稿暗调的不足。			（√）

13.RGB图像与CMYK图像之间的转换是可逆的。	（×）

14.平面扫描仪主要是由光学系统、光电转换系统、电子系统和机械系统四大部分组成。	（√）

15.平面扫描仪的水平分辨率取决于CCD像素数和扫描最大宽度的比值，而垂直分辨率由机械运动精度决定。	（√）

16.UCR是用两种彩色油墨和黑墨再现全部色彩的分色方法。	（×）

17.数字印刷机大致可分为静电成像数字印刷机和喷墨数字印刷机两种类型。	（×）

18.调整层次曲线只影响到图像的阶调。	（×）

19.若加网线数为150 lpi，缩放倍率为1，则线条稿扫描分辨率的设置为1200 dpi。	（√）

20.栅格图像处理器是整个印前系统的核心部件，其主要作用是将计算机制作版面中的各种页面元素解释成数字输出设备能够记录的点阵信息，然后控制设备将点阵信息记录在介质上。	（√）

21.将待复制颜色转换成按油墨（呈色剂）颜色区分的分量的过程和技术称之为印刷分色。	（√）

22.光敏型CTP版材是指版材带有光敏涂层，用高功率紫外光或可见激光进行曝光，版材表面光敏层通过吸收光量子而产生感光作用成像。	（×）

23.一个完整的印刷图像处理系统应由输入设备、输出设备和主机系统组成。	（×）

24.颜色位深度是扫描仪对灰色所能识别的层次数。	（×）

25.激光打印机属于非击打式打印输出设备，工作原理采用电子照相技术。	（√）

26.CCD光电耦合器件能将照射在其上面的光能转换成电荷。	（√）

27.复制图像的标准曲线是一条直线。	（×）

28.应在保证灰平衡的基础上进行颜色校正。	（√）

29.数字照相机和扫描仪都采用RGB三色滤色片的方式进行颜色分解。	（√）

30.文字、图形和图像，在印刷复制时都需要加网处理。	（×）

31.目前图像处理的方式是数字图像处理。	（×）

32.TIFF文件格式的特点是与计算机硬件、操作系统和图形硬件无关。	（√）

33.位分辨率是指图像获取时能获得的像素信息的多少。	（√）

34.PDF不是PostScript语言程序，而是与如何描述页面对象有关的文档格式约定。			（√）

35.实地红、绿、蓝三色油墨叠印在一起是黑色。	（√）

36.扫描印刷品时要进行去网处理，其实就是将图像虚化，是以牺牲清晰度作为代价的。		（√）

37.光栅图像处理器（RIP）的功能是进行页面解释和加网处理。	（×）

38.显示器不属于图像输出设备。	（×）

39.在对扫描图像作清晰度强调时，一般而言人物原稿的强调量应大于风景原稿。			（×）

40.图像输入设备中，平面扫描仪采用的是逐点扫描的方式。	（×）

41.加网线数相同时，方型网点比圆型网点的网点增大略大。	（√）

42.补漏白时稍微地将一种颜色扩展到其相邻颜色中对套印不准作补偿。	（√）

43.多媒体是指图片、声音、影像信息，因而文字不属于多媒体。	（×）

44.数字照相机的分辨率是由成像的总像素数决定的。	（√）

45.数字图像是由一系列具有不同灰度值的网点组成。	（×）

46.数字印前工艺中，图像的输入设备目前只有扫描仪、数字照相机。	（×）

47.数字照相机的感光芯片的光敏单元都是按行/列整齐排列的。	（√）

48.热敏型版材是使用红外激光的绝对热能进行成像。热敏技术中，临界值是形成图像的关键之处，临界温度以下，印版不会生成图像；临界温度或临界温度以上，印版生成图像，已生成的网点大小和形状不会受到温度的影响。	（√）

第四章 图像处理

一、单项选择题

1.TIFF格式支持多种图像模式，但不支持（C）格式。

A.二值图像

B.LAB图像

C.双色调图像

D.RGB图像

2.要扩大蒙版区域，减少选中区域，可用（A）画笔进行修改。

A.黑色

B.任意色

C.白色

D.灰色

3.为了在存储图像的同时保留通道信息，应将图像存储为（A）格式。

A.PSD

B.JPEG

C.GIF

D.BMP

4.合并通道有RGB等四种模式，其中（A）不是合并通道的模式。

A.双色调

B.Lab

C.多通道

D.CMYK

5.一幅RGB图像经阈值命令处理后，（B）图像。

A.转为索引彩色

B.仍然是RGB

C.转为二值

D.转为灰度图像

6.下列操作中，（C）是不能复制路径的。

A.将路径拖至新建图标上

B.复制路径

C.将工作路径拖至新建图标上

D.用路径选择工具拖至另一幅图像中

7.（C）称为量化，是原稿数字化必需的步骤。

A.像素位置编号

B.划分扫描栅格

C.亮度的数字化

D.光信号转为电信号

8.适合于用计算机直接处理的图像是（C）。

A.物理图像

B.彩色照片

C.离散图像

D.光学图像

9.24位彩色图像中的像素点的亮度值分布在（B）的范围内。

A.0～256

B.0～100

C.0～255

D.1～256

10.下述操作中，（D）需要进行图像的灰度变换计算。

A.放大或缩小

B.粘贴

C.翻转

D.提高对比度

11.在Photoshop CS 中，（C）文件格式适合网页制作。

A.PSD、GIF

B.TIFF、JPEG

C.JPEG、GIF

D.GIF、EPS

12.在下面给出的颜色和阶调调整命令中，（B）命令可用于调整图像颜色。

A.反转

B.色阶

C.阈值

D.色调均化

13.用移动工具不能移动的是（D）。

A.粘贴层

B.形状层

C.文字层

D.背景层

14.在已有选区上增加一个新的选区，应按（B）键操作。

A.Ctrl

B.Shift

C.Alt

D.Alt + Shift

15.在Photoshop中要绘制直线，在使用画笔的同时，应该按住（C）键。

A.Ctrl

B.Alt

C.Shift

D.Alt+Shift

16.要把剪贴板上的图像复制到某一幅图像的选区中心，可使用（A）命令。

A.贴入

B.复制

C.剪切

D.粘贴

17.利用亮度/对比度命令调整图像亮度后，直方图（D） 。

A.不变

B.变平坦

C.变陡

D.平移

18.图像中图层的类型有多种，其中（B） 图层为矢量图层。

A.填充

B.文字

C.背景

D.普通

19.在图像模式转换中，（B）图像不能直接转换到索引彩色图像。

A.灰度

B.Lab

C.双色调

D.RGB

20.在渐变填充的类型中，没有（B）渐变填充。

A.线性

B.光谱

C.放射

D.角度

21.在Photoshop中产生专色的方法有：利用专色通道和（C）。

A.索引彩色图像

B.CMYK图像

C.双色调图像

D.RGB图像

22.增加RGB图像的颜色饱和度应使用工具箱中的（C）工具。

A.画笔

B.钢笔

C.海绵

D.橡皮图章

23.若一幅RGB图像的颜色偏黄，可在变化对话框中增加（C）。

A.青色

B.品红色

C.蓝色

D.红色

24.图像模式必须是（A）模式，才能转换为位图模式。

A.灰度

B.索引彩色

C.RGB

D.多通道

25.下述颜色调整命令中，（B）不能用来调整图像的对比度。

A.曲线

B.去色

C.色阶

D.亮度/对比度

26.完成剪贴路径的操作后，不能存储为（A）格式。

A.GIF

B.EPS

C.JPEG

D.TIFF

27.下述选择工具中，（C） 工具无法指定羽化值。

A.矩形

B.椭圆

C.魔术棒

D.套索

28.下列图像模式中，（C）图像是没有复合通道的。

A.RGB模式

B.CMYK模式

C.索引彩色模式

D.Lab模式

29.没有定义过Alpha通道的双色调图像包含（B）通道。

A.三个

B.一个

C.二个

D.四个

30.可在（D）加蒙版层来控制当前层上不同区域的隐藏或显示。

A.效果层

B.所有层

C.背景层

D.普通层

31.在图像模式转换中，索引彩色图像不能直接转换到（A）图像。

A.双色调

B.灰度

C.CMYK

D.RGB

32.图层面板中的透明锁定项，可保护（C）的透明区域不被编辑。

A.所有层

B.普通层

C.当前编辑的普通层

D.背景层

33.若要把选区放到一个新的Alpha通道中，可执行（A）。

A.存储选区

B.点击新建图标

C.新建通道

D.装载选区

34.直方图是不能了解图像中（C）的。

A.色调范围

B.所有的像素分布

C.图像的形状

D.各区域的细节

35.若要对图像中的某种颜色进行校正，而不影响其他的颜色种类，可以使用（A）命令。

A.可选颜色

B.替换颜色

C.变化

D.色彩平衡

36.模拟四色套印的图层工作模式是（B） 。

A.正常

B.正片叠底

C.滤色

D.差值

37.属于调色板图像的是（B）。

A.Lab图像

B.索引彩色图像

C.RGB图像

D.CMYK图像

38.用橡皮图章工具复制像素时，应采用按住（A）键点击的方法定义采样点。

A.Alt

B.Tab

C.Ctrl

D.Shift

39.图像存储为EPS格式，除了（A）外，其余都是它的功能。

A.多图层图像

B.存储剪切路径

C.存储多色调图像

D.包含加网信息

40.双色调图像用来复制图像的（A）。

A.层次变化

B.特定的通道

C.颜色变化

D.特定的图层

41.用于降低图像局部区域的清晰度的工具是（B）工具。

A.减淡

B.模糊

C.加深

D.锐化

42.（D）格式是为电子文件的多种输出目标而制定的格式。

A.TIFF

B.EPS

C.PSD

D.PDF

43.设新建图像指定为RGB模式，背景色为白色，进入红通道后定义一矩形框并按Ctrl＋I键，则在RGB通道中看到的是（D）。

A.红色色块

B.白色色块

C.黑色色块

D.青色色块

44.二值图像能直接转换到（A）图像。

A.灰度

B.RGB

C.CMYK

D.索引彩色

45.（A）模式图像不能实现渐变填充。

A.位图

B.RGB

C.灰度

D.Lab

46.要使蒙版区域有不同的透明度，可用（A）画笔进行修改。

A.灰色

B.任意色

C.黑色

D.白色

47.从起点到终点以圆形图案逐渐改变的渐变称为（B） 渐变。

A.反射

B.放射

C.线性

D.菱形

48.下列方法中，（D）不能缩小当前图像工作窗口。

A.Ctrl+－

B.Alt+放大工具

C.导航面板的缩小按钮

D.拖动图像角点

49.图像压缩有无损压缩和有损压缩，（D）格式属于有损压缩。

A.PSD

B.EPS

C.TIFF

D.JPG

50.当图像整体偏蓝，调整时应当给图像（A）。

A.增加黄色

B.增加品红

C.减少绿色

D.减少蓝色

51.色彩平衡命令不能（C）。

A.改变图像颜色平衡

B.改变图像对比度

C.改变图像空间分辨率

D.改变图像层次关系

52.模糊工具能够使图像中的像素之间（D）。

A.降低亮度

B.增加亮度

C.增加反差

D.降低反差

二、多项选择题

1.图像获取的传感器排列有多种方式，如（BDE）。

A.三个

B.单个

C.四个

D.阵列式

E.行式

2.Photoshop中，可以通过（ACD）选择前景色。

A.颜色拾取器

B.渐变工具

C.滴管工具

D.颜色面板

E.信息面板

3.在各种图像模式中，属于单通道图像的是（BCE）。

A.多通道图像

B.灰度图像

C.多色调图像

D.RGB图像

E.索引彩色图像

4.彩色图像的输入方式有多种，其主要是通过（CE）等输入设备实现的。

A.显示器

B.数字印刷机

C.扫描仪

D.传统照相机

E.数字照相机

5.在Photoshop中，若要设置前景色或背景色，可以通过选择（ABD）来进行设置。

A.颜色拾取器

B.颜色面板

C.图层面板

D.吸管工具

E.油漆桶工具

6.在Photoshop CS中将图像保存为EPS格式时，可包含图像的多种信息，如（BDE）。

A.多图层

B.裁剪路径

C.多通道

D.ICC样本文件

E.加网信息

7.图像模式可以相互转换，但有一定的限制，（CE）是不能直接转换为索引彩色图像的。

A.多色调

B.灰度

C.CMYK

D.RGB

E.Lab

8.目前使用的图像存储格式TIFF可支持的图像模式有多种，如（ACD）模式。

A.二值

B.多通道

C.索引彩色

D.灰度

E.多色调

9.将一幅彩色图像的饱和度设置为0，可以通过（DE）命令实现。

A.色阶

B.曲线

C.阶调反转

D.去色

E.色相／饱和度

10.印刷数字图像处理与模拟图像处理相比具有（ADE）等优点。

A.灵活性高

B.存储空间小

C.处理速度快

D.再现性好

E.精度高

11.图像的数字化过程包含（AC）等过程。

A.量化

B.扫描

C.抽样

D.离散

E.编辑

12.Photoshop图像都有一个或多个通道，默认情况下，（BDE）图像只有一个通道。

A.HSB

B.索引彩色

C.RGB

D.双色调

E.灰度

13.目前使用的图像存储格式TIFF可支持的压缩方式有（ADE）。

A.LZW

B.RAR

C.KZ

D.JPEG

E.ZIP

14.在Photoshop CS中存储裁剪路径的文件格式有（ACD）。

A.TIF

B.GIF

C.EPS

D.JPG

E.PSD

15.根据数字图像包含的色彩信息的不同，可分为（CDE）图像。

A.多通道

B.多色调

C.黑白

D.彩色

E.灰度

16.在Photoshop的混合模式中，（BE）模式是以色光或色料混合模式工作的。

A.色相

B.滤色

C.叠加

D.颜色

E.正片叠底

17.一幅彩色图像的色调偏红，可以使用（ABD）命令进行调整。

A.色相／饱和度

B.色阶

C.替换颜色

D.曲线

E.色调分离

18.在图像编辑处理中，若要对图像进行灰度处理，执行（ADE）命令是不会改变图像模式的。

A.去色

B.图像/模式/双色调

C.图像/模式/灰度

D.黑白

E.阈值

19.Photoshop中的路径在图像处理中具有（ABD）的功能。

A.剪切路径

B.转换为选区

C.打印矢量路径

D.填充路径

E.连接对象

20.下列关于RGB颜色模式的描述正确的是（ABD）。

A.在Photoshop中，RGB模式包含的颜色信息最多，多达1670万个

B.相同尺寸的文件，RGB模式的要比CMYK模式的文件小

C.RGB是一种常用的颜色模式，无论是印刷还是制作网页，都可以用RGB模式

D.RGB颜色模型的色域比Lab颜色模型的色域要小

E.尽管RGB是标准颜色模型，但所表示的实际颜色范围仍因应用程序或显示设备而异

21.要对图像进行黑白场定标，可以通过（CDE）命令实现。

A.亮度／对比度

B.色彩平衡

C.色阶

D.自动色阶

E.曲线

22.图像与图形相比，具有（CDE）等特点。

A.连续调图像

B.矢量图像

C.与设备有关

D.表现颜色丰富

E.存储量大

23.在图像模式变换中，CMYK图像不能直接转换为（ABE）图像。

A.二值图像

B.索引彩色

C.灰度

D.RGB

E.多色调

24.为了保存数字图像中的Alpha通道，可以选择的存储格式有（ACD）格式。

A.TIFF

B.EPS

C.PSD

D.JPEG 2000

E.GIF

三、判断题

1.利用图像大小命令可改变图像的空间分辨率，但不能改变色调分辨率。	（√）

2.正片叠底模式中，若黑色与青色相混合，其结果颜色为黑色。	（√）

3.钢笔工具是绘制路径的基本工具，也是最常用的路径绘制工具，使用该工具只可以绘制

直线路径。	（×）

4.路径可以转换为选择区域边界，但选择区域边界却不能转换为路径。	（×）

5.设当前图像为RGB彩色图像，则该图像转换为CMYK图像后数据量增加，颜色数也相应增

加，因为图像从三个通道增加到了四个通道。	（√）

6.在Photoshop中新建文件的背景色只能是白色背景和透明背景。	（×）

7.灰度图像、RGB图像和CMYK图像均可转换为索引彩色图像。	（×）

8.Photoshop中的曲线命令不能实现图像阶调的反转。	（×）

9.选取区域就是用来编辑的范围，一切命令只对选取区域有效，对区域外无效。（√）

10.色相/饱和度命令可用来调整图像中各颜色分量的色相和饱和度。	（√）

11.使用修补工具修复图像，可以将图像的纹理、高度和层次进行保留，使图像的整体效果

更加真实。	（√）

12.信息面板只能显示光标所处位置的颜色灰度值。	（×）

13.阈值命令是将图像灰度等级128以下的转换为黑色。	（×）

14.双色调图像可直接转换为RGB图像。	（×）

15.Photoshop CS中的渐变填充编辑器只能对渐变填充的颜色和透明度进行编辑。	（×）

16.Alpha通道可以是彩色通道，也可以是灰度通道。	（×）

17.颜色拾取器中的颜色模型有RGB、CMYK和Lab三种颜色模型。	（×）

18.更改图像的像素尺寸或分辨率会导致图像品质受影响，若增大图像的分辨率则可提高图像的品质。	（×）

19.去色命令在不改变图像模式情况下，可将彩色内容转为灰度形式。	（√）

20.消除锯齿设置可在创建矩形选择区域、椭圆形选择区域和颜色相似区域中使用。（×）

21.执行了栅格化图层命令，只是对图层中的文本进行了栅格化。	（×）

22.JPEG格式的工作目标是建立适用于彩色/单色的动态和静态数字图像压缩编码的国际标准。	（×）

23.修复画笔工具与仿制图章工具在使用上基本类似，但产生的结果不一样。	（√）

24.灰度图像转换为双色调图像后可以用TIFF格式保存。	（×）

25.Photoshop工具箱中的裁剪工具可以对图像进行裁剪，重新定义画布的大小。	（√）

26.在所有描绘工具中，只有橡皮擦是用背景色着色的。	（√）

27.用滤色工作模式操作得到的结果颜色总是较亮的颜色。	（√）

28.模糊工具的功能是增大像素间的反差，而锐化工具则是降低像素间的反差。	（×）

29.调整图层可以将颜色和色调调整应用于图像，但不会改变原图像的像素。	（√）

30.Photoshop能以多种图像模式显示图像，最常用的是RGB、CMYK、Lab等模式。	（×）

31.魔术棒工具的容差值设置得越大，则一次选择的区域范围越小。	（×）

32.由四个通道组成的图像一定是CMYK图像。	（×）

33.油漆桶工具只能用前景色和图案对当前选区进行填充。	（√）

34.合并通道时图像大小和分辨率可以是相同的，也可以是不相同的。	（×）

35.二值图像的数据结构简单，因而能更好地表现原图像的颜色和层次变化。	（×）

36.色阶命令是用修改图像的亮度水平来调整图像色调的。	（√）

37.不管路径是工作路径，还是已存储过的路径，都可执行剪贴路径命令。	（×）

38.Photoshop中可将普通文字的轮廓转换为工作路径。	（√）

39.橡皮擦在普通层上涂擦，得到的结果一定是透明的。	（√）

40.图像的颜色调整操作既不会增加像素，也不会减少像素。	（√）

41.对Photoshop CS中的文字层可实施渐变填充。	（×）

42.GIF格式保存的图像一定是索引彩色图像。	（√）

43.Photoshop CS中的TIFF格式仅支持LZW、ZIP两种压缩算法。	（×）

44.图像转换为Lab模式后可以用TIFF格式保存，打开后仍然是Lab模式。	（√）

45.图像处理中的羽化功能是在边界像素的不同位置给予不同的灰度值。	（×）

46.颜色替换工具可以用前景色替换索引彩色图像中的颜色。	（×）

47.图像内容相同时直方图也一定相同。	（×）

48.用轮廓文本工具直接输入文字时会产生一个文本层。	（×）

49.标尺工具除了度量长度、角度之外，还可以拉直图像。	（√）

50.缩放工具在放大屏幕显示的同时，也放大了图像的打印尺寸。	（×）

51.利用曲线命令既可定义线性灰度变换关系，也可定义非线性灰度变换关系。	（√）

52.一个图像文件中的所有层具有相同的尺寸，但图像模式可能不同。	（×）

第五章 图形制作与排版技术

一、单项选择题

1.天头是指（B）沿至成品边沿的空白区域。

A.版心下边

B.版心上边

C.版心右边

D.版心左边

2.属于国际标准书号简称的是（C）。

A.SIAS

B.ISSN

C.ISBN

D.ISAN

3.图书排版汉字文字块竖排的行文规范是（C）。

A.从中到上

B.从中到下

C.从右往左

D.从左往右

4.基本图形除了矩形、多边形、星形和圆角矩形外，还有（D）。

A.矩形网格

B.光晕

C.极坐标网格

D.椭圆形

5.属于计算机系统软件的是（C）。

A.CorelDraw

B.Word

C.Windows XP

D.方正飞翔

6.在GB编码中，包含有（D）个文字。

A.11673

B.21003

C.27003

D.6763

7.封皮的翻口处多留出3cm以上的空白纸边向里折叠的部分称（D），又叫折口。

A.飘口

B.护页

C.封口

D.勒口

8.Illustrator是一款专业的（C）处理软件。

A.点阵图像

B.所有图像

C.矢量图像

D.排版软件

9.精装书壳超出约3mm的书芯切口部分叫（A），主要起保护书芯的作用。

A.飘口

B.封套

C.护口

D.扉页

10.条码在日常生活中已经普遍应用，书刊封底使用的是（C）。

A.二维条码

B.QRcode条码

C.一维条码

D.PDF417条码

11.当选定文件或文件夹后，欲改变其属性设置，可以用鼠标（D）键，然后在弹出的菜单中选择“属性”命令。

A.滚轮

B.左右

C.左

D.右

12.（C）选项不属于平版制版行业术语。

A.专色

B.禁排

C.越位

D.折手

13.下列（B）格式不属于Windows显示字库。

A.TureType

B.INI

C.TTE

D.OpenType

14.当系统遇到突然断电的情况，应查找排版软件的备份文件或（D）继续工作。

A.系统文件

B.压缩文件

C.可执行文件

D.恢复文件

15.为字符设置基线偏移的作用是（A）。

A.调节字符间的上下位置

B.调节字符在各方向上的位置

C.调节字符间的左右位置

D.调节段落前后的位置

16.通常印刷物设计时都要预留出血（D），方便印刷、切版。

A.2 mm

B.4 mm

C.1 mm

D.3 mm

17.在Illustrator CS6中使用网格工具时，网格点除了具有节点的性质以外，还有（C）功能。

A.实时上色

B.节点转换

C.接受颜色

D.颜色混合

18.排版工艺与校对的质量管理中，对文字排版质量要求的差错率应该控制在（A）。

A.3‰～5‰

B.1‰～2‰

C.5‰～7‰

D.6‰～10‰

19.（A）文件格式既可以存储图形又可以存储图像。

A.EPS

B.JPEG

C.TIF

D.BMP

20.样品检查是出版社对其出版物的最后一次质量把关。印刷厂在完成复制以后，先装订若干本供出版社检查的书或刊，称为“校书或（A）”。

A.样刊

B.样例

C.样品

D.示例

21.图书排版印刷中，开本指的是图书（B）大小。

A.裁切线

B.幅面

C.图片

D.出血

22.XML语言逐渐在排版行业中得到应用，下列不符合XML语言的描述是（D）。

A.跨平台

B.可扩展标记语言

C.可以标记数据、定义数据类型

D.非结构化数据

23.排版过程中，处理生僻字不合理的选项是（D）。

A.改变文字高度和宽度拼字

B.使用专业排版软件造字功能

C.专业补字程序补字

D.使用同音或相近字替代

24.版面是指书刊报纸等印制好的页张一面中（C）的总和。

A.图文部分

B.图片部分

C.图文部分和空白部分

D.正文部分和空白部分

25.下列对数字刊物描述不正确的是（D）。

A.可置入互动效果

B.可展示更多图文

C.可置入音视频

D.不能在PAD上阅读

26.下列关于文本绕排的叙述，（A）是正确的。

A.文本、文本框和图形都可以设置绕排

B.只有置入的图形才能设置文本绕排

C.文本和文本框之间不能设置文本绕排

D.只有置入的图像才能设置文本绕排

27.属于计算机图形设计软件的是（B）。

A.Word

B.CorelDraw

C.方正飞翔

D.Windows XP

28.电子图书逐渐走向成熟，（B）文件格式不属于电子图书。

A.CEB

B.FBD

C.PDF

D.EPUB

29.图形的属性包含（D）。

A.颜色和分辨率

B.颜色和线型

C.填充和线型

D.填充和轮廓

30.（D）常用于大型画册，其优点是牢固，但装订速度慢。

A.无线胶订

B.平订

C.骑马订

D.锁线胶订

31.套准标记的作用是（B）。

A.显示页面信息

B.对齐分色片

C.在页面添加颜色条

D.显示打印信息

32.数据加工和数据采集中要求排版文件齐、清、定，“齐”指原排版文件齐全，不缺少任何排版文件、插图和说明；“清”指原排版文件目录清楚，文件类型清晰；“定”是指（A）。

A.最终定版文件

B.选题阶段商定的版式

C.定向传送不得外传

D.出版社规定的书刊风格

33.Illustrator中两个对象相交时产生的新对象属性是由最（C）对象的属性决定的。

A.选中的对象

B.后面

C.前面

D.未选中的对象

34.Windows系统管理前端显示字体的格式为（A）。

A.TTF

B.CID

C.S92

D.JPG

35.排版的结果输出后某处个别字符出现文字乱码，很可能是（C）。

A.计算机中毒

B.录入错误

C.缺字

D.硬件问题

36.GB编码中汉字数量（D）GBK编码的汉字数量。

A.大于

B.等于

C.近似

D.小于

37.数学公式排版采用独立数学态，则这一行的公式（B）。

A.单独占一行并居左

B.单独占一行并居中

C.单独占一行并居右

D.随正文排版

38.图文制作工艺中，通常把（D）称作页面元素。

A.图形、文字

B.图像、文字

C.图形、图像

D.图形、图像、文字

39.在公文排版中正文一般要求使用三号（D）字体。

A.楷体

B.博雅宋

C.书宋

D.仿宋

40.（D）不是控制一行内字符间距的方法。

A.空格

B.紧排

C.撑满

D.对位

41.16开版面的图书，若标题字数只有3个字，一般标题字间需加空（B）个字。

A.1

B.2

C.3

D.4

42.不属于编码体系命名的是（D）。

A.GB编码

B.GBK编码

C.Unicode编码

D.GBJ编码

43.Illustrator CS6的视图查看模式有（D）两种模式。

A.彩色和灰色

B.全屏和常规

C.叠印和像素

D.预览和轮廓

二、多项选择题

1.在排版软件版面设置中可设置（BCD）标记。

A.文字

B.套位

C.出血

D.裁切

2.目录是图书正文前表明该书基本内容和层次结构的部分，一般包括正文及部分辅文的标题，兼有（BC）功能。

A.检查性

B.检索性

C.介绍性

D.复制性

3.在文字排版中要注意一般的禁排规定，在行末不能排（BCD）等标点符号。

A.下书名号

B.上书名号

C.上引号

D.数字前的正负号

4.排版工作的第一步是新建文件，需要考虑的参数和设置有（ABCD）。

A.页面边距

B.纸张方向

C.幅面大小

D.排版方向

5.在排版转行（换行）时，下列（ABC）不能拆分。

A.连点（两字连点）、波折线

B.整个数码

C.数码前后附加的符号（如95%，r30，-35℃，×100，～50）

D.英文单词

6.科技书中外文符号代表（ABD）的用正体。

A.单位

B.人名

C.外来语

D.缩写词

7.依照原稿及设计要求在校样上（BC）排版中的差错称为校对。

A.编写

B.标注

C.检查

D.修改

8.大量的电子图书都可以通过数据转换途径获得，下列哪些选项属于电子图书格式？（ABCD）

A.mobi

B.azw

C.PDF

D.EPUB

9.排在版心上部的文字及符号统称为书眉。它包括（ABC），一般用于检索篇章。

A.书眉线

B.页码

C.文字

D.注释

10.（BD）排版结果文件可以被插入到其他排版软件中。

A.S92

B.EPS文件

C.PSP文件

D.PDF

11.在排版格式上，习惯有（BC）的规定。

A.单行不成段

B.单行不成面

C.单字不成行

D.单字不成面

12.下列属于对图片的美化效果的是（ACD）。

A.阴影

B.通栏

C.透明

D.羽化

13.当插图幅面较大，而采用超版口图又不能解决时，可采用（ACD）方法。

A.跨版法：将图分两部分，跨排在两版上，但应对齐

B.将图缩小50%排在当前页面上

C.卧排法：将图按逆时针方向旋转90°排于版心

D.图注转版法：如果图本身能排在一个版面内，而无图注位置时，可将注文排在下一面上

14.楷体字形方正、笔画运转自如，接近手写体，因此主要用作（ABD）中的短文正文等。

A.报刊

B.小学课本

C.广告宣传

D.通俗读物

15.我国出版界实行（ABC）的三级审稿制度。

A.复审

B.初审

C.终审

D.会审

16.版权页中，按有关规定记录有（BCD）发行者、印刷者、字数等项目。

A.目录、索引、前言

B.版次、印次、印数、开本、印张

C.书名、作者或译者姓名、出版社

D.出版年月、定价、书号

17.书刊中（ACD）等不排页码，也不占页码。

A.版权页

B.整页图

C.封面

D.扉页

18.在排版中遇到行首或行末的禁排符号时，就要将文字符号进行（AC）。

A.挤排

B.增加

C.疏排

D.删减

三、判断题

1.标题禁止背题，即必须避免标题排在页末与正文分排在两面上的情况。	（√）

2.自然段开头应顶格排版后面汉字，不必空出位置。	（×）

3.iPad电子杂志具有成本低、效率高、发行快等优点。	（√）

4.避免背题的方法是把上一面（或几面）的正文缩去一行，同时把下一面的正文移一行上来。	（√）

5.Illustrator中的混合工具只能实现两种颜色的混合。	（×）

6.图形是由一系列具有不同亮度的像素组成的。	（×）

7.Illustrator是一款专业的矢量图像处理软件。	（√）

8.可以通过键盘热键“Ctrl+空格键”关闭中文输入法状态来达到输入英文标点的目的。		（×）

9.版权页是指版本的记录页。图书版权页一般印在扉页背页的下端。版权页主要供读者了解图书的出版情况，常附印于书刊的正文前后。	（√）

10.图注是指插图的注解和说明。一般排在图题下面，少数排在图题之上。图注的行长一般不应超过图的长度。	（√）

11.通读校对是“校是非”，手工折校是“校异同”。	（√）

12.在使用网格工具时，网格点除了具有节点的性质以外，还有接受颜色的功能。			（√）

13.辅文包括前言、后记、引文、注文、附录、索引、参考文献。	（√）

14.表注是指表格的注解和说明。一般排在表的下方，也有的排在表框之内，表注的行长一般不应超过表的长度。	（√）

15.中文序码后习惯用顿号（如“五、”），阿拉伯数码后习惯用黑脚点（如“5.”），不要用顿点（“5、”）。	（√）

16.使用图像描摹工具，可以将点阵图像转换为可编辑的矢量图像。	（√）

17.图形与设备无关，故图形也被称为面向对象的图像。	（√）

18.Illustrator中的铅笔工具只能用来绘制曲线，而无法完成直线的绘制。	（×）

19.电子书就是将文字、声音、影像等内容数字化的出版物。	（√）

20.刊头又称“题头”“头花”，用于表示文章或版别的性质，也是一种点缀性的装饰。		（√）

21.在竖排中标点一般为全身，排在字的中心或左上角。	（×）

22.按照国家标准，目前出现在图书封底的是二维条码。	（×）

23.要对文字对象实现实时上色，应先将文字转换为轮廓对象。	（√）

24.Illustrator可以实现线性渐变和径向渐变。	（√）

25.行末不允许出现前引号、前括号、前书名号。	（√）

26.自然段开头应空两格全角汉字的位置。	（√）

27.在教辅图书中，标题题末除问号和叹号以外，一般不排标点符号。	（√）

28.Adobe Illustrator是集图形设计、高品质输出于一体的矢量图形软件。	（√）

29.通栏排就是以版心的整个宽度为每一行的长度，这是书籍的通常排版的方法。			（√）

30.图书标题的字体一般不追求太多变化，不同级数用不同字体。	（√）

31.在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。	（×）

32.多个对象相加时将重叠的部分去掉，填充和描边由组合之前最顶层对象决定。	（√）

33.出血版面在期刊、 画册及儿童读物中使用较多，可避免呆板单调，提高阅读兴趣。排出血图时，应当了解该书的成品尺寸，一般以超过切口3 mm为宜。	（√）

34.iPad电子杂志是只适合在iPad平板电脑上浏览的杂志。	（×）

35.Illustrator CS6中，只有钢笔工具能绘制路径。	（×）

36.多级标题的字号，原则上应按部、篇、章、节的级别逐渐缩小。	（√）

37.Illustrator CS6可以对区域进行渐变填充，而轮廓则不可以进行渐变描边。	（×）

第六章 色彩管理与输出

一、单项选择题

1.激光照排机或直接制版机，输出图像所能再现的灰度等级数与（D）有关。

A.记录精度

B.加网方式

C.加网线数

D.记录精度、加网线数

2.关于色彩管理的说法不正确的是（D）。

A.因为不同的设备具有不同的色域，所以要进行色彩管理

B.色彩管理系统工作的核心之一为建立设备特征文件

C.设备特征文件是一个数据文件，是描述设备特性的方法，与设备自身的限制有关

D.色彩管理的目的是将不同设备的色域转换成相同的色域

3.Lab模式中，a的取值范围是（A）。

A.-128～+127

B.0～100

C.0～255

D.0～1024

4.校正显示器的特征参数是（D），表示为显示器特征曲线。

A.Grayscale

B.Toner

C.Tint

D.Gamma

5.显示器的Gamma值表示显示器输入信号与输出信号之间的（B）关系。

A.比例

B.指数

C.几何

D.求和

6.（A）色彩转换意图适用于数字打样时在承印物上模拟印刷品实际承印物的纸白。

A.绝对比色

B.饱和度优先

C.相对比色

D.可感知的

7.Photoshop软件中默认的色彩转换方式为（C）。

A.绝对色度色彩转换

B.相对色度色彩转换

C.可感知式色彩转换

D.饱和度优先色彩转换

8.绝对色度转换图像色彩时可保证图像的（D）不变化。

A.色相

B.明度

C.饱和度

D.黑白场

9.（D）是分色系统中不可缺少的重要元件。

A.密度计

B.设备

C.感光材料

D.滤色片

10.色彩管理的步骤正确的是（C）。

A.转换－校准－特征化

B.转换－特征化－校准

C.校准－特征化－转换

D.特征化－校准－转换

11.用于印版记录的激光波长和能量取决于（D）。

A.印版机械强度

B.印版支撑层的光学特性

C.印版厚度

D.印版感光层的感光特性

12.（A）是ICC系统的核心，本质上是一个参考颜色空间。

A.PCS

B.CSC

C.ICS

D.PCP

13.颜色测量与（D）、物体反射或透射率、人眼视觉功能都有关。

A.绝对黑体

B.颜色

C.视觉理论

D.光源

14.（D）色彩转换意图适用于两种设备色域相差不大，且要求转换前后的色度值尽可能相同的情况。

A.饱和度优先

B.绝对比色

C.可感知的

D.相对比色

15.不属于数码打样系统的是（C）。

A.性能优秀的不同幅面的彩色喷墨打印机

B.支持色彩管理系统CMS的设备驱动程序

C.含有色彩管理数据的集成模块CMM

D.用来晒版的胶片

16.Lab模式中，L代表（D）。

A.偏红或偏绿的程度

B.偏黄或偏蓝的程度

C.饱和度

D.明度

17.（B）式直接制版机印版装置方式与平版印刷机印版装版方式相似。

A.平台

B.外鼓

C.内鼓

D.转镜

18.图像文件格式中，（A）格式不支持嵌入ICC样本文件。

A.GIF

B.JPEG

C.PDF

D.EPS

19.CMYK颜色空间的色域要（A）RGB颜色空间。

A.小于

B.超过

C.等于

D.大于

20.（C）工具不是用来检查胶片质量的。

A.密度计

B.放大镜

C.色谱

D.刻度尺

21.色彩转换引擎的作用为（D）。

A.设备特征化

B.设备校正

C.色彩平衡

D.色彩计算

22.数字相机进行色彩管理较难完成，其原因为（D）。

A.数字相机采用PMT作为感光元件

B.数字相机采用CCD作为感光元件

C.数字相机采用光学镜头

D.数字相机采用外部光源

23.若计算机直接制版机的输出分辨率为2400 dpi，一个网目调单元的宽度为16个设备像素，则加网线数为（D）。

A.300lpi

B.100lpi

C.175lpi

D.150lpi

24.直接制版机网点增大补偿是为了解决直接制版机的（B），应该定期进行。

A.出错提示机制

B.非线性效应

C.激光点反射效应

D.队列输出机制

25.对于175线/英寸的印刷品，所采用的数字图像的分辨率通常为（D）。

A.175ppi

B.72ppi

C.96ppi

D.350ppi

26.在色彩管理模块中进行色彩匹配时，为了保持图像色彩的相对饱和度，则可选择（A）再现意图。

A.饱和度

B.相对色度

C.感知

D.绝对色度

27.下列（A）是拼大版时不用考虑的。

A.印刷机的使用状态

B.控制条占据位置

C.印刷机叼纸宽度

D.印刷机能印刷的最大面积

28.用密度计测量青油墨单色梯尺的网点面积时，应该选用（A）色滤色片。

A.红

B.蓝

C.青

D.绿

29.Adobe公司制定的一个跨平台与设备无关的可移植文件格式（C）。

A.TIFF

B.JDF

C.PDF

D.PS

30.（B）色彩转换意图适用于那些颜色之间视觉关系不太重要，希望以亮丽和饱和的颜色来表现内容的图像。

A.可感知的

B.饱和度优先

C.相对比色

D.绝对比色

31.苹果操作系统的色彩管理核心集成于（C）中。

A.ICM

B.KPCMS

C.ColorSync

D.sRGB

32.下列色彩空间不适合作为色彩管理的PCS（色彩连结空间）的是（B）。

A.CIE LAB

B.sRGB

C.CIE 1931 RGB

D.CIE XYZ

33.Lab模式中，L的取值范围是（B）。

A.-128～+127

B.0～100

C.0～1024

D.0～255

34.在色彩管理转换时，在扫描的时候就将图像文件直接转换到最终输出的色空间，或者在图像处理软件中将图像文件转换到最终色空间，称为（A）。

A.中期转换

B.过渡转换

C.后期转换

D.前期转换

二、多项选择题

1.在数字印前系统中最重要的是以下哪三种特征化文件？（ACD）

A.输出设备（打印机、CTP直接制版机/激光照排机）

B.印刷设备

C.输入设备（扫描仪、数码相机）

D.制作设备（显示器）

2.国际色彩联盟的主要任务是（AC）。

A.创建核心文件的标准格式

B.创造一个建立在Macintosh操作系统上的色彩管理体系

C.创建色彩管理的标准

D.确保色彩数据在不同设备色彩空间转换时能够完全匹配

3.喷墨印刷技术主要应用于印刷（ACE）。

A.印刷数码打样

B.高精细印刷

C.大幅面海报

D.精美杂志

E.户外广告

4.色度计可用于测量颜色的（BCD）。

A.分光光度曲线

B.三刺激值

C.CIE Lab值

D.色差值

E.密度值

5.与设备无关的色彩空间是（ABCD）。

A.CIE1931XYZ

B.CIE1931Yxy

C.CIE 1976Lab

D.CIE1931RGB

6.ICC文件中选择性颜色调整可调节的颜色特征值为（ADE）。

A.色相

B.密度

C.网点百分比

D.饱和度

E.亮度

7.色彩管理的步骤包括（ACD）。

A.设备特性化（Characterization）

B.替换颜色（Replacement）

C.颜色转换（Conversion）

D.设备的校正（Calibration）

8.（DE）所得到的图像在高光与暗调处会有损失。

A.孟塞尔色彩转换方式

B.饱和度色彩转换方式

C.可感知式色彩转换方式

D.相对色度色彩转换方式

E.绝对色度色彩转换方式

9.ICC色彩管理系统的三要素包括（ABD）。

A.色彩连结空间

B.设备特性文件

C.RGB色彩空间

D.色彩管理模块

10.下列操作会导致图像的颜色模式发生变化的是（BC）。

A.校样预览

B.颜色模式修改

C.转换为配置文件

D.指定配置文件

E.修改颜色设置

11.颜色信息在不同设备上的颜色数据不统一，颜色出现差异的原因有（BCD）。

A.设备制造商遵循了相同的标准

B.各设备制造商的设计原理不同

C.各设备制造商的设备制造工艺不同

D.各设备制造商选用的材料不同

12.目前国内使用的CTP版材主要以（BC）为主。

A.银盐CTP版

B.热敏CTP版

C.光敏树脂CTP版

D.喷墨CTP版材

E.传统PS版

13.下面关于补漏白数值的描述正确的是（ADE）。

A.有光纸一定比无光纸补漏白数值小

B.以上说法均不正确

C.补漏白凹印数值相比胶印补漏白数值大

D.补漏白数值应该高于印刷机四色套印精度

E.补漏白数值与加网线数有关

14.与设备相关的色彩空间是（ABCD）。

A.sRGB IEC61966-2.1

B.Japan Color 2001 Coated

C.AdobeRGB（1998）

D.Japan Color 2001 Uncoated

三、判断题

1.创建显示器的特征化文件时，首先要确定操作者使用的显示器类型、工作室光照条件等。（√）

2.显示器的色域要比印刷的CMYK色域大。	（√）

3.输入设备感光元件灵敏度、滤色片的透光率及光源都会随着时间的推移而有所降低，因此，扫描仪的特征化文件不需要定期创建，以保证特征化文件的正确性。	（×）

4.应用紫激光技术的CTP制版机中，曝光光源采用的是波长为400 nm的激光。	（√）

5.特性文件反映了设备的彩色再现的特点，不可随意改变。	（√）

6.整体的色彩管理包含设备校正、设备特征化、色彩转换三个步骤。	（√）

7.超色域的色彩经过相对色度的转换后色相会发生变化。	（√）

8.各种设备都有自己的颜色空间，设备的颜色空间是与设备相关的。	（√）

9.采用相对色度色彩转换方式可能会引起原图像上两种不同颜色在经过转换后得到一样的

色彩，从而使颜色失去原有的对比关系。	（√）

10.ICC标准中提供了输入设备、显示设备与输出设备三种基本设备的特征文件。	（√）

11.目前使用的颜色复制系统中的设备一般都属于封闭性设备。	（×）

12.绝对色度色彩转换方式会使颜色在明度和饱和度上有较大的损失。	（√）

13.最初的色彩管理方案是封闭式的方案，也称为闭环色彩管理。	（√）

14.设备校正的原则是让设备处于一个稳定的最佳工作状态，包括最佳的颜色再现范围、最佳的阶调表现。	（√）

15.图像分辨率的高低不会影响印刷输出的精度。	（×）

16.开放式色彩管理的颜色转换，可实现设备颜色值到设备颜色值的直接转换，不需要通过

与设备无关的颜色系统来进行。	（×）

17.对输出设备进行色彩管理必须要注意两个前提条件：一是设备需要稳定，二是设备要进

行校准。	（√）

18.色彩管理的实施仅是某个印刷工序的事情，必须建立在整个印刷过程稳定的基础上。（×）

19.软打样技术的核心技术为显示器的校准与色彩管理技术。	（√）

20.由于不同设备或复制方法再现的颜色范围不同，目标色域与源色域的大小可能不一样。	（√）

21.烤版处理后的PS版，耐印力可以提高到10万～15万印。 	（√）

22.ICC组织所定义的PCS空间都是与设备无关的颜色空间。	（×）

23.在封闭式色彩管理下，操作人员通常可以按照标准化的色彩管理方法，自行完成不同设备之间的颜色转换。	（×）

24.色彩空间是以某种模式描述的所有颜色的集合。	（√）

25.颜色管理核心之一是色彩转换模块（CMM），CMM是用来建立设备特征文件的。	（×）

26.设备色彩特征化是制作设备特性文件的过程。	（√）

27.设备校正是色彩管理中最容易被人们忽视的步骤。一旦忽视该步骤，色彩管理很可能会失败。	（√）

28.颜色测量仪器通常在使用前需利用标准白板作校正处理。	（√）

29.在计算机上选择CMYK模式显示的图像颜色并不等同于实际印刷的效果。	（√）

30.相对色度转换的颜色结果不会出现色相变化，但会引起颜色亮度的变化。	（×）

31.任何色彩转换过程至少需要两步：首先是从源设备的颜色空间向PCS的转换；再从PCS颜色空间向目标设备颜色空间转换。	（√）

32.输出设备校正的目的是依据制造商所提供的设备参数以及输出的要求，对这些设备的输出特性进行色彩校正，能保证输出符合标准。	（√）

33.打印机是一种非线性输出设备，而显示器则是一种线性设备。	（×）

34.色彩管理的目标是保证同一图像在输入、显示、输出中所表现的颜色尽可能匹配，并最终达到原稿与复制品的色彩一致。	（√）

35.绝对比色颜色转换方式的原理与相对比色的转换原理相同。	（√）

36.按可感知的意图进行色彩转换后的图像，不会损失图像整体的阶调层次、明暗对比及颜色间的相互关系。	（√）

37.ICC是国际色彩联盟，它是由CIE发展而建立的。	（×）