平版印刷工印刷流程操作规范

印刷流程操作规范化主要包括印刷前流程操作规范、印刷中流程操作规范和印刷后流程操作规范三部分。

- 印刷前流程操作规范：

- 检查作业环境

1.1 检查生产车间环境温湿度是否符合生产要求，并做好相关记录

1.2 检查生产环境是否符合绿色印刷要求，如开启VOCs气体排放处理设备等

- 检查交班记录及生产工艺单

2.1 仔细阅读交班记录，上班次设备工作有无异常，成品或半成品的质量状况

2.2 接生产任务后仔细阅读生产工艺单，确定印刷产品数量、纸张类别、尺寸及其匹配性、印刷要求以及其他相关要求清晰完整无误

2.3按生产工艺单要求领取纸张、油墨等材料，并对其数量，外观质量进行验证

2.4按生产工艺单要求领取印版及样张（如有样张时），并依照印版质量标准认真检查印版质量

2.5新单印刷前，依据产品样张和具体情况，及时调整印刷色序并制定适宜的印刷工艺方案

3. 印刷前设备调整

3.1启动“准备”按钮后，再点动“运行”按钮，运行印刷设备，观察输纸、印刷机组及收纸部分运行是否正常

3.2 检查水箱润版液参数是否符合印刷要求，供水系统工作是否正常

3.3根据纸张类型、克重、尺寸，调整机器前规、侧规、压力等使之与产品要求相适应

3.4 根据各色印版图文面积调整各色组油墨比例，进行油墨预置

3.5 按照作业规范安装印版

3.6 将验证合格的纸张装入飞达输纸台，确保纸张码放整齐

3.7 运行机器，开始试印刷

3.7.1依据印版、样张调节墨量、水量

3.7.2 印刷过版纸，调整规矩、套印精度及墨色是否符合颜色符合样张要求，咬口平直，规矩线、角线、折标线是否符合装帧要求

3.7.3试印刷确认无误后，机长使用密度仪测量首签样质量参数（实地密度、相对反差值、网点扩大值、叠印率等）是否符合标准

3.7.4 质量主管按生产工艺单要求、样张要求（如有样张时）和产品质量标准要求进行确认，签字留样后，机台方可按样印刷。

二、印刷中流程操作规范：

1.印刷时设备保持匀速，注意观察水墨平衡

1.1正式印刷后正确调整给纸机，机器应保持匀速生产

1.2 控制水墨平衡，确保整批产品墨色一致

2. 印刷过程中应严格抽查产品墨色、规矩等是否稳定，经常抽样使用测量设备检查印品质量，检查套印，墨色，外观，背面蹭脏，并视情况进行调

2.1勤洗橡皮布，保持整洁，上面不能留有油污、纸毛、墨皮等堆积物

2.2 换色洗车时，墨斗、胶辊、墨刀清洗干净

2.3 印刷时墨斗要经常搅拌，防止结墨皮

3. 印刷过程中，操作人员应坚守岗位

三、印刷后规范操作流程：

1.保管好半成品，成品

印刷完成的印品，或因设备及其他原因无法正常印刷时，应对产品做好保护，缠绕保护膜等，以防潮、防纸张变形 等原因造成质量事故

2.检查印刷品外观干燥情况

3.交班时按要求交接工作記录。