2018北京市印刷技能大赛数字印刷理论复习题

一、单项选择题（共110道题）

1.新闻出版总署、环保部发布《关于实施绿色印刷的公告》的时间是：（A）

A. 2011年10月8日      B. 2012年10月8日

C.2013年10月8日

2.什么是绿色印刷（A）

A. 绿色印刷是指对生态环境影响小、污染少、节约资源和能源的印刷方式

B. 绿色印刷是指对生态环境影响小、低排放、节约资源的印刷方式

C. 绿色印刷是指对生态环境影响小、污染少、节约纸张的印刷方式

3.清洁生产的八字方针是什么？（C）

A.节能、环保、减排、能效     B.绿色、节能、环保、发展

C.节能、降耗、减污、增效

4.绿色印刷强调在印刷产品的整个生命周期过程中，始终是什么样的宗旨理念？（B）
    A.绿色环保         B.以人为本       C.可持续发展

5.国家规定每年几月份的第一周为“绿色印刷宣传周”。（B）
A．10月           B.11月          C.12月

6.绿色印刷在科学发展观的指导下，一切以人为出发点，一切为人服务，对公众的关注重点体现在哪些方面（A）。
     A. 健康和安全          B.健康和环保      C.安全和环保

6.VOCs是指（B）

A．有机化合物      B. 挥发性有机化合物     C.碳排放

7.绿色印刷的基本特征是（A）
A.减量与适度、无毒无害、无污染与无公害

B.节能减排、健康环保

C.无污染、少排放、降能耗

8.2010年9月，新闻出版总署与环境保护部共同签署了下列哪个文件，正式揭开了我国绿色印刷发展的大幕。（A）

A．《实施绿色印刷战略合作协议》

B.《关于中小学教科书实施绿色印刷的通知》

C. 《关于实施绿色印刷的公告》

9. 印刷生产活动中，设备或车间排气筒不应低于15米。这15米是指（A）

A．距离地面的距离     B. 距离车间房顶的距离

C. 距离印刷机的距离

10. 饱和度是指颜色的什么。（ A ）

A.纯度    B.灰度    C.黑度    D.色偏度

11. 三原色油墨是( D )

A．红、黄、蓝    	B．红、绿、蓝

C．射光蓝 	         D．黄、品红、青

12.印刷工作人员最为熟悉的色彩模式是哪种。（ C ）

A. RGB     B. LAB     C.CMYK     D.HSB

13.颜色的三属性是( C)

A．色度、明度、饱和度		 B．色相、密度、饱和度

C．色相、明度、饱和度		 D．色相、明度、着色力

14.应用较为广泛的色度测量仪是下列哪种。（ B ）

A 三滤色片色度计       B 分光光度计

C 透射密度计           D 反射密度计

15.印刷品一般产品套印允许误差为多少。（ C ）

A <0.10mm    B <0.15mm    C <0.20mm    D <0.30mm

16.观察反射印刷品采用D65的光源，其相关色温约为多少。（ C ）

A.4500K     B.5500K      C.6500K     D.7500K

17.目测检查墨层密度时，对印刷品墨色影响的环境因素之一是(A)

A 照明光源 	 B环境温度 	 C相对湿度	  D空气流动

18.印刷品精细产品套印允许误差是多少。（ C ）

A <0.05mm    B <0.08mm   C <0.10mm    D <0.20mm

19.以下不属于数字印刷范畴的是（ C ）

A.静电成像印刷       B.喷墨印刷

C.珂罗版印刷         D.柯式印刷

20.数字印刷主要应用领域不包括（ D ）

A．按需印刷         B.个性化印刷

C.可变数据印刷      D.长版大批量印刷

21.数字印刷与平板印刷的主要区别在于（ C ）

A.色彩模式          B.承印物

C.成像原理

22.最适应多批次小批量、快速灵活、个性定制的印刷方式是（ D ）

A.胶印      B.凹版印刷      C.丝网印刷     D.数字印刷

23.以下无需制版，能够直接输出成像到承印物上的印刷方式是（ A ）

A.数字印刷     B.平板印刷     C.柔版印刷    D.丝网印刷

24.数字印刷机的（ C ）是输出良好印刷质量的前提和基础。

A.印刷速度      B.设备品牌      C.设备状态的稳定

25.碳粉成像印刷属于什么印刷方式？（ C ）

A．喷墨印刷    B.无水胶印    C.静电成像印刷   D.柯式印刷

26.影响数字印刷质量的关键因素有很多，但不包括下列哪一项因素（ C ）

A.承印材料     B.印刷速度      C.操作员     D.油墨颗粒度

27.以下不属于主要数字印刷设备厂商的是（ A ）

A．海德堡（理光）    B.惠普      C.佳能     D.柯达

28.相比传统胶印设备，数字印刷设备在操作上（ D ）

A.对操作技术与经验要求非常高    B.一台机需要至少3人操作

C．转单调试时间很长             D.操作相对智能和简单

29.数字印刷能兼容的印刷文件格式不包括（ B ）

A.PDF       B.Rmvb        C.Tiff        D.PS

30.数码印刷静电成像根据曝光方式不同，所形成的潜影性质也不一样。其曝光方式不包括（ B ）

A．激光曝光      B.普通灯管曝光      C.LED曝光

31.静电印刷的过程包括三个主要步骤，以下不属于其主要三大步骤的选项是（ D ）

A.曝光      B.显影       C.转印     D.RIP 解析

32.色彩管理工作流程通常采用软硬结合的方式，即通过3C 步骤来完成。那么以下不属于3C 步骤的选项是（ B ）

A.校准      B.创建 ICC   C.特性化   D.转换

33.书刊按需印刷领域的主流印刷技术为（ B ）

A．传统胶印          B.高速喷墨印刷

C.平张碳粉打印        D.Indigo 技术

34.以下不涉及数字印刷的选项是（ A ）

A. CTP     B. POD     C.PDF     D.RIP

35.正度16开的尺寸产品，采用 A3幅面平张纸打印，拼版最多可以拼（ B ）个页面（2P 为1个页面）

A. 1        B.2         C.3        D.4

36.数字印刷要求印刷图片的最低成像分辨率不得低于（ D ）

A．200DPI     B.1000DPI       C.500DPI       D.300DPI

37.数字印刷颜色调整的方式不包括（ C ）

A.通过 ICC 文件       B.通过色彩服务器上颜色曲线

C.通过机器上墨键控制

38.下列不属于影响喷墨印刷质量的选项是（ D ）

A.承印纸张      B.喷头的状态

C.印刷速度      D.曝光量的大小

39．不论平张纸还是卷筒纸数字印刷机，通常设备保养与维护内容不包括以下哪一项（ D ）

A.纸路的清洁        B.设备的校正

C.印刷头的清洁      D.RIP 的重启

40. 静电成像数字印刷其成像基本过程为（　D　）

A.曝光→充电→显影→转印→定影→清理

B.转印→充电→曝光→显影→定影→清理

C.显影→充电→曝光→转印→定影→清理

D.充电→曝光→显影→转印→定影→清理

41.（　B　）是组成数字图像的最基本单位。

A.网点    B.像素     C.显示点     D.打印点

42.在表示存储器容量时，1KB =（　D）字节。

A.1000M     B.1024M     C.10000    D.1024

43.下列不属于数字原稿的是（　B　）。

A.光盘中的图片         B.彩色照片

C.数码相机中的图片     D.电脑上下载的图片

44.从软件属性区分，下列软件中属于排版软件的是（　C　）。

A.Illustrator     B.Photoshop    C.InDesign    D.Power Point

45.除了（　B　）外，其余是色觉的三个要素。

A.光线的照射                    B.眼睛

C.功能正常的视觉器官和大脑      D.呈现颜色的物体

46.（　C　）格式是为电子文件的多种输出目标而制定的格式。

A.TIFF     B.EPS     C.PDF     D.PSD

47.图像压缩有无损压缩和有损压缩，（　B　）格式属于有损压缩。

A.EPS      B.JPG     C.PSD     D.TIFF

48.天头是指（　C　）沿至成品边沿的空白区域。

A.版心左边    B.版心下边    C.版心上边    D.版心右边

49.通常印刷物设计时都要预留出血（　B　），方便印刷、切版。

A.2 mm     B.3 mm      C.4 mm      D.1 mm

50.CMYK颜色空间的色域要（　C　）RGB颜色空间。

A.大于      B.等于      C.小于      D.超过

51.A4是国际系列纸张大小的称谓，表示A系列全幅纸对折（裁切）（　A　）次。

A.4      B.3      C.2     D.6

52.对于一般印刷品的实地密度值标准,下列错误的是（ D ）

A. Y 0.8-1.05          B. M 1.15-1.40

C. C 1.25-1.50         D. K 1.40-1.70

53.色光三原色是( A )。

A．红、绿、蓝        B．红、黄、蓝

C．黄、品、青        D．红、黄、绿

54.网点线数越高，图像层次显示出何种结果。( B )

A.模糊      B.清晰     C.适中    D.缺少

55.所谓三级安全生产责任制是指下列哪一组。( A )

A 厂级、车间、班组人员     B 厂级、车间、机台人员

C 车间、班组、机台人员     D 厂级、车间、机台操作人员

56.爱岗敬业的具体要求主要是树立职业理想、强化职业责任、（ A ）

A．提高职业技能       B. 提高社会影响

C. 提高个人收入       D. 提高个人修养

57.企业采用三级保养制度中一级保养指的是什么。( A)

A 日常例行保养      B 每周一次保养

C 每月一次保养      D 三个月一次保养

58.数字印刷机操作系统通常能够对上机承印物的基本参数进行预设定，但不包括（ B ）

A．克重     B.纸张含水量      C.尺寸     D.纸张类型

59.数字印刷的主要领域不包括（ C ）

A.快印店          B.政府机关文印中心

C.印钞厂          D.大型数字印刷企业

60.快印门店的数字印刷设备主要为（ A ）

A.单张纸数码设备       B.轮转型 Indigo 设备

C.轮转喷墨设备         D.标签设备

61.以下不属于喷墨数字印刷设备组成部件的是（ D ）

A.喷头        B.喷墨驱动       C.RIP       D.激光头

62.数字印刷技术最早出现于20世纪（ D ）

A.60年代      B.70年代      C.80年代     D.90年代

63. 一卷胶版纸，克重为70g，卷筒纸宽幅为500mm，总重量为350kg（不含纸芯筒），那么该卷纸长度为（ C ）

A.900m       B.1000m       C.10000m       D. 3500m

64．用一台 A4幅面黑白数字印刷机打印100本 成品尺寸为A4的图书，该书内文总共300P（150页），该印刷机 A4双面打印速度为25张/小时。完成此批书内文的所有印刷共需（ C ）小时

A.15         B.5        C.10        D.20

65.图像分辨率为200ppi，图像大小为2英寸*2英寸，则该图像总共包含的像素点的数量为（ D ）

A.800个    B.10000个    C.120000个    D.160000个

66.骑马订册为保障不出现白页，文件制作要求 P 数必须为（ B ）的倍数

A.2      B.4      C.6      D.8

67.数字印刷机对于环境的基本要求通常包括（ D ）

A.温度和酸碱度         B.酸碱度和湿度

C.照明度和干燥度       D.温度和湿度

68.检查套印的准确度主要是查看（ A ）

A．规矩线   B．网点大小   C．墨色深浅   D.黑白对比

69.静电成像技术当中感光鼓起着关键作用，它的表面通常有一层（ C ）材料。

A.隔热     B.热敏    C.感光光导    D.电阻

70.首届北京市数字印刷技能大赛举办于（ D ）年。

A．2015     B.2016     C.2017     D.2018

71.以下哪项不是数字印刷的优势（ C ）

A.实现可变印刷        B.一本起印

C.大批量复制          D.按需印刷

72.与静电照相印刷相比，喷墨印刷的优势不包括（ D ）

A.速度快     B.幅面宽     C.产能高    D.纸张适应性。

73.质量管理国际上和我国提倡的管理方法是那种？（D）

A 质量检查          B 统计质量

C 全面质量管理      D 建立质量管理体系

74．A5开本尺寸为多少mm？（ C ）

A、184× 130         B、203×140

C、210×148          D、208×144

75.图像文件格式中，（　D　）格式不支持嵌入ICC样本文件。

A.EPS       B.PDF      C.JPEG      D.GIF

76.色光混合后，颜色的亮度会（　A　）。

A.提升      B.不变     C.降低     D.不确定

77.在Lab均匀颜色空间中，∆E为1.5～3.0，其色差程度为（　B　）。

A.微量      B.轻微     C.能感觉到     D.明显

78.红绿色盲患者不能分辨（ A）之间的颜色差别。

A.红/绿     B.黄/蓝     C.中性灰     D.蓝天/白云

79.静电成像数字印刷无须印版，而是通过（ A）转移油墨（碳粉）的。

A.光导体     B.铝基     C.纸基     D.激光头

80.开本是印刷与出版界表示书刊（ C ）的术语。

A．纸张数量    　   B．纸张厚度

C．页面大小         D．纸张页码

81.关于印刷产品质量的控制，下列说法正确的是（ B ）

A．在校正印版时，才需要检查印刷产品质量                                              B．在印刷过程中不断检查产品质量                                                     C．在刚开始印刷时，才需要检查印刷产品质量

D. 调整好后可用测量设备进行控制，不再人为进行质量检查。

82.一旦机器设备发生电器火灾，必须使用（ C ）进行扑灭。

A．用水浇灭        B．泡沫灭火器

C．干粉灭火器      D．酸碱灭火器

83.调频网点表现不同色调层次主要通过什么表示的。( D )

A.网点大小     B.网点角度     C.网点线数     D.网点疏密

84.Indigo 从印刷工作原理角度上是属于（ B）。

A.喷墨数字印刷        B.静电成像数字印刷

C.热成像数字印刷      D.磁记录成像数字印刷

85.数字印刷适用于以下（  D  ）类印刷领域。

A.出版物印刷          B.包装装潢印刷品印

C.其他印刷品印刷      D.前述三类印刷

86.数字印刷实现VOCS零排放，是指数字印刷过程中（B）。

A、不产生VOCS        B、产生微量 VOCS，常规检测未检出

C、比传统印刷VOCS大幅下降

87.对于环境标志认证，数字印刷采用（ A）模式。

A、自我声明       B、对照标准       C、前述均不属于

88. 目前，数字印刷是否可以应用于涉密印务？（B C）

A、可以           B、不可以         C、酌情考虑

89. 下列证明或手续中，（C ）不能用于数字印刷。

A、印刷委托书         B、内部资料准印证

C、印刷企业转印证     D、出版行政部门备案证明

90.设立数字印刷企业，应当向（  B ）新闻出版行政部门提出申请，并提交相关文件。

A、国家级             B、所在地省级

C、所在地市级         D、所在地县级

91.( B ）是组成数字图像的最基本单位。

A.网点       B.像素      C.显示点     D.打印点

92. 设立数字印刷企业，要有适应业务范围的固定（ D）场所，建筑面积不少于50平方米。

A.生产       B.经营      C.注册       D. 生产经营

93.设立数字印刷企业，应当具有（A ）台以上生产型数字印刷机。

A、1        B、2        C、3        D、4

94.为规范数字印刷经营活动，促进数字印刷健康发展，根据《出版管理条例》、《印刷业管理条例》，制定了（ A）

A、《数字印刷管理办法》      B、《数字印刷经营办法》

C、《数字印刷管理条例》      D、《数字印刷经营条例》

95. 生产型数字印刷机，是指具备（ B ）的印刷速度，印刷质量稳定，能实现工业化连续生产、批量生产的数字印刷设备。

A、极高      B、较高     C、一般     D、适宜

96.现有从事出版物、包装装潢印刷品或者其他印刷品印刷经营活动的企业在原批准的经营范围内开展数字印刷经营活动的，是否需要办理数字印刷审批手续？（ B ）

A.必须办理      B.免于办理      C.酌情办理

97、客户需要148*210mm 成品书籍，原纸尺寸880*1230设备：最大纸张尺寸可以使用320*488mm，最小纸张尺寸可以使用203*203mm。使用本设备印刷时，原纸裁切至下列4 种规格，哪种适用于本设备并且节省原纸？

答案：（C ）

A. 440*615mm         B. 203*210mm

C. 215*305mm         D. 152*215mm

98、传统静电式打印机大致有以下8 个成像步骤：1.充电2.曝光3.显影4.转印5.分离6.定影7.清洁8.消电 柯式印刷技术（Océ Copy Press）改进了哪三个方面：( C )

A. 2.3.4      B. 3.4.5     C. 4.5.6     D. 5.6.7

99、数码印刷设备，图像与纸张结合位置，称为图像对位，下图发生的对位问题是：（B ）

A. 图像平行于纸张运动方向对位不准

B. 图像在纸张上歪斜（旋转）

C. 图像垂直于纸张运动方向对位不准

D. 图像变形

100、数码印刷设备出现故障错误时，经过专门维修培训的主操作员，通常的第一步处理应该为：（A ）

A. 查看设备操作面板提示，根据提示判断处理

B. 重启控制器

C. 联系400 或工程师，寻求指导

D. 停机并断电

101、当下，单页纸（cut sheet）高生产力黑白数码印刷设备，供纸模块中，多采用哪纸张分离技术？答案：（D ）

A. 搓纸、摩擦式纸张分离方式（搓纸轮）

B. 连续供纸方式

C. 叼纸牙方式

D. 空气吸分真空进纸方式

102、数码印刷设备中，感光带、感光鼓、硒鼓、OPC（有机感光鼓）等，都是指设备成像当中最重要的成像元器件，结合光的作用，通过（B ）材料原理，形成了“电荷的图像”。

A. 陶瓷     B. 半导体     C. OLED     D. 绝缘体

103、数码印刷设备，出现印品乱码，丢字，等板式问题，以下处理方式无效的是（A ）

A. 更换纸张

B. 尝试更换打印驱动

C. 使用专业排版处理软件

D. 转换文件类型，矢量文件转图片文件

104、varioPRINT 140 Series 作为一款能够清洁打印的设备，环保优势明显，对varioPRINT 140Series 描述错误的是：（D ）

A. 无臭氧排放

B. 无废粉

C. 采用热交换技术，最高降低能耗30%

D. 高寿命环保环保载体

105、PRISMAsync 是：（D ）

A. EFI 公司的fiery 产品

B. 生产性数码印刷设备

C. 微软文件处理系统

D. Canon 公司打印服务器（系统平台）

106、当数码印刷设备，操作屏幕上出现以下类型图标，通常表示：（A ）

A. 设备墨粉状态

B. 设备供纸器纸张状态

C. 设备收纸器堆叠状态

D. 设备粉尘排放状态

107、单页纸数码印刷设备，通常会把纸张运动方向叫做（D ）方向。

A. Z       B. Y       C. S       D. X

108、针对以下数码印刷设备保养工作描述，错误的是：（C ）

A. 用吹气球清理光电传感器上的遮挡物粉尘

B. 用毛巾擦拭纸路上的纸灰

C. 用橡皮还原剂擦拭感光鼓（感光带）、转印带

D. 用吸尘器，清理进气口的灰尘

109、墨粉数码印刷机可以对一个像素表现（ A ）级的阶调。

A.256        B.512       C.128       D.1024

110、LAN是指的哪一种网络？（B）

A.广域网     B.局域网    C.城域网     D.互联网

二、多项选择题（共50道题）

- 数字印刷设备按照应用领域的不同，可分为（ AB ）

A．工业级设备     B.商业级设备       C.办公用打印机

2.数字印刷采用了与传统印刷截然不同的图文转移方式，而其关键是不同的成像方式所采用的成像原理是不一样的。下列属于数字印刷成像技术的是（ABCD）

A．静电成像     B.喷墨成像      C.柯式印刷      D.直接印刷

3.下列属于按需喷墨成像方式的是（ ABC ）

A.热喷墨        B.压电式喷墨

C.静电喷墨      D.连续循环喷墨

4.通常数字印刷机在正式生产之前需要做的准备工作包括（ ABC ）

A．开启设备及服务器电源      B.设备日常校正工作

C．准备文件、上级纸张        D.直接点打印开始生产激光头       5.以下哪些情况下需要对数字印刷设备重新进行校正（ ACD）

A.更换感光鼓          B.同种纸张更换

C.压印辊更换          D.更换不同纸张

6.数字加网技术主要有哪几类？（BCD）

A.菱形加网技术        B.调幅加网技术

C.调频加网技术        D.混合加网技术

7.碳粉数字印刷机的基本校正内容包括（ ABC BD）

A.快速颜色校正        B.正背套准

C.压力校正            D.完全颜色校正

8.数字印刷生产中印刷样张通常要检查内容包括（ABCD）

A.正背套印            B.副本质量

C.彩色套印            D.与印刷文件或原稿比对

9.关于分辨率说法正确的是（　ABD　）。

A.lpi是印刷加网线数的单位

B.dpi是指扫描仪和制版机的分辨率

C.平印版的分辨率为300 dpi

D.ppi是指数字图像的分辨率

10.色料三原色是(  ACE  )。

A.黄色      B．红色     C．品红    D．蓝色    E．青色

11.我国数字印刷发展说法正确的是（ ABC ）

A.地区发展不平衡

B.数字印刷教育落后

C.不同领域发展不平衡

12.连续式喷墨可分为（ ABC ）

A.连续循环喷墨         B.连续阵列喷墨

C.连续区域可调喷墨     D.压电喷墨

13.喷墨数字印刷机的校正包括对（ ABC ）方面的调整和优化

A.设备       B.纸张       C.油墨     D.车间环境

14.数字印刷用涂布纸性能要求包括以下哪些指标（ ABCD ）

A.平滑度     B.含水量     C.纹路方向     D.导电性

15.导致数字印刷品印刷效果存在差异的因素有（ ABC ）

A.印刷机     B.纸张     C.油墨    D.胶订机

16.排版工作的第一步是新建文件，需要考虑的参数和设置有（ ABCD　）。

A.幅面大小    B.页面边距    C.纸张方向    D.排版方向

17.书刊中（　ABC　）等不排页码，也不占页码。

A.封面     B.扉页    C.版权页     D.整页图

18.国际色彩联盟的主要任务是（　AB　）。

A.创建色彩管理的标准

B.创建核心文件的标准格式

C.确保色彩数据在不同设备色彩空间转换时能够完全匹配

D.创造一个建立在Macintosh操作系统上的色彩管理体系

19.ICC色彩管理系统的三要素包括（　ABC　）。

A.色彩连结空间        B.设备特性文件

C.色彩管理模块        D.RGB色彩空间

20.数字印刷品出现纸张波浪变形荷叶边，会跟以下那些因素有关系（BCD）

A.纸张 PH 值          B.原纸含水量

C.车间温湿度          D.印刷干燥温度

21.印刷品质量控制的要素包括（ ABCD ）

A．层次      B.颜色      C.清晰度      D.一致性

22.喷墨印刷机的基本参数设定通常包括（ ABCD ）

A.印刷速度     B.颜色模式     C.纸张宽幅    D.烘干温度

23.与数字印刷机对应的印后设备通常匹配的方式包括（ AB ）

A.连线模式     B.离线模式     C.不需要匹配

24.数字印刷成为已经成为行业发展的趋势，其优势在于（ ABC ）

A.相对环保            B.方便灵活

C.可实现个性化定制    D.比传统印刷质量好

25.以下领域跟数字印刷技术相关的是（ ABD ）

A.云印刷              B.一本起印

C.珂罗版印刷          D.互联网+印刷

26.以下属于出版领域跟数字印刷相关的概念有（ ABC ）

A.按需印刷            B.短板印刷

C.断版书              D.教辅教材

27.未来的智能化印刷工厂的核心技术包括（ ABC ）

A.云计算        B.大数据         C.大平台      D.传感器

28.数字印刷设备高度智能化，体现在（ AC ）的应用。

A.计算机技术    B.品牌效应       C.传感器技术

29.常用胶版纸类型包括（ ABC ）

A.本白        B.高白        C.轻型        D.细格纹

30.数字印刷机与胶印机相比存在哪些差异？（ ABCD ）

A.印刷原理       B.是否需要出印版

C.转单效率       D.印量平衡点

31.以下适合数字印刷的业务类型有（ BC ）

A.单本印量10万册的教材

B.50张个人名片

C.10本署名不同的毕业纪念册

D.一个50万套的烟包产品

32.数字印刷转单快，主要是因为（ ABC ）

A.无需装校版

B.不需要出印版

C.文件直接导入印刷机的计算机系统

33.大量印刷企业逐步撤离北京，主要原因包括（AB ）

A.环保

B.非首都职能疏离

C.企业老板自主自发

34.与传统印刷相比，数字印刷对操作人员的要求（ ABC ）

A.对印前知识要求高

B.入门门槛低

C.基本上单人操作单机

35.数字印刷可实现在哪些承印物上打印（ ABCD ）

A.纸张       B.PVC 胶片      C.瓦楞纸      D.金属纸

36.与数字印刷配套的后加工工艺常见的包括（ ABC ）

A.覆膜       B.烫金          C.UV          D.激光扫描

37.数字印刷设备通常具有上机承印物预设功能，可以设置的基本参数有（ ABD ）

A.克重

B.承印物尺寸

C.承印材质 含水量

D.承印材质厚度

38.全面管理的特点是（　ABC　）。

A.全面      B.全员      C.全过程      D.技术设备为主

39.颜色的属性描述正确的是（　ACD　）。

A.色相是每种颜色本身所固有的相貌，表示此色与他色之间的区别

B.亮度是指人们视觉中颜色的明暗程度

C.饱和度是指颜色的纯净程度

D.色温是表示光源光色的尺度

40.观察原稿时要注意（　ABD　）。

A.光源显色指数应在90以上        B.环境色应为中性色

C.主要观察光源的镜面反射光       D.采用D50标准光源

41.采集数字图像的方法有（　ABC　）等多种方法。

A.扫描仪     B.数字照相机     C.摄像机     D.光盘驱动器

42.色度计可用于测量颜色的（　ABC　）。

A.三刺激值         B.色差值

C.CIE Lab值        D.分光光度曲线E.密度值

43.下列（　ABC　）是拼大版时需要考虑的。

A.印刷机能印刷的最大面积      B.印刷控制条占据位置

C.印刷机叼纸宽度              D.印刷机的使用状态

44.数字印前技术中常采用的数据格式有（ ABCD ）

A.TIFF      B.EPS      C.JPGE      D.PDF       E.EXCEL

45.环保问题日益严重，对于数码印刷设备来说，环保也是一项重要的选购标准。选购碳粉式数码印刷设备时，通常存在的污染包括：（A B C ）

A．粉尘排放       B．臭氧排放

C．噪音排放       D．废水排放

46.当数码印刷设备出现错误代码并停止运转，自行无法解决故障时，需要与工程师沟通，作为操作员收集哪些信息，更有利于工程师判断解决问题？（ABC ）

A. 屏幕提示、故障代码

B. 是否有异响

C. 故障前的操作内容

D. 未打印完成的文件数量

47.局域网的优点有哪些？（ ABCD    ）

A、文件共享         B、打印机的共享

C、高速传输         D、因特网的共享

48.局域网的连接形态有哪几种？（ ABC ）

A、总线型      B、环型      C、星型     D、直连

49.数码印刷机的PDL(页面描述语言)主要分为哪几种？（ ABCD ）

A、UFR         B、PS        C、LIPS     D、PCL

50.OPC感光鼓（带）的正确操作方式有哪几点？（ ABD  ）

A、避光        B、温湿度控制

C、WD40清洁    D、使用带有碳粉的绒布

三、判断题（共60道题）

- 喷墨印刷技术按喷射方式不同，可分为连续式喷墨和按需式喷墨。（√）

- 数字印刷因为无需制版，所以它的印刷方式都是属于直接印刷方式。（×）

- 色彩管理系统CMS包含四个组成部分：特征文件、特征文件连接色空间、色彩管理模块和再现意图。（√）

- 数字印刷机的主要印刷材料是油墨和墨粉。（√）

- 为保证数字印刷高质量，很多数字印刷设备都要求对上机的承印物进行预涂布等表面处理。（√）

- 静电印刷基本过程可分为充电、曝光、显影、转移、定影、清除六个步骤。（√）

- 平张型数字印刷机通常无需要设置上机纸张的尺寸与克重的承印物基本信息，因为设备足够智能，可自动识别。（×）

- 在计算机上选择CMYK模式显示的图像颜色并不等同于实际印刷的效果。	（√）

- 卷筒式数字印刷机上卷纸张设置好张力后，设备全部张力自动调校好了，所以收卷单元无需再设置纸路张力了。（×）

- 计算机和服务器对于数字印刷设备而言只是辅助系统，因此并不是必要的组成部分。（×）

- 随着数字印刷技术的不断进步，数字印刷质量也逐步接近胶印，目前的喷墨技术分辨率最高已提升至2400dpi。（√）

- 印刷文件能够被数字印刷设备识别，主要是通过 RIP 功能进行了文件的解析与翻译。（√）

- HPIndigo 电子油墨是唯一被 PANTONE 认可的数字印刷颜色油墨，可实现95%的PANTONE色域的颜色。（√）

- 《印刷业管理条例》由原新闻出版署颁布。适用于出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动。（√）

- 色彩的三个属性是色相、亮度和饱和度。（√）

- 静电成像中感光鼓可反复充电/放电，没有寿命的限制。（×）

- 数字印刷机的色彩模式为 RGB 模式。（×）

- 按需印刷的英文缩写是 POD。（√）

- RIP 是栅格化图像处理器的英文缩写。（√）

- 数字印刷品覆膜后常见的质量问题为覆膜起泡。（√）

- 数字印刷设备对于环境的温湿度要求相对不高。（×）

- 数字印刷对应的印后设备通常采用连线方式。（×）

- 数字印刷文件中的文字通常无需进行转曲也能正常印刷。（×）

- 设备校正的原则是让设备处于一个稳定的最佳工作状态，包括最佳的颜色再现范围、最佳的阶调表现。（√）

- 图像分辨率的高低不会影响印刷图像的品质。（×）

- 印刷过程中，会产生废弃的油墨，可以和生活污水直接排放至城市污水管网系统。（×）

- 印刷机运行过程中，会产生噪声，佩戴耳塞不太方便，可以选择不佩戴。（×）

- 环境具有强大的修复能力，印刷厂产生的废气可以通过加高排气筒的方式，直接排放至大气中。（×）

- 活性炭购买和处理成本较高，为了节约生产成本，可以半年或者一年进行一次更换。（×）

- 环境标志认证证书有效期是三年，每年不需要年检。（×）

- 纸张的定量通常用克重表示，单位为 克/平方米。（√）

- 数字印刷机只需要作好色彩管理就可以，不需要对机器自身作校正。（×）

- 随着数字印刷自动化程度越来越高，对计算机及其软件的要求也随之提高，相应的对 RIP 软件的要求也会加剧。（√）

- PDF是数字印刷设备唯一识别的印刷文件格式。（×）

- 数字印刷机采用的灰平衡梯尺测控条是从0%—100%，控制时一般以暗调、中间调、亮调三部分进行控制。（√）

- 印刷中的中性灰是由黄、品红、青以及黑色组成。（×）

- 可变数据印刷在一个印刷作业过程中只设计了一个文档版面形式，在与数据库连接后，可调用不同文字、图片，实现每张复制品印刷内容的不同。（√）

- 油墨/墨粉不属于数字印刷的主要耗材。（×）

- 再生纸是以废纸做原料，将其打碎、去色制浆经过多种工序加工生产出来的纸张。（√）

- 染料墨水仍然采用颜料作为染色剂。（×）

- 喷墨印刷的质量精细程度与喷墨的喷墨孔多少没有关系。（×）

- 数字印刷样张若出现固定距离的墨杠，可能跟成像棍磨损有关。（√）

- 卷筒纸印刷方式通常需要在文件制作时考虑文件 P 数，因为 P 数不合适会产生白张。（√）

- 质量检测工作重点应放在过程检测上。（√）

- 从国内印刷产业看，印刷市场产值增速放缓，但数字印刷市场增速加快，在印刷产值中占比逐年增多。（ √ ）

- 数字印刷的开机率不足，一个很大的障碍是数字印刷设备的使用成本相对偏高。（ √ ）

- 印刷企业接受出版单位委托图书数字印刷的，可以不验证出版单位的印刷委托书。（ × ）

- 数字印刷企业是环保产业，不受国家有关印刷企业总量、结构和布局的规划限制。（ × ）

- 数字印刷机大致可分为静电成像数字印刷机和喷墨数字印刷机两种类型。（ × ）

- 外商可以独资设立数字印刷企业。（×）

- 什么是分辨率？表示 1 英寸（25.4mm）上有多少个点。数字越大分辨度越高，也就越能表现细节。（√）

- 分辨率的单位是DPI（√），或者可以问是否是PPI。

- 什么是阶调？阶调是指从无色的状态到最浓的状态之间的浓度差。（ √ ）

- 什么是像素？像素，英文为picture element(=pixel)，也有用pel 来表示。输出文字，数字，图像等时，不考虑颜色或亮度，只表示显示设备或打印设备能够输出的最小单位。（ √ ）

- 局域网指的是利用传送距离在数百公里以上的的网络，传送速度比较慢。（ X ）

- USB（Universal Serial Bus） 3.0的传输速度是480Mbps。（ X ）

- 下列IP地址设置是否正确？（ X ）

IP 地 址：192.168.0.9

子网掩码：255.255.255.0

网    关：192.168.1.1

- IPv4地址即将用尽，而IPv6将IP地址升至128bit，几乎接近无限大的地址空间，现存的问题将会得到解决。（ √ ）

- 、弹簧垫片用于防止螺栓和螺母的松动。作为拧紧时的反作用力的弹力，使切口前端嵌入座面，从而防止松动。（ √ ）

- 带齿止动垫片使用在开孔很大的座面，或者不平的座面，目的使为了保护座面。（ X ）