- 第十九届北京市印刷行业职业技能大赛

平版制版工初赛知识复习题

一、单项选择题

1.红光与绿光混合得到的颜色是（C）。

A. 青  				B. 品红  			C. 黄 				D. 白

2.“四色印刷”通常指的是基于（A）的彩色印刷。

A. 青/品/黄/黑  	                    B. 红/绿/蓝/黄

C. 黑/橙/绿/蓝 		                 D. 黑/深灰/中灰/浅灰

3.色彩管理的目的是（B）。

A. 修正图像色彩    	B. 使色彩在各种设备/材料/工艺上传递保持一致

C. 扩大色域		   	D. 使员工更容易理解色彩

4.在可见光中，蓝光的波长范围大致是（A）纳米。

A．400～500  	B．500～600   	C．600～700    D．400～600

5.红光与蓝光混合得到的颜色是（B）。

A. 青  			B. 品红  		C. 黄 			D. 白

6.“印刷色空间”大多数情况下指的是（D）空间。

A. sRGB  			B. CMYKOG  		C. LAB  		D. CMYK

7.保证色彩管理真正有效的关键性基础是（A）。

A. 印前、印刷状态稳定            		B.拥有ICC文件

C. 操作系统支持	                 		D. 调节图像的经验

8.在可见光中，绿光的波长范围大致是（B）纳米。

A．400～500 	 B．500～600   	C．600～700  	D．400～600

9.绿光与蓝光混合得到的颜色是（A）。

A. 青  		B. 品红  		C. 黄 			D. 白

10.在（C）四色以外，附加红/绿/蓝油墨，可以扩大彩色复制的颜色范围。

A.黑/橙/绿/蓝   B. 红/绿/蓝/黄  C.青/品/黄/黑   D. 黑/棕/橙/蓝

11.印刷网点扩大曲线经常发生变动，则ICC色彩特性文件（D）。

A. 很可靠    B. 维持不变	  C.可以预示色彩	   D. 不可靠

12.Photoshop软件的主要用于（C）。

A.图文排版  		B. 图形处理  		C. 图像处理   	D. 拼大版

13.用曲线功能提高图像暗调层次反差时，一般会使整个图像的亮度（D）。

A. 时高时低	 	B. 不变		   	C. 降低		  	D. 提高

14.虚光蒙版清晰度处理中，设置“阈值”越大，则（B）。

A.细节颜色越丰富	                 	B.细节强调越弱

C.细节边缘增强的宽度越大	         	D.细节越清晰

15．( B )格式不支持无损失压缩。

A. PNG     	  B. JPEG   	C. TIFF    D. Photoshop格式

16.InDesign软件的主要用于（A）。

A.图文排版  		B. 图形处理  		C. 图像处理   		D. 拼大版

17.用曲线功能提高图像亮调层次反差时，一般会使整个图像的亮度（C）。

A.时高时低	    	B.不变		  	C.降低		   	D.提高

18.虚光蒙版清晰度处理中，设置“数量”越大，则（D）。

A.细节颜色越丰富	                 	B.细节强调越弱

C.细节边缘增强的宽度越大	         	D.细节越清晰

19.( C )格式支持无损失压缩。

A. PNG     	B. JPEG   		C. TIFF     D. Photoshop格式

20.Illustrator软件的主要用于（B）。

A.图文排版 		B. 图形处理  		C. 图像处理   	D. 拼大版

21.用曲线功能调节图像层次时，加大曲线某一段的斜率陡度，则该段阶调层次的反差（A）。

A. 提高	   	B. 不变		 C. 降低	 	D. 时高时低

22.虚光蒙版清晰度处理中，设置“半径”越大，则（C）。

A.细节颜色越丰富	                     B.细节强调越弱

C.细节边缘增强的宽度越大	         	D.细节越清晰

23.底色去除一般是用黑替代掉（B）叠印成灰色成分的青/品/黄。

A.亮调和中间调    	B. 中间调和暗调  	  C.极高光   	D. 亮调和暗调

24.除在Photoshop软件中进行油墨、纸张、网点扩大、颜色去除等设置进行分色外，还可以用（B）进行图像分色转换。

A.PDF   	B. ICC特性文件    	C. JDF   	D. PPF

25.100%的灰成分替代是在（C）用黑替代掉叠印成灰色成分的青/品/黄。

A.亮调和中间调  	B. 中间调和暗调   	C.全阶调   	D. 亮调和暗调

26.如果在Photoshop软件中进行油墨设置时没有合适的选项，可以在“自定”功能中输入（A）。

A.油墨叠印的色度值  B.油墨密度值 	C. 油墨反射率   D. 油墨透过率

27.图像中有十分鲜艳的中间调颜色，则（A）。

A.UCR不起作用  	B. GCR不起作用   	C.都不起作用   D.都起作用

28.如果需要进行CMY三色分色，则可在Photoshop软件中选择（B）。

A.UCR     B.GCR/黑版产生/无    C. UCA10%    D. GCR/黑版产生/较少

29.除扫描仪外，可以将彩色照片、绘画等转换为数字图像的设备是（C）。

A.胶卷相机   		B. 复印机   		C. 数字相机    		D. 喷绘机

30.数字相机能够采集彩色图像，是因为（B）。

A. 镜头可通过彩色光   				B. 使用RGB滤色片

C.相机壳是彩色的    					D. 相机软件能识别

31.除数字相机外，可以将图像转换为数字图像的设备是（D）。

A.胶卷相机   		B. 复印机   		C. 数字印刷机  		D. 扫描仪

32.彩色扫描仪能够采集彩色图像，是因为（C）。

A. 扫描镜头可通过彩色光  				B. 扫描仪机身是彩色的

C.用RGB滤色片    						D. 相机软件能识别

33.除数字相机外，可以进行数字影像采集的设备有（B）。

A.胶卷相机    	B. 手机      C. 喷绘机      D. 胶片电影摄影机

34.手机能够采集彩色图像，是因为（D）。

A. 镜头可通过彩色光   				B. 相机软件能识别

C.手机壳是彩色的    					D.使用RGB滤色片

35.调幅加网的三个要素是（B）。

A.加网线数/网点大小/网点形状     		B.加网线数/网点形状/加网角度

C.网点大小/网点形状/网点角度     		D.加网线数/网点大小/加网角度

36.印刷中，调频网点的扩大率一般（C）调幅网点。

A. 时高时低	  	B. 等于 			C. 高于	    D. 低于

37.决定调幅网点图像精细程度的参数是（A）。

A.加网线数    B. 加网角度   	C.网点大小    D.网点位置随机程度

38.印刷中，加网线数150Lpi的网点扩大率一般（D）加网线数80Lpi。

A. 时高时低	   B. 等于 		C. 高于	   D. 低于

39.决定调幅网点排列取向的参数是（B）。

A.加网线数  	B. 加网角度  	C.网点大小   	D.网点位置随机程度

40.印刷中，方形网点中间调的扩大率一般（A）其他阶调段。

A. 高于	   	B. 等于   	C.时高时低	  	D. 低于

41.在附有底色、底图的页面中，将衬底图文尺寸规模略微扩展至版面外，这一处理称为（A）。

A. 出血		 B. 留白		   C. 流血		   D. 缩放

42.一台计算机直接制版机的分辨率为2540dpi，其曝光点直径/边长为（D）微米。

A. 25     		B. 0.5    		C. 50       	D. 10

43.内滚筒型设备曝光时的（D），所以重复精度高。

A. 记录材料转动  	 B.转镜静止  C.转镜高速转动   D. 记录材料静止

44.在外滚筒型记录设备中，通过（D）的横向移动和滚筒旋转实现曝光。

A.转镜			B.丝杠	       C.滚筒	     	D.激光记录头

45.面向胶印，输出网点阳图胶片时，应采用版面（D）设置。

A.非镜像	    	B. 旋转180度	  	C. 旋转90度	    D. 镜像

46.调整了计算机直接制版机的激光强度，应立即进行（D）。

A. 电压测试   	B. 光强测试    C. 网点形状测试   	D.记录线性化

47.数字印前处理中，将原始图像转换为半色调的主要途径为（C）。

A. 胶卷相机摄影   B. 制版照相机 	C. RIP加网 	D. 软件绘制

48.打印生成页面PDF时，选择“最小文件大小”，一般（A）不满足胶印要求。

A. 图像分辨率  	B. 色彩   		C. 尺寸   		D. 退底

49.（A）是一种面向成像输出的页面描述语言。

A. PostScript  	B. PDF   		C. JDF    		D. PPF

50.静电照相类的数字印刷机，通过激光曝光成像载体消去电荷，形成页面（B）区域。

A. 图文  		B.空白   		C.套准标记    	D. 裁切标记

51.一台计算机激光照排机的分辨率为2400dpi，其曝光点直径/边长为（B）微米。

A. 25    	 	B. 10.58     	C. 21.16       	D. 5.2

52.外滚筒型设备曝光时记录头距离材料（B），所以曝光能量损失小。

A. 远    		B. 近     		C. 中等     	D. 非确定值

53.在内滚筒型记录设备中，通过（A）的高速旋转实现曝光。

A.转镜		 	B.丝杠	       	C.滚筒	      	D.激光记录头

54.面向胶印，输出网点阳图印版时，应采用版面（A）设置。

A.非镜像	   	B. 旋转180度	  	C. 旋转90度	    D. 镜像

55.更换了计算机直接制版机相关的显影液，应立即进行（A）。

A. 记录线性化     B. 浓度测试   	C. 激光测试   D. 网点形状测试

56.数字印前处理中，数字网点图像可以由（B）产生出来。

A. 数字照相机  B. 栅格图像处理器 	C. 喷墨打印机 	D. 制版照相机

57.打印生成页面PDF时，选择“印刷质量”，彩色及灰度图像的分辨率不低于（D）ppi。

A. 72    		B. 144   		C. 1200   		D. 300

58.（B）是一种包含页面描述的文件格式，而不是一种页面描述语言。

A. PostScript  	B. PDF   		C. JDF    		D. PPF

59.静电照相类的数字印刷机，激光曝光过的位置（A）。

A. 不会形成图文  	B. 形成图文   	C.有时形成图文    	D. 充电

60.一台数字印刷机的分辨率为1200dpi，其打印点直径/边长为（C）微米。

A. 25     		B. 10.58     	C. 21.16     		D. 5.2

61.绞轮型设备曝光时，记录材料（A），所以重复精度略低。

A.移动   		B.静止  		C.距离远   		D. 距离近

62.在平面型记录设备中，通过多面转镜旋转或（C）移动实现曝光。

A.转镜		 	B.丝杠	      	C.光束阵列	      	D. 滚筒

63.面向凹印，进行滚筒雕刻时，版面图文方向为（D）。

A.非镜像	    	B. 旋转180度	  	C. 旋转90度	    D. 镜像

64.调整了计算机直接制版机的显影速度，应立即进行（C）。

A. 记录线性化   B. 浓度测试   	C. 网点形状测试   	D. 激光测试

65.除采用栅格图像处理器（RIP）外，数字网点图像可由（D）产生。

A. 数字照相机   B. 数字印刷机 	C. 喷墨打印机   D. Photoshop软件

66.打印生成页面PDF时，选择“标准”，彩色及灰度图像的分辨率不低于（B）ppi。

A. 72    			B. 150   			C. 1200   			D. 300

67.PDF和PostScript对页面元素的描述方式，称为（C）。

A. 设备无关的色空间  				B.计算机图形学

C. Adobe成像模型    					D. 数字图像处理算法

68.静电照相类的数字印刷机上，配置一个（C），使图文间接传递到纸张上。（C）

A. 压印滚筒  		B.印版滚筒   		C.橡皮滚筒   		D. 收纸滚筒

69．爱岗敬业的具体要求主要是树立职业理想、强化职业责任、（    A    ）。

A．提高职业技能                          B. 提高社会影响

C. 提高个人收入                          D. 提高个人修养

70．遵纪守法指的是每个从业人员都要遵守（    C    ），尤其要遵守职业纪律和与职业活动相关的法律法规。

A．社会道德        B. 企业规定      C．纪律和法律      D.自我约束

71．诚实守信的具体要求是忠诚、（    C    ）。

A．尊敬师长        B．遵纪守法       C．维护信誉       D. 举止得体

72．团结互助的基本要求是平等尊重、顾全大局、（    D    ）、加强协作。

A. 光明磊落       B. 公私分明      C. 文明礼貌       D. 相互学习

73．从业人员公平公正应该做到（    A    ）、要不徇私情、不怕各种权势。

A. 坚持按照原则办事    B. 顾全大局      C. 相互学习     D. 团结协作

74. 最早的活字印刷术是由（    B    ）发明的。

A.蔡伦             B.毕昇            C.谷登堡           D.王祯

75. 印刷是使用印版或其方式将原稿上的(    C    )转移到承印物上的工艺技术。

A.图像信息        B.文字信息       C.图文信息        D.电子信息

76. 印刷过程是指（    B    ）三大工艺全过程。

A.分色、晒版、印刷                       B.制版、印刷、印后加工

C.分色、印刷、装订                       D.给纸、印刷、印后加工

77. 常规的印刷的必须具备（   A   ）五大要素。

A.原稿、印版、承印物、印刷原稿、印刷机械

B.文字原稿、图像原稿、纸张、油墨、印刷机

C.照相机、PS版、纸张、油墨、印刷机

D.彩色照片、PS版、纸张、油墨、印刷机

78. 组版软件的作用一方面是组版形成最终的成品版面；另一功能是（ D  ） 。

A.文字处理         B.图像处理       C.扫描            D.输出打印

79. 覆盖一个国家、地区或几个洲的计算机网络称为(    A    )。

A．广域网         B．INTERNET      C．主网        D．互联网

80. 造纸工艺过程一般分为(    A    )。

A.制浆阶段、抄纸阶段、涂布阶段、加工阶段

B.制浆阶段、抄纸阶段、压光阶段、涂布阶段

C.制浆阶段、抄纸阶段、涂布阶段、压光阶段

D.抄浆阶段、抄纸阶段、涂布阶段、压光阶段

81. 与传统印刷相比，数字印刷具有可实现按需印刷、短版印刷单张成本更低、实现可变数据印刷、(    D    )的优势。

A. 提高印刷速度                          B. 提高印刷质量

C. 提高印刷成本                          D. 节省制版时间

82. 造纸工业中，(    B    )不属于植物纤维。

A.棉			      B.石膏       　   C.芦苇		      D.稻草

83. 输入因特网地址前面的http的中文意思是(    D    )。

A. 网页      B. 超文本      C. 浏览信息        D. 超文本传输协议

84. 计算机硬件系统由主机、输入输出设备和(    D    )组成。

A. 内存        B. 硬盘          C.光驱          D. 存储器

85. 油墨的流变性、粘度、中性、酸值、色泽、抗水性以及印刷性能等主要取决于（    A    ）。

A.连接料 	    B.颜料		   C.添加料       D.色料

86. 下列输出设备中输出质量好的是（    C    ） 设备。

A.喷墨打印机      B.激光打印机     C.激光照排机     D.彩色喷绘机

87. A4幅面大小为(    A    ) 。

A.210×297mm      B.185×260mm     C.297×420mm    D.185×130mm

88. 直接制版设备采用的激光功率高于激光照排机，是因为（    C    ）。

A. CTP设备价格高	  B. 激光器降价   C. 印版感光度   D. 设备温度低

89．第一台电子计算机ENIAC是1946年在（    B    ）研制的。

A. 德国          B. 美国         C. 日本         D. 英国

90. 平装工艺流程是印刷页→裁切→折页→（    C    ）→订书→包封面→三面裁切→检查、包装。

A. 刷胶           B. 作书壳        C. 配页         D. 覆膜

91．数字印刷根据成像原理主要分为（    B    ）数字印刷、喷墨成像数字印刷、磁成像数字印刷和电凝成像数字印刷等。

A. 针式        B. 静电成像        C. 连续            D. 按需

92. 印刷油墨所形成的颜色空间是 (    B    ) 颜色空间。

A.RGB             B.CMYK            C.Lab             D.HSL

93. 一般文字输出精度与（    B    ）有关。

A.计算机和文字库的精度	                B.输出设备与字库的精度

C.扫描仪和字库的精度       	            D.CPU（中央处理器）速度

94．计算机内部采用的数制是（    A    ）进制。

A. 二              B. 十             C. 百             D. 千

95. 骑马订适用于装订(    B    )书籍。

A. 薄厚适中        B. 较薄          C. 较厚        D. 任意厚度

96. 色料有 (    A    ) 两种。

A.颜料，染料                             B.有机颜料，无机颜料

C.颜料，有机颜料                         D.无机颜料，颜料

97．计算机病毒的特点是传染性、潜伏性、（    B    ）。

A. 优越性         B. 破坏性        C. 修复性        D.持久性

98. 文件传输服务器的简称是(    C    )。

A. PDF             B. FBD            C. FTP           D.DOS

99. 纸张由纤维、填加料、(    D    )和色料组成。

A. 连接料          B. 附加料          C. 麦草          D. 胶料

100. 打印机属于（    A    ）设备。

A．输出设备       B．输入设备      C．存储设备       D．计时设备

101. 在局域网中传输文件时，首先需要（    B    ）。

A．建立自己的文件夹               B．登录服务器

C．打开对方的机器                D．在对方机器上建立文件夹

102. 通过Internet发送或接收电子邮件(E-mail)的首要条件是应该有一个电子邮件(E-mail)地址，它的正确形式是(    D    )。

A. 域名      B. 用户名      C. 域名@用户名       D. 用户名@域名

103. 常见的补字方法有三种，它们是图形扫描补字法、字形拼凑法和(    C    )。

A. 字形切割补字法                        B. 相近文字补字法

C. 笔划拼字法                            D. 字型调整补字法

104. 公文的文头一般由文件编号、文件密级、版头、发文字号、签发人姓名及(    D    )几部分组成。

A. 目录          B. 注释           C. 书眉线         D. 分隔线

105. 版面是指书刊、报纸的一面中，（    C    ）的总和。

A.正文部分和空白部分                     B.图、文部分

C.图、文部分和空白部分                   D.图片部分

106. 在科技书刊排版中，公式中的各种数理化单位、函数等运算符号之间，要根据内容空开一点距离，一般为同样字号汉字大小的(    B    )。

A. 八分           B. 四分          C. 对开        D. 一倍

107. 字行排版禁则规定：一行中不能只有一个字，不允许一面中(    A    )。

A. 只有一行文字    B. 有多行文字   C. 只有一个图     D. 有多个图

108. 表格的字号一般(    C    )正文的字号。

A. 小于       B. 大于       C. 小于或等于     D. 大于或等于

109. 文字在表格内回行处理的方法有(    D    )；另行顶头排，回行时缩进一字；齐头排。

A. 另行空一字，回行后齐字排       B. 另行空一字，回行后居中排

C. 另行空一字，回行后居右排       D. 另行空一字，回行后顶格排

110. 排化学元素符号应用(    B    )体。

A. 白斜         B. 白正           C. 黑斜         D. 黑正

111. 字距是指(    D    )之间的间隙。

A. 面与面        B. 两行文字      C. 两栏文字       D. 两个文字

112. 开本是指图书幅面的大小，用一张(    A    )能裁切成多少页来表示。

A. 一张标准全张纸   B. 一张对开纸    C. 一张四开纸   D. 一张八开纸

113. 标点的类型有三种选择，分别是：开明、(    A    )和对开。

A．全身          B．对开         C．半角         D．随文

114．行距是指(    A    )之间的间隙。

A. 两行文字       B. 两个文字     C. 两页        D. 两面

115．印刷字大小用磅数P来表示，1P=(    A    )毫米。

A. 0.35            B. 0.70           C. 3.698       D. 4.246

116．脚注是指注释排在本页版面的(    D    )。

A. 左边            B. 右边           C. 上部         D. 下部

117．另面排是指后面的内容不和前面接排，而是转到(    D    )排版。

A. 上一页          B. 下一页        C. 上一面        D. 下一面

118. 书刊版面是由版心、书眉、页码、(    A    )、地脚、订口、切口组成。

A. 天头           B. 翻口          C. 插图           D. 表格

119. 常用的基本印刷字体有(    B    )、仿宋、楷体和黑体。

A. 综艺           B. 书宋          C. 大黑         D. 彩云

120. 标题占行的多少与(    C    )、标题字号、版面排版的松散与紧凑等因素有关。

A. 页数          B. 字体         C. 开本大小       D. 插图

121. 表格的用线有一个规则：四周框线用(    B    )，表内行线和栏线有正线。

A. 花线           B. 反线          C. 双线          D. 点线

122. 化学公式中的反应号一般长度为(    D    )字。

A. 四分           B. 对开          C. 一个          D. 两个

123. 就版面而言，竖排与横排之间相当于坐标系顺时针旋转(    B    )。

A. 45°           B. 90°          C. 135°         D. 180°

124. (    C    )适合于排图书的正文。

A. 黑体字         B. 大标宋体字    C. 宋体字      D. 琥珀体字

125. 基线是指一行文字横排时(    C    )的基础线。

A. 左边           B. 右边          C. 下沿          D. 上沿

126. 科技排版的基本要求可以概括为(    D    )。

A. 简明、随意、规范、美观                B. 繁琐、准确、规范、美观

C. 繁琐、随意、规范、美观                D. 简明、准确、规范、美观

127. 常用A3纸的尺寸是(    B    )。

A. 210×297(mm)                          B. 297×420(mm)

C. 787×1092(mm)                         D. 859×1168(mm)

128. 在图书排版中标题不允许出现(    A    )。

A. 背题           B. 撞题          C. 叠题          D. 并题

29. 出版物的基本用字是根据（    C    ）、排版内容、篇幅长短而定的。

A. 字体           B. 字号          C. 开本幅面大小     D. 插图

130. 科技公式排版结构复杂，排版中公式中的计量单位全部排为(    B    )。

A. 白斜体            B. 白正体        C. 黑斜体         D. 黑正体

131. 图题通常用与正文(    B    )的字号。

A. 大一号       B. 相同或小一号     C. 大二号     D. 相同或大一号

132. 竖排中如果出现外文字母和阿拉伯数字，应按规定竖放，即（    D    ）。

A. 头朝左、脚朝右                        B. 头朝上、脚朝下

C. 头朝下、脚朝上                        D. 头朝右、脚朝左

133. 注释的注线一般采用(    A    )。

A. 正线           B. 反线          C. 花线          D. 点线

134．竖排时基线是在字行的(    C    )。

A. 上沿            B. 下沿          C. 右侧          D. 左侧

135. 根据国家有关规定，公文应采用(    B    )幅面。

A. A3             B. A4             C. A5             D. B5

136．数学公式排版应沿着主线对齐排，主线指主体符号的中线，公式的等号、主分式线均应在主线上，且主线应(    D    )辅线。

A. 随意          B. 短于          C. 等于           D. 长于

二、判断题

1.要实现客户远程彩色打样，客户需要维护自身显示器、打印机及其ICC特性文件。(    √    )

2.在自然界中，人眼视野中的颜色，大多数源于反射光。(    √    )

3.如果绝对黑体在某一温度下热辐射光的颜色与光源色近似，则将该温度称为光源的“色温”。(    √    )

4.透射原稿照明应采用色温为6500K的光源。(        )

5.要实现客户远程彩色打样，若客户需要，印刷单位或专门机构需替客户维护其显示器、打印机及其ICC特性文件。(    √    )

6.在自然界中，人眼视野中的颜色，大多数源于透射光。(        )

7.光源的“色温”是光源自身的温度。(        )

8.反射原稿照明应采用色温为6500K的光源。(   √    )

9.在印刷机台上，完全采用屏幕彩色软打样是完全不可行的。(        )

10.在自然界中，人眼视野中的颜色，源于反射光和透射光。(    √    )

11.光源的“色温”是光源受到绝对黑体辐射后的温度。(        )

12.透射原稿照明应采用色温为5500K的光源。(        )

13.色彩管理核心之一是色彩转换模块CMM。CMM是用来进行图像彩色识别的。(        )

14.灰度图像像素的R、G、B三色数值都相等。(        )

15.数字图像处理条件下，采用层次调节工具，处理次数越多，图像层次越丰富。(        )

16.灰度图像文件中，记录了每个像素的排列位置和灰度级。(    √    )

17.灰度图像每个像素只有一个值，用来表达图像明暗。(        )

18.数字图像处理条件下，采用层次调节工具，对调节处理效果不满意，应返回原图重新调节，而非对不满意的图像继续调节。(        )

19.CMYK图像文件中，记录了每个像素的排列位置和四色网点面积率。(    √    )

20.灰度图像是达到中性灰平衡的CMYK图像。(        )

21.数字图像的灰度级数有限，进行层次曲线处理，会损失灰度级。(     )

22.LAB图像文件中，记录了每个像素的排列位置和L*/a*/b*色度值。(    √    )

23.由于图像中没有中性灰颜色，因此，印刷是否达到中性灰平衡就不太重要了。(        )

24.印刷时采用的四色油墨与分色软件中CMYK设置不同，复制的图像色彩不会有改变。(        )

25.专色是印刷品上的某些颜色不是采用三原色叠印方法印刷出来，而是用专门为该色调配的油墨、专门为该色制作的分色版一次性印刷出来的颜色。(    √    )

26.无论图像中是否有灰色，印刷的中性灰平衡都应保持。(        )

27.分色时，将铜版纸印刷的色彩特性文件用于胶版纸，不会出问题。(        )

28.印刷中性灰平衡出现偏差，偏向红色，则图中的黄色也偏向橙红色。(        )

29.分色时，将铜版纸印刷的色彩特性文件用于新闻纸，不会出问题。(        )

30.专色是印刷品上的颜色是采用专门购置的三原色叠印方法印刷出来的颜色。(        )

31.通常，在达到中性灰平衡时，品红版的网点面积率高于黄和青版。(        )

32.加网线数175 Lpi的印刷复制，图像原大复制，采用超过350 dpi分辨率扫描的图像是完全不必要的。(        )

33.数字相机的像素数越高，对影像的采集越精细。(    √    )

34.若扫描仪的最大密度范围太小，则有可能造成原稿暗调层次丢失。(    √    )

35.出现龟纹（“撞网”）一定来源于网线角度错误。(        )

36.加网线数100 Lpi的印刷复制，图像边长放大成原来的3倍，扫描分辨率设为600dpi。(       )

37.高像素数数字相机拍摄低亮度景物暗调时，图像质量特别好。(        )

38.出现龟纹（“撞网”）不一定来源于网线角度错误。(    √    )

39.若数字相机的感光芯片尺寸小而像素数高，则有可能使拍摄的图像暗调呈现出噪点或模糊。(    √    )

40.加网线数150 Lpi的印刷复制，图像边长放大成原来的20倍，扫描分辨率设为3000 dpi。(       )

41.2500万像素的数字相机所拍摄图像的质量比1800万像素的好，是没有疑议的。(        )

42.若数字相机的感光芯片尺寸小而像素数高，则有可能使拍摄的图像暗调层次质量差。(   √    )

43.来自印刷品的图像原稿未进行去网，有可能导致印刷品出现龟纹。(    √    )

44.加网线数高，肯定能获得优秀的图像印刷复制品。(        )

45.对印刷品进行扫描再复制时，在Photoshop软件上去除干扰条纹是不可能的。(        )

46.采用调频加网技术，肯定能获得优秀的图像印刷复制品。(        )

47.用Photoshop软件上去除印刷品扫描图像的网纹，可进行“锐化”处理。(        )

48.在新闻纸印刷中，采用175Lpi的加网线数，存在风险。(    √    )

49.在扫描仪上去除印刷品扫描图像上的网纹，应将去除网纹的加网线数与印刷品加网线数相同。(    √    )

50.外滚筒型记录设备，记录材料贴附在滚筒内壁上。(        )

51.缩写“CTP”指的只是“计算机直接制版”。(        )

52.除静电成像方式外，喷墨也是数字印刷机的类型之一。(    √    )

53.RIP的作用是：对页面描述语言或页面描述信息进行解释，形成图文信息对象。(        )

54.打印生成PDF文件时，质量高低的设置不影响页面中文字的质量。(        )

55.PDF可用于图文传播，但不能用于多媒体音视频领域。(        )

56.内滚筒型记录设备，记录材料贴附在滚筒外壁上。(        )

57.除喷墨成像方式外，纳米成像也是数字印刷机的类型之一。(    √    )

58.RIP的作用是：对页面描述语言或页面描述信息进行解释，形成图文信息对象，并将59.图文对象栅格化，获得能够记录的数据。(        )

60.打印生成PDF文件时，质量高低的设置会影响到页面中文字的质量。(        )

61.PDF可用于图文传播，不能用于银行间票据生成和传递。(        )

62.缩写“CTcP”指的是“面向传统印版的计算机直接制版”。(    √    )

63.内滚筒型记录设备，记录材料贴附在滚筒内壁上。(    √    )

64.缩写“CTF”指的是“激光照排输出胶片”。(    √    )

65.静电成像是性能最佳的数字印刷方式。(        )

66.RIP的作用就是对图文进行加网。(        )

67.打印生成PDF文件时，质量高低的设置影响页面中图像的质量。(        )

68.PDF既可以用于图文传播，也可以适应多媒体、3D、银行间金融信息传递需求。(        )

69. 职业道德和法律的区别在于：职业道德体现了从事一定职业活动的人们的自律意识。

(    √    )

70. 职业道德主要内容是爱岗敬业、诚实守信、奉献社会。(    ×    )

71. 职业道德适用范围没有局限性。(    ×    )

72. 没有职业道德的人干不好任何工作。(    √    )

73．遵纪守法指的是每个从业人员都要遵守纪律和法律，尤其要遵守职业纪律和职业活动相关的法律法规。(    √    )

74．职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在特定的工作和劳动中以其内心信念和特殊社会手段来维系的，以善恶进行评价的心理意识、行为原则和行为规范的总和，它是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的、非强制性的约束机制。(    √    )

75. 职业道德和法律的区别在于，职业道德体现了从事一定职业活动的人们的自律意识。(    √    )

76. 职业道德主要内容是爱岗敬业，诚实守信，奉献社会。(    ×    )

77. 职业道德适用范围没有局限性。(    ×    )

78. 平版印版上图文部分和非图文部分处在同一平面上，它们之间没有明显的高度差。(    √    )

79. 平版胶印只是平版印刷的一种，它与石版印刷、珂罗版印刷等方法一起，被统称为平版印刷。(    √    )

80. 在印版上表示图文部分的化学物质亲水不亲油（即水可以附着在印版的图文部分，而油墨不可以附着在图文部分）。(    ×    )

81. 骑马订适用于装订中厚本书籍。(    ×    )

82. 128g铜版纸是指纸张的单位面积质量是128克。(    √    )

83. 第一台电子计算机ENIAC是1946年在美国研制的。(    √    )

84. 计算机内部采用的数制是十进制。 (    ×    )

85. 在同一建筑内或覆盖几公里内范围的网络称为局域网。(    √    )

86. 通过Internet发送或接收电子邮件(E-mail)的首要条件是应该有一个电子邮件(E-mail)地址，它的正确形式是用户名@域名。(    √    )

87. 计算机病毒的特点是传染性、潜伏性、破坏性。(    √    )

88. 文件传输服务器的简称是FTP。(    √    )

89. 精装一般分为书芯加工、书壳的制作以及套合（上书壳）三个工序。(    √    )

90. 印刷技术的发展趋势是数字化、集团化、多样化。(    ×    )

91．数字印刷是利用数字技术对原稿上的图文信息进行处理，然后通过数字印刷机将油墨或色料直接转移到承印物表面而得到印刷品的印刷过程。(    √    )

92. 印刷的要素分别为原稿、印版、油墨、承印物、印刷机。(    √    )

93. 覆盖一个国家、地区或几个洲的计算机网络称为互联网。(    ×    )

94．操作系统应属于软件系统的系统软件。(    √    )

95．计算机操作系统是运行在计算机基本硬件系统上的最基本的系统软件。(    √    )

96. 印刷用纸的分类：新闻纸；凸版纸；胶版纸；铜板纸；白卡纸；特种纸等。(    √    )

97．印刷过程是指给纸、印刷、印后加工三大工艺全过程。(    ×    )

98. 造纸工艺过程一般分为制浆阶段、抄纸阶段、压光阶段、涂布阶段。(    ×    )

99. 平版印刷是采用油（油墨）水（润湿液）不相溶原理来完成印刷。(    √    )

100. 计算机硬件系统由主机、输入输出设备和内存组成。(    ×    )

101. 印刷是使用印版或其方式将原稿上的电子信息转移到承印物上的工艺技术。(    ×    )

102. 高级语言源程序必须翻译成目标程序后才能执行，完成这种翻译过程的程序叫编译程序。(    √    )

103. 平装工艺流程是印刷页→裁切→折页→刷胶→订书→包封面→三面裁切→检查、包装。(    ×    )

104．数字印刷根据成像原理主要分为静电成像数字印刷、喷墨成像数字印刷、磁成像数字印刷和电凝成像数字印刷等。(    √    )

105. 色料有有机颜料、无机颜料两种。(    ×    )

106. 与传统印刷相比，数字印刷具有可实现按需印刷、短版印刷单张成本更低、实现可变数据印刷、提高印刷质量的优势。(    ×    )

107. 竖排排版中，句号、问号、叹号、顿号、分号和冒号是放在字的下方偏左。(    ×    )

108. 竖排中如果出现外文字母和阿拉伯数字，应按规定竖放，即头朝右、脚朝左。(    √    )

109. 行首不允许出现前引号、前括号、前书名号。(    ×    )

110. 当转行时遇到一串数字、化学元素符号等不可分开的内容时，允许中间断开回行。(    ×    )

111. 专用公文是指如外交、司法文件等在一定部门和业务范围内使用的文字材料。(    √    )

112. 一般公文无封面，除正文外首页上有文头起到了封面的作用。(    √    )

113. 常见的报纸幅面一般有对开对折、四开对折。(    √    )

114. 由于报纸排版用字小、行距小的特点，正文字体通常采用黑体。(    ×    )

115. 文字录入只要求熟练。(    ×    )

116. 字模是表示文字、符号的数字化信息，专供显示和输出使用。(    √    )

117. 分栏是指把版心分成二列或数列，栏与栏之间通常用空格或线分隔开。(    √    )

118. 版样的特点是直观，一目了然，特别方便操作者，适用于编排结构复杂，要求准确严格的版面。(    √    )

119. 数学公式排版应沿着主线对齐排，主线指主体符号的中线，公式的等号、主分式线均应在主线上，且主线应长于辅线。(    √    )

120．背题是指标题与正文背离，一般与正文字号相同、随正文排、不居中的小标题不存在背题的问题。(    √    )

121. 图书排版中常用的外文字体有宋体、楷体、黑体和仿宋体。(    ×    )

122. 省线表是有意识地减少有线表中的一些线，追求简洁的效果。(    √    )

123. 根据国家有关规定，公文应采用A3幅面。(    ×    )

124. 表格总体大小是指表格横方向的总宽度和竖方向的总高度，需要根据表格结构及当前版心考虑。(    √    )

125. 正线俗称“粗线”，反线俗称“细线”。(    ×    )

126. 竖排时基线是在字行的左侧。(    ×    )

127. 注释的注线一般采用反线。(    ×    )

128. 化学式过长、一行排不下时可以转行排，与数理公式类似，应尽可能在“—→”、“＋”、“＝”处转行，呈阶梯式排列。(    √    )

129. 插图排法中应按照读者正常阅读顺序，应先排插图，后排正文。(    ×    )

130. 字号大小有两种表示方式：号数制、点数制。(    √    )

131. 没有文字内容，只有序号的标题叫无序标题。(    ×    )

132. 正确的图书内容排版顺序是封面、扉页、内容提要、版权页、前言（或序）、目录、正文（包括诸论）、附录、参考文献、索引、后记。(    √    )

133. 图书中空白页、标题页（只有标题、无正文）一般不排书眉，另面起排的篇、章所在页有时也要求不排书眉。(    √    )

134. 图书排版中，标题的排法一定要全书统一。(    √    )

135. 当一页出现多幅图片时，插图的排放应按相关正文的顺序为准，可以颠倒顺序。(    ×    )

136. 文字录入错字率的计算方法为：错字率=被检查总字数/错字总数×1000‰。(    ×    )

137. 书刊版面是由版心、书眉、页码、天头、地脚、订口、切口组成。(    √    )

138. 另面排是指后面的内容不和前面接排，而是转到下一页排版。(    ×    )