- 第十九届北京市印刷行业职业技能大赛

装订工初赛知识复习题

- 单项选择题：

1、装订质量标准体现了人们对书刊质量的( A )要求。

A．基本     B．最初       C．最终       D．过程

2、装订质量的优劣关系到( B )。

A．环境保护                  B．阅读和使用期限

C．书刊售价高低              D．劳动力成本

3、公元1440一1448年，发明了铅合金字、油墨、木制印刷机的德国人是( C ）

A．牛顿     B．伽利略     C．谷登堡      D．爱因斯坦

4、以下装订成本最低的是( A )。

A．骑马订    B．胶订    C．精装    D．蝴蝶装

5、以下书籍装订方式中工艺流程最长的是( C )。

A．骑订      B．胶订       C．精装     D．活页装

6、需要对书芯进行铣背、开槽处理的订联方法是( C )。

A．骑订      B．三眼订    C．胶订    D．塑线烫订

7、撞页前要确认印张的( A )和侧规边，并以这二边作为直角基准面。

A．叼口    B．拖梢    C．色标    D．信号条

8、当裁切完成后，切刀和( B )均返回初始位置。

A．推纸器    B．压纸器    C．裁切尺寸    D．编码器

9、裁切时，必须根据裁切物的( C )，选择适当的刀刃角度。

A．长度     B．宽度        C．硬度    D．幅度

10、折页机堆纸台上，待折页印张间的错位应小于等于( A )mm。

A．1          B．2          C．3          D． 4

11、在折页机输纸机结构中，当折页印张克重发生较大变化时，要及时调节( B )。

A．纸间    B．吸纸长度    c．吸纸宽度    D．吸纸速度

12、书帖中折缝折空会引起( C )不准。

A．头脚尺寸    B．口子尺寸    C．版心    D．封面

13、配页就是将经折页成帖的全书所有书帖或单张，按( D )配叠齐全的工艺。

A．机种不同                  B．操作人员不同

C．排版方式不同              D．页码顺序

14、当配页机叼牙叼页过紧，就会造成( B )帖。

A．缺         B．撕        C．错        D．乱

15、配页机的错帖控制是采用( D )检测装置。

A．长度    B．宽度       C．高度      D．图文

16、锁线机上送帖轮下压的时间与订书架靠板接帖的时间配合不当，就会造成(  C  )帖。

A．多    B．少    C．缩    D．套

17、锁线机穿线针、钩线针与底针的位置不正，就会造成( B )。

A．漏针    B．断针    C．断线    D．线松

18、( A )g／㎡及以下的四折页书帖，可用交叉锁来锁线。

A.  40    B．52       C．70       D．80

19、骑马订的订联是在( A )位置。

A．书脊     B．折缝       C．天头      D．地脚

20、骑马订订位为钉锯外钉眼距书芯上下各1／4处，允许误差为( C )．mm。

A．+1          B．+2         C．+3         D．±4

21、骑马联动线三面刀在换刀前一定要先( D )。

A．清洁换刀部位             B．准备好工具

C．带好手套                 D．切断电源

22、在无线胶订联动线中，( B )是最主要的设备。

A．配页机    B．胶订机    C．剖双联机      D．三面刀

23、PUR热熔胶预热桶的使用温度一般控制在( C ) ℃左右。

A．70          B．90           C．110          D．130

24、需对书芯进行扒圆、起脊的订联方法是(   C   )。

A．骑订       B．无线胶装    C．精装    D．活页装

25、常用的金属箔多为( D )。

A．金箔      B．银箔      C．铜箔    D．电化铝

26、精装书籍套合时，应以( C )规矩为准。

A．天头    B．地脚     C．飘口      D．口子

27、一本书16 开 32版、10帖、有封面，总共50000本期刊的书芯用纸令数是( C )。

A．12．5令    B．25令    C．1000令    D．1012．5令

28、纸张是书籍本册的( A )材料。

A．主体       B．装帧    C．订联    D．黏结

29、精装套合塑料类封面时，应在胶黏剂中加入一定比例的( D )黏结剂。

A．101        B．104       C．501       D．504

30、使用骨胶温度允许范围的是（ C ）

A、45°    B、60°    C、70°    D、100°

31、精装书用的纸板含水量应保持在（ B ）

A、5%    B、10%    C、18%    D、20%

32、质量管理国际上和我国提倡哪种管理方法？（ D ）

A 质量检查 B 统计质量

C 全面质量管理 D 建立质量管理体系

33、精装书封二和封三纸板之间的距离称什么？（ C ）

A、中腰    B、中缝    C、中径    D、书背

34、甲骨文，产生于我国（   B   ）。

A.夏朝   B.殷商时代        C周朝        D秦朝

35、A5开本尺寸为（ C ）mm。

A、184×130 B、203×140 C、210×148  D、208×144、

36、书籍开本尺寸大32开应是（ C ）mm。

A、210×147    B、184×130    C、203×140    D、203×130

37、书籍最早的装订形式是（ C ）。

A、简策装    B、卷轴装    C、龟册装    D、经折装

38、无线胶订热熔胶涂层干燥后不应厚于（ B ）mm

A、1    B、1.2    C、3    D、3.5

39、裁切书芯的允差值为（ C ）mm。

A、0.5    B、1    C、1.5    D、2

40、裁切8K页张属于（ A ）种开料方法。

A、正开    B、偏开    C、变开    D、异开

41、垂直交叉折也称（ C ）

A、对折    B、平行折    C、转折    D、翻身折

42、堵头布的长度应是多少？（ D ）

A、书背宽加20mm     B、书背宽加40mm

C、比书背窄2mm    D、书背宽或书背弧长

43、A4开本尺寸应是（B  ）mm。

A、260×187    B、297×210

C、260×184    D、299×208

44、我国最早的书籍联接形式是？（ D ）

A、粘连订    B、三眼线订   C、古线订    D、扎结订

45、书刊厚度在15mm时，书背字允许误差(  A   )mm。

A、2      B、2．5      C、3         D、3．5

46、裁切新闻纸刀片的α角一般应在（ C ）

A、10～15° B、15～20°  C、21～24°   D、25～30°

47、铁丝号数与线径的对应关系是21号铁丝线径（ D ）mm。

A、0.55    B、0.61    C、0.71    D、0.84

48、国标B系列纸张尺寸应为（ D ）mm。

A、787×1092        B、900×1280

C、880×1230        D、1000×1400

49、装订锁线用线60支纱6股，其型号表示为（  A  ）

A、S606      B、42S6      C、S424      D、S642

50、切书版纸时切刀的α角应保证在(  B  )。

A、17°  B、23°  C、30°   D、33°

51、无线胶订机铣背后拉槽深度应是(  B  )mm。

A、0．5～l    B、l～2   C、l．5～2   D、2～2．5

52、精装书封壳大出书芯的部分称（ D ）

A、书口    B、切口    C、包边    D、飘口

53、蔡伦造纸，是在（   C   ）

A.公元前二世纪   B.西汉    C.东汉    D.秦朝

54、纸张的重量单位是（ C ）

A、每一全张纸的克重       B、每一米纸的克重

C、每一平方米纸的克重    D、每一百平方米纸的克重

55、精装书封壳包边内所粘的单张页称（ B ）

A、环衬纸    B、封里纸    C、衬纸    D、垫纸

56、以下那两种材料粘结为渗透粘结？（ B ）

A、复膜纸与纸板         B、纸张和纸板

C、PVC涂料纸与纸板      D、玻璃与塑料

57、卷轴装，蝴蝶装都采用（    D    ）。

A、扎结订   B、古线订   C、三眼线订   D、粘联订

58、宋朝盛行的装订形式是什么装？（ C ）

A、卷轴装    B、简策装  C、蝴蝶装   D、经折装

59、三面刀切书后上大的原因是（   B   ）

A、后靠板向前倾斜 B、千斤压力过大

C、压书舌过高 D、千斤压力小

60、切六开纸的开料方法属于（ B ）。

A、正开    B、偏开    C、变开    D、异开

61、A4书刊封面大折前口用(  D  )设备加工为宜。

A、联动生产线     B、圆盘包本机

C、椭圆包本机     D、长条包本机

62、裁切纸板的允差值为（ B ）mm。

A、±0.5    B、±1    C、±1.5    D、±2

63、精装书飘口宽4±0.5mm适用于（  A  ）开本书籍。

A、8K以上      B、16K      C、32K      D、64K

64、国标中折页相邻页码中心点允差是多少mm？（ B ）

A、≤2   B、≤3   C、≤5   D、≤6

65、国标要求EVA热熔胶的软化点≥（  D   ）。

A、30℃     B、45℃     C、60℃     D、82℃

66、裁切成品书尺寸允差应为（   C   ）

A、0.5mm   B、1mm    C、1.5mm   D、2mm

67、无线胶订机铣背装置圆刀盘倾斜安装，刀片与水平成角度（ D ）

A、150    B、100    C、50    D、0.50

68、三面刀切书后上小的原因是什么造成的？（ A ）

A、后靠板向前倾斜 B千斤压力过大

C、压书舌过高 D书册松暄

69、铁丝号数与线径的对应关系是，22号铁丝线径多少mm？（ C ）

A、0.55    B、0.61    C、0.71    D、0.84

70、电化铝中色层起的作用是（  C   ），

A、脱离基膜层       B、粘结镀铝层

C、呈现颜色         D、支撑各涂层便于连续生产

71、A型纸开本尺寸中A4尺寸应是(  B  )

A、260× 185        B、297×210

C、210× 148        D、420×297

72、毕昇发明活字印刷是在（  B  ）朝。

A.唐        B.宋         C. 元      D.    明

73、书籍金刚经的装订形式是（   B   ）。

A、简策装    B、卷轴装    C、龟册装    D、经折装

74、电化铝的镀铝层起的作用是（  C   ），

A、脱离基膜层        B、粘结色层

C、呈现金属光泽      D、支撑各涂层便于连续生产

75、锁线机订书架的运动为前后摆动，摆幅为（ D ）

A、15°   B、20°    C、25°    D、26°30´

76、电化铝的聚脂薄膜起的作用是（ D ）

A、反射光线        B、粘结色层

C、粘结镀铝层      D、支撑各涂层便于连续生产

77、我国装订技术由龟册装到活页裱头装经过的形式种类数（ C ）

A、12    B、13    C、14    D、15

78、唐朝盛行的装订形式是什么装？（  D  ）

A、简策装    B、卷轴装    C、龟册装    D、经折装

79、书刊厚度在32mm时，书背字允许误差(  C  )mm。

A、2     B、2．5      C、3      D、3．5

80、胶订包本机型号的字母标识为下列那种？（ A ）

A、BBJ      B、BBY       C、BB       D、DBJ

81、三面刀裁书产生“破头”原因，主要是什么？（ D ）

A、书册太松暄    B、书册纸太软

C、书册纸太硬    D、没安装划路刀

82、申威达切纸机刀片运动形式为（ D ）

A、平动     B、转动    C、垂直   D、平动加转动

83、铁丝钉书时机头出现订脚乱扎的主要原因是（  D  ）

A、铁丝过软    B、输丝过短

C输丝过长   D、铁丝两端出钩

84、一精装书，书背纸宽度40mm，纱布宽应是(   D   )mm。

A、40       B、50         C、60        D、80

85、飘口宽为3±0.5mm用于多大开本的精装书？（  C   ）

A、8K      B、16K      C、32K      D、64K

86、正度纸，通常是指（  B  ）

A、850×1168      B、787×1092

C、880×1230     D、890×1240

87、裁切30 K页张属于哪种开料方法？（  B  ）

A、正开    B、偏开    C、变开    D、异开

88、5令100克正度胶版纸重（  C  ）公斤。

A、150       B、185      C、215     D、225

89、质量员定期或不定期检查操作者生产的半成品或成品叫（ D ）

A、自检     B、互检

C、下工序对上工序的检查    D、抽检

90、铁丝号数与线径的对应关系，23号铁丝线径（ B ）mm。

A、0.55    B、0.61    C、0.71    D、0.84

91、配页机贮贴高度不得超过挡帖板高度(  B  )mm

A、l00    B、150    C、200   D、250

92、开料方法有几种？（ C ）

A、1种  B、2种   C、3种    D、4种

93、今后平装书的订法发展方向是什么？（ C ）。

A、锁线订    B、铁丝平订

C、无线胶订    D、骑马订

94、PVAC乳液有效期为（ B ）

A、2年    B、1年  C、6个月    D、10个月

95、折页遇有拼图时，允差值是（ C ）。

A、0.5    B、1    C、1.5    D、2

96、精装书封壳糊制时的干燥方法应选用（ D ）。

A、烘干    B、日晒    C、吹风    D、自然干燥

97、我国现代常用折页机型号是（ D ）。

A、ZY104全开刀式      B、ZY201对开栅拦式

C、ZY202对开刀式      D、H660对开栅刀混合式

98、用毫米厚度作为分类单位的材料是（ D ）

A、纸张    B、卡纸    C、漆布    D、纸板

99、烫印用版材料一般为（ D ）。

A、铁    B、钢    C、铝    D、铜

100、聚胺脂热熔性胶的符号是（   A   ）

A、PUR    B、VAE     C、 EVA      D、PMA

二、判断题：

1、印后加工是使经印刷的印张获得最终所要求形态和使用性能的生产技术总称。( √  )

2、书刊的装订，实际上包括订和装两大工序。(√  )

3、装订机械具有品种多、机械结构复杂及动作简单等特点。( × )

4、在书刊装订生产过程中，从原料到成品的各项工序安排称为工艺流程。( √ )

5、装订各种生产工艺流程都是围绕生产效率和产品质量的提高为宗旨。( √ )

6、铣背是书刊胶订工艺中必不可少的工序。( × )

7、撞页是裁切和折页前必须完成的首道工序。( √ )

8、切纸机压纸器作用是将经定位的纸张压紧。( √ )

9、裁切刀条的长度应大于裁切刀片的长度。( √ )

10、一般薄和轻的纸张可采用撞击法进行理纸。( × )

11、全张纸折4折就是32 开。( × )

12、折页时保持一定输纸间距是为了防止前后两张纸相碰。( √ )

13、骑订工艺与其他书刊装订工艺主要区别在于书帖要集套帖。( √ )

14、配页机吸嘴的吸气量是固定不变的。( × )

15、配页书册检查要点就是按照书背处印刷的阶梯形折标为准。( √ )

16、锁线机书帖输送通道上螺钉松动、突起，有毛刺都会造成输送阻塞及撕帖现象。( √ )

17、自动锁线机上搭页机搭帖时必须做到搭页时间和搭页位置正确。( √ )

18、锁线机在锁16开本的书芯时，锁线用针组为2～3组。( × )

19、骑马订贮帖时，书帖在前后两挡规中还应有1mm左右的间隙。( √ )

20、骑马订所用铁丝的型号越大，铁丝直径越粗。( × )

21、骑马订产品其门字钉针脚的宽度有12mm和14mm两种。( √ )

22、无线粘胶订预热胶锅如果不作定时清理，恒温控制就会失灵，甚至引起火灾。( √ )

23、胶粘订在生产过程中，不能把冷的固体胶黏剂直接加入到生产胶锅中。( √ )

24、书芯压平机的三要素是压力大小、受压次数、受压时间。( √ )

25、精装堵头布能增加书帖连接牢度并增添了书刊美观性。( √ )

26、精装书签带主要起装饰作用。( × )

27、书背纸、书背布、书背纸板、堵头布等属于装帧材料。( √ )

28、纸张有尺寸、重量、类型的区别。( √ )

29、精装套合使用的是水溶性合成树脂胶黏剂，全称是聚醋酸乙烯乳液。( √ )

30、推纸器的主要作用是保证纸张的后定位。（ √ ）

31、书刊装订是一个复杂的过程，具有装订品种多、劳动强度高等特点。( √ )

32、护封指套在封面外的包封纸。    （  √   ）

33、版心指书刊印张中印有图文的部分。  （ √ ）

34、左开本书籍是竖排版。    （  ×  ）

35、书背也称书脊。（×）

36、骑马订机头不顺利输丝的原因之一是输料系统磨损（√）。

37、中腰：也称书腰，指封一和封二的联接位置。（ × ）

38、硬衬，指活套简易精装的书芯上另粘的一张灰白硬卡纸。（ √ ）

39、加快装订速度可以缩短出书周期。（ √ ）

40、叼页机构是配页机的最主要机构。（ √ ）

41、最早的书籍连接材料是动物皮和藤条。（√）

42、偏开指不对裁或第一次对裁以后几次间接不对裁的开料方法。（ √ ）

43、由于裁切书册时切刀不锋利造成书册切口部分有凹凸不平的花纹称刀花。 （√  ）

44、将印张按照页码顺序和成品规格尺寸折成书帖的过程称为折页。（√ ）

45、由于书籍在加工时是先装后订的，故称装订。( × )

46、影响烫印效果的因素有压力、温度、材料。（ × ）

47、DQB ××××是半自动骑马联动订书机。（ √ ）

48、双叼辊式配页机分页凸轮每转一周，分页机构动作一次。（ × ）

49、 书籍装订技术的起源比印刷术产生的时间大约早两千年。（√）

50、环衬指精装书书封壳内书心上下一折两页的衬纸。（√）51、最早的汉字是甲骨文。（ √ ）

52、PVAC是聚醋酸乙烯乳液。（ √ ）

53、纸张以每一张纸的每一平方米（m²）多少克（g）重为单位。（√ ）

54、纸张形状有两种不同形式，即平板纸和卷筒纸。（√ ）

55、我国最早的装订形式是龟册装。（ √）

56、精装书签丝带长应是对角线长。（ × ）

57、乙烯与醋酸乙烯在高温高压下共聚而成EVA树脂。（ √ ）

58、书籍在印刷业的加工中主要通过印前处理、印刷加工和印后加工三大工序完成。（√ ）

59、A6纸张尺寸是105mm×74mm。（ × ）

60、双叼辊式配页机凸轮有二个对称的高面和低而。（√ ）

61、大32K尺寸是203×140mm。（ √ ）

62、ZYD ××××是刀式折页机。（ √ ）

63、电化铝第一层为基膜层，起支撑各涂层作用。  （  √  ）

64、裁切精装书芯允差值0.5mm。     （ × ）

65、自动锁线机主要由：搭页机、计数器、锁线机和检测机构四大部分组成。（ √ ）

66、压痕的封面包本出岗线是由于压痕不准确造成的。（√  ）

67、铣背是用铣背刀将书芯书背铣平，成为单张书页。（ √ ）

68、我国出版界出现了周期短而要求质量高的书多的现象。（ √ ）

69、标准化是规范人类实践活动的有效工具。（ √ ）

70、我国出版界出现了异形开本多和特殊加工物多的现象。（ √ ）

71、精装联动机前后加工顺序可以更换。( × )

72、版面，指印刷好的页张，包括图文余白整个部分。（√ ）

73、韦编和丝编是龟册装的一种联结形式。。（ × ）

74、目前我国出版界出现了短版活多的现象。（ √ ）

75、斯塔尔折页机是栅刀混合式的。（ √ ）

76、装订技术由龟册装至简策装为起源阶段。（ √ ）

77、折页方法有垂直交叉折、平行折和双对折。（ × ）

78、手工配帖又分拣配、打配、撒配、双手拉配和拉配。（√ ）

79、液压切纸机的压纸机构对纸叠的压力是利用液压系统来实现的。（√ ）

80、使用骨胶浸泡时骨胶与水比例3：1。（×）

81、PYG ××××是钳式配页机。（ × ）

82、PUR胶涂胶厚度干燥后一般为0.3mm左右。       （ √ ）

83、铣背锯槽锯出的沟槽深度一般为1.5±0.5mm。   （√  ）

84、锁线平锁，即每两帖走一根线路的锁线方法。（×）

85、锁线跳锁，通常称实锁，即每一帖的线路位置相同。（×）

86、单面切纸机主要由工作台、推纸器、压纸器、裁纸刀、刀条等主要部件组成。（√）

87、 右开本书籍是竖排版。     （√  ）

88、书页打开后无接缝的订联方法是蝴蝶装。( √ )

89、数字印后设备能适应小批量、短品种、个性化等按需加工的需求。( √ )

90、数字印刷是对传统印刷的有益补充。( √ )

91、精装环衬的作用是使书芯与书封壳的套合粘连牢固。( √ )

92、书壳有两种结构，一种是全面书壳，另一种是半面书壳。( √ )

93、无线胶订机在对胶锅进行清理时，要防止手的暴露部位被烫伤。( √ )

94、无线胶订机在使用PUR喷嘴后，要及时对喷嘴口进行密封处理。( √ )

95、骑马订在使用过程中封面易从铁丝订联处脱落。( √ )

96、任何配页后的书册都可以用平锁和交叉锁来进行锁线。( × )

97、配页折标就是每个书帖上按配页顺序印刷上去的阶梯形黑方块。( √ )

98、页张数量多少是决定书芯厚度的唯一条件。( × )

99、对于厚和重的纸张可采用错动法进行理纸。( × )

100、平装书籍装订主要分为书芯加工和书封加工两大工序。( √ )