2020北京市印刷技能大赛

平版印刷工复赛理论复习题

一、单项选择题（共120题）

（一）彩色复制原理、色彩知识

- CMYK表色法是减色表色模式，遵循色料混合规律。C、M、Y、K表示印刷中的(  B  )四种原色。

A.红、绿、蓝、黄           B.青、品红、黄、黑

C.中黄、桃红、天蓝、黑     D.深黄、大红、黑、中蓝

- 由色料三原色不同网点百分比阶调值构成印刷灰平衡，要求(  B  )原色的百分比阶调值大于其他两个原色的百分比。

A.黄        B．青         C．品红

- 下列（  C  ）颜色属于色料三原色之一。

A.深红                     B.黑色

C.品红                     D.天兰

- 色光三原色是(  A  )。

A.红光、绿光、兰光         B.红光、黄光、青光

C.青光、紫兰光、绿光       D.黄光、绿光、红光

- 色料三原色是(  B  )。

A.黄色、红色、蓝色         B.黄色、品红色、青色

C.黑色、红色、绿色         D.黄色、绿色、红色

- 在下列的颜色特征中，其中(  A  )是其最主要的特征。

A.色相                     B.明度

C.饱和度                   D.灰度

- 红光+绿光+蓝光=(  B  )。

A.青光                     B.白光

C.黄光                     D.黑光

- 色是(  A  )刺激人的视觉器官后所产生的一种生理感觉。

A.光                       B.颜色

C.颜料                     D.波长

- 印刷中不会产生龟纹的网点是(  B  )。

A.调幅网点                 B.调频网点

C.圆形网点                 D.链形网点

- 印刷色彩表示法中用(  D  )颜色模式表示比较符合人的视觉感受，让人觉得更加直观一些。

A.RGB                      B.CMYK

C.Lab                      D.HSB

- 色料减色混合中，当青色+黄色+品红色油墨等量混合后，理论上应该呈现(  A  )色。

A.黑色                     B.紫色

C.红紫色                   D.蓝紫色

- 目前平版印刷中使用较普遍的网点是 (  C  )。

A.混合加网                 B.调频网点

C.调幅网点                 D.精细加网

- 在同一条件下，60线/厘米比50线/厘米印刷时网点增大的(  A )。

A.多                       B.一样

C.略少                     D.少

- 80线/厘米网点线数适合(  B  )的印刷。

A.彩色报纸                 B.画册

C.户外广告                 D.图书

- 圆形网点在(  C  )阶调印刷中网点增大较小。

A.高调                     B.高光

C.中间调及中间调以下       D.暗调

- 印刷品中图像明度变化和阶调层次变化都是以(  A  )表示的。

A.网点大小                 B.网点形状

C.网点角度                 D.网线线数

- 当某一颜色与其他颜色叠印时，能够得到较大范围的色相与比较纯的色光，则此颜色特性是(  D  )。

A.强度好                   B.色差大

C.灰度小                   D.效率高

- 人们对自然界中树叶绿色、天空蓝色等保持稳定色的概念，原因是这些颜色是(  B  )。

A.客观存在                 B.记忆色

C.生活经验                 D.视觉暂留

- 彩色物体形成的颜色是由(  C  )所决定的。

A.光谱的不同波长被等量吸收

B.光谱的不同波长被全部吸收

C.光谱对不同波长的选择吸收

D.光谱的所有波长均未被吸收

- 网点并列呈色是(  B  )。

A.减色法原理                B.减色法原理与加色效益

C.加色法原理                D.叠色法原理

- 印刷品网点呈色可以通过网点(  B  )来实现的。

A.调合                     B.叠合

C.掺合                     D.混合

- 加网线数在印刷工艺中有不同的要求和用法，选择网线线数大小时不需要考虑的因素是(  D  )。

A.画面大小                 B.视距远近

C.用纸质量                 D.操作者技能

- 3M+2Y+1C=(  A  )。

A.暗红色                   B.黑色

C.白色                     D．灰色

- 1M+2Y+4C=(  A  )。

A.古铜色                   B.黑色

C.白色                     D.橘黄色

- 消色是指(   C  )。

A.自然界的所有色           B.黑白色

C.黑、白及各种灰色         D.消灭颜色

（二）印刷工艺原理

- 平版印刷的三大基本原理是(  B  )。

A.印刷压力、水墨平衡、套印呈色原理

B.油水不相混合、选择性吸收、网点成像原理

C.油水不相混合、印刷压力、水墨平衡原理

D.间接印刷、先水后墨、灰平衡原理

- 平版印刷给印版表面涂敷油墨和水的先后次序是(  A  )。

A.先水后墨                 B.先墨后水

C.水墨同时                 D.A或B皆可

- 胶印过程中对于(  C  )的乳化非但不可避免，而且还是必要的。

A.水包油                   B.油包水

C.油水相混                 D.油水分离

- 稳定中间调和暗调的色彩通常是(  A  )。

A.黑版                     B.黄版

C.品红版                   D.青版

- 胶印水墨平衡是指(  A  )的水墨平衡。

A.乳化后                   B.乳化前

C.水墨互不浸润             D.水墨量相等

- 胶印印版的空白部分具有(  C  )油墨的能力。

A.选择吸附                 B.自发吸附

C.排斥                     D.吸附与排斥

- 胶印油墨的表面张力应该(  B  )润湿液的表面张力。

A.高于                     B.低于

C.等于                     D.远大于

- 在胶印润湿液中减少或不用酒精（异丙醇）是(  C  )的重要措施。

A.降低生产成本             B.保持水墨平衡

C.保护生态环境             D.加快油墨干燥

- 无水胶印印版的非图文部分由(  B  )构成。

A.金属                     B.硅胶

C.铬层                     D.砂目

- 从印刷媒体复制技术发展来看，数码印刷与传统印刷应该是(  B  )关系。

A.竞争                     B.互补

C.取代                     D.重叠

- 由于印前数码打样技术的出现，传统的机械打样工艺将被(  A  )。

A.淘汰                     B.互补

C.并存                     D.加强

- 印刷用润湿液的电导率控制在(  C  )时比较适合。

A.200～500μs/cm            B.400～700μs/cm

C.700～1200μs/cm           D.2000～3000μs/cm

- 计算机直接制版技术的英文简称是(  B  )。

A.DTP                      B.CTP

C.UCR                      D.GCR

- 紫激光CTP印版是用(  D  )波长的紫激光成像的。

A.800～l100nm              B.700～900nm

C.500～700nm               D.400～450nm

- 热敏CTP印版在波长(  A  )的红外光谱区内曝光成像。

A.800～l100nm              B.700～900nm

C.500～700nm               D.400～450nm

- 适合于大幅面与热敏版材的计算机直接制版设备的工作方式是(  B  )。

A.内鼓式                   B.外鼓式

C.平台式                   D.滚筒式

- 控制CTP制版质量的关键是 (  A  )。

A.网点正确复制             B.套准精度

C.印版脏污                 D.图文位置

- 下列(  B  )是环保型印版。

A.紫激光CTP印版           B.免处理CTP印版

C.预涂感光版(PS版)         D.热敏CTP印版

- 数码打样与传统打样具有共性的是 (  A  )。

A.减色法复制               B.油性油墨

C.操作简单                 D.微墨滴技术

- 图像色彩处理时，一般暗调基本色的网点阶调值范围是(  D  )。

A.5%～10%B.                 B.10%～30%

C.30%～60%                  D.70%～90%

- 如果使用轻涂纸和海德堡胶印机印刷，印前输出网线设定时理想的加网线数应为(  C  )。

A.30～40线／厘米           B.40～48线／厘米

C.54～60线／厘米           D.80～90线／厘米

- 在胶印过程中，从橡皮布转移到纸张上的墨量大约为(  C  )。

A.50%                       B. 30%

C.75%～80%                  D. 100%

- 同一印刷品采用调频网点印刷比采用调幅网点印刷，其油墨消耗 (  A  ) 。

A.较少                      B.一样

C.略多                      D.很多

- 加网线数为(  D  )的调幅网点可称为精细网点。

A.30～50线／厘米            B.40～60线／厘米

C.60～80线／厘米            D.80～120线／厘米

- 书刊不同的装订方式采用不同的配页方法，胶订一般采用(  B  )的配页方法。

A.套配                      B.叠配

C.插配                      D.混配

- 通常在印黑色实地满版时，在黑版满版下可衬印(  D  )以增加黑版饱和度。

A.红色网                    B.黄色网

C.红色网加黄色网            D.青色网

- 人们常说的CTP指的是(  A  )。

A.Computer to Plate（计算机直接制版）

B.Computer to Press（计算机直接到印刷机）

C.Computer to Proof（计算机直接打样）

D.Computer to Print（数码印刷）

- UV印刷属瞬间干燥方式，UV印刷的油墨完全光固化时间仅需(  B  )。

A.零点几秒                  B.几秒

C.几十秒                    D.约2分钟

- 胶印印张背面蹭脏的主要原因是印张上的油墨印迹(  B  )。

A.光固化干燥过慢            B.氧化聚合干燥过慢

C.挥发干燥过慢              D.渗透干燥过慢

- 润湿液表面张力常用的单位是(  B  )。

A.伽马值                    B．N/m（牛顿／米）

C.焦耳                      D.接触角

（三）胶印机结构工作原理与性能

- 大部分进口四色单张纸胶印机标称套印精度误差不大于 (  A  )。

A.O.Olmm                    B.0.15mm

C.0.20mm                    D.O.10mm

- 胶印机的零点是指(  A  )。

A.递纸牙开始咬纸点          B.递纸牙与压印滚筒的交接点

C.递纸吸嘴开始放纸点        D.递纸吸嘴与分纸吸嘴的交接点

- 递纸牙在压印滚筒处交接时，牙垫的平面与滚筒表面的距离应是（  C  ）。

A.印刷用纸的1张厚度        B.印刷用纸的2张厚度

C.印刷用纸的3张厚度        D.印刷用纸的4张厚度

- 递纸牙与压印滚筒叼牙交接时间内要求速度相当，递纸叼牙与滚筒叼牙闭合后共同控制纸张的时间一般为(  C  )。

A.0.1°～0.2°               B.0.3°～0.5°

C.1°～2°                   D.3°～5°

- 印刷设备诊断技术是由(  D  )组成的。

A.简易诊断技术               B.精密诊断技术

C.计算机自动诊断技术         D.简易诊断技术和精密诊断技术

- 印刷设备诊断的判定标准用(  C  )方法进行。

A.参考、设定、质量判定标准

B.参考判定标准

C.绝对、相对、类比判定标准

D.设定判定标准

- 通常胶印机墨斗刀片的倾斜角度为(  B  )比较合适。

A.15°                       B.30°

C.45°                       D.60°

- 胶印机输墨系统的匀墨系数是指 (  D  )。

A.所有墨辊表面积之和与印版面积之比

B.所有硬质墨辊表面积之和与印版面积之比

C.所有软质墨辊表面积之和与印刷面积之比

D.所有匀墨部分墨辊表面积之和与印版面积之比

- 胶印机输墨系统的贮墨系数过大，会出现 (  C  )。

A.贮墨快速稳定              B.下墨速度太快

C.下墨速度太慢              D.有利于墨量调节

- 海德堡胶印机四根着墨辊给印版墨量的分配比例是 (  B  )。

A.40%、30%、20%、10%        B.44%、44%、8%、4%

C.30%、30%、30%、10%        D.40%、40%、20%、0%

- 为了防止固定吹嘴吹松纸堆时纸张向前移动，通常单张纸给纸机的前挡纸板要高于纸堆 (  B  )较为合适。

A.2mm～3mm                  B.4mm～6mm

C.7mm～9mm                  D.10mm～12mm

- 印刷滚筒离合压的实质是改变了(  A  )。

A.滚筒的中心距              B.滚筒相对位置

C.齿轮位置                  D.错位

- 印刷滚筒离合压必须在规定的滚筒相对位置时进行，即要求印刷滚筒离合压必须在 (  B  )进行。

A.印刷滚筒叼口过了合压点    B.印刷滚筒空档相对时

C.印刷滚筒拖梢没过合压点    D.印刷滚筒印刷区域相对时

- 印刷滚筒离合压时间取决于(  D  )。

A.离合压指令时间            B.离合压准确时间

C.印刷滚筒相对位置          D.离合压指令时间和滚筒相对位置

- 硬性衬垫压缩变形量一般为(  C  )。

A.0.02～0.04mm              B.0.03～0.06mm

C.0.04～0.08mm              D.0.4～0.8mm

- 递纸叼牙的咬纸距离为(  C  )较为合适。

A.3mm                       B.4mm

C.5mm                       D.6.5mm

- 递纸牙与前规的交接是在绝对静止状态下进行的。按照印刷机工作循环图，递纸牙与前规的交接时间为(  B  )。

A.1～3°                    B.3～5°

C.2～4°                    D.5～7°

（四）印刷材料与适性

- 按照《图书和杂志开本尺寸及其幅面尺寸》国家标准，A系列全张纸常用的尺寸是(  B  )。

A.787mm×1092mm             B.890mm×1240mm

C.1000mm×1400mm            D.900mm×1280mm

- 非涂料纸表面的吸收能力比涂料纸表面的吸收能力(  A  )。

A.强                        B.弱

C.一样                      D.较弱

- 纸张的吸墨性越大，干、湿墨之间的密度值变化(  B  )。

A.越小                      B.越大

C.一样                      D.略小

- 气垫橡皮布大多为四层结构，微孔气垫层处于(  C  )层。

A.表面                      B.第二

C.第三                      D.最底

- 橡皮布的表面平整度误差不得超过(  A  )。

A.0.04mm                    B.0.08mm

C.O.10mm                    D.0.15mm

- 橡皮布长期使用后开始老化，其性能由(  A  )，所以印出的网点不清晰，实地不平伏。

A.高弹性转为黏弹性          B.黏弹性转为高弹性

C.厚变薄                    D.吸墨性弱转为吸墨性强

- 油墨传递过程中，产生飞墨现象与油墨相关的是(  A  )。

A.黏性                      B.流动性

C.黏度                      D.饱和度

- 纸张稍偏碱性，对油墨有一定的(  A  )作用。

A.催干                      B.止干

C.减黏                      D.防乳化

- 能精确地反映润湿液浓度变化的是(  B  )。

A.表面张力                  B.电导率

C.水的硬度                  D.pH值

- 油墨开始层流时所需要施加的最小作用力，称为油墨的(  A  )。

A.屈服值                    B.触变性

C.流变性                    D.流动度

- 油墨随外力作用而流动性逐渐发生变化的性能，被称为油墨的(  A  )。

A.触变性                    B.流动性

C.黏滞性                    D.延展性

- 纸张丝绺方向不会影响到(  A  )。

A.印刷压力                  B.印刷套准

C.纸盒耐压强度              D.书本翻阅适性

- 根据国家标准纸张幅面来确定的A4幅面纸张尺寸是(  B  )。

A.148mm×210mm              B.210mm×297mm

C.420mm×297mm              D.150mm×210mm

- 油墨的透明度取决于油墨中(  A  )折射率的差值，并与颜料的分散度有关。

A.颜料与连结料              B.填料与连结料

C.颜料与填料                D.颜料与助剂

- 铝箔纸在不易吸收油墨的同时，也显得不易吸收润湿液，为此，可在印版不上脏的情况下(  B  )供液量。

A.加大                      B.尽量减少

C.尽量加大                  D.保持原有

- 在平滑度高的纸张表面印上湿油墨待其干燥后，墨色(  D  )。

A.变深                      B.变浅

C.不变                      D.没有多大改变

- 在无线胶订工艺中目前应用最多的胶黏材料是(  A  )热熔胶。

A.EVA                       B.PUR

C.PVAC                      D.PVA

- UV油墨中最容易固化的是(  B  )。

A.黄墨                      B.品红墨

C.青墨                      D.白墨

- 油墨的印刷适性调配主要是指(  B  )的调配。

A.加减原色墨                B.加减助剂

C.加减白墨                  D.加减润湿液

- UV油墨的干燥是(  D  )物理过程起作用。

A.氧化                      B.挥发

C.渗透                      D.光化学

（五）印刷质量检测

- 印刷复制的阶调用网点面积百分比表示，精细印刷品亮调再现的网点面积百分比为(  A  )。

A.2%～4%                    B.0.2%～0.4%

C.5%～7%                    D.8%～10%

- 按照CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》标准规定，平版印刷精细印刷品的套印允许误差为(  B  )。

A.≤O.Olmm                  B.≤O.10mm

C.≤0.20mm                  D.≤0.30mm

- 按照CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》行业标准规定，印刷接版色调基本一致，精细印刷品接版尺寸允许误差为 (  C  ) 。

A.＜0.05mm                  B.＜0.20mm

C.＜0.50mm                  D.＜0.15mm

- 按照CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》行业标准规定，精细印刷品50%网点增大值的范围为(  B  )。

A.15%～25%                  B.10%～20%

C.5%～10%                   D.20%～30%

- 相对反差简称K值，是控制图像阶调的指标。按照CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》行业标准规定，精细印刷品的品红、青、黑色的K值为(  B  )。

A.0.25～0.35                B.0.35～0.45

C.0.40～0.50                D.0.55～0.65

- 《平版印刷品质量要求及检验方法》行业标准是(  D  )。

A.CY/T 3-1999               B.CY/T 30-1999

C.CY/T 4-1999               D.CY/T 5-1999

- 观察印刷品使用的光源的色温要求为(  C  )。

A.约4000K                  B.约5000K

C.约6500K                  D.约7000K

- 同一颜色印刷品在色温3800K和6500K光源照射下观察会出现 (  B  )。

A.纯度不同                  B.色相不同

C.光泽不同                  D.亮度不同

- 反射密度仪适合测量(  A  )。

A.实地密度                  B.图文重影

C.墨层干燥                  D.油墨乳化

- 在同一印刷条件下，高光部位与暗调部位墨量变化量相同时，高光部位图像颜色变化(  A  )。

A.小                        B.大

C.一样                      D.略大

- GB/T7705《平版装潢印刷品》国家标准规定，四开以下印刷品一般裁切成品误差为(  C  )。

A.±O.lmm                   B.±0.50mm

C.±l.Omm                   D.±2.Omm

- GB/T 7705《平版装潢印刷品》国家标准规定，32开以下印刷品精细模切成品误差为(  D  )。

A.±2.Omm                   B.±l.Omm

C.±0.8mm                   D.±0.40mm

- CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》标准规定，同批产品不同印张的实地密度允许青色实地密度误差为(  B  )。

A.≤0.10                    B.≤0.15

C.≤0.20                    D.≤0.30

- CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》标准规定，精细印刷品的品红印刷实地密度值为(  A  )。

A.1.25～1.50                B.0.85～1.10

C.1.40～1.70                D.1.30～1.55

- 观察印刷品时，观察角度与印刷品表面法线的夹角呈(  C  )。

A.15°                      B.30°

C.45°                      D.90°

- 用于观察印刷品的光源，应在观察面上产生均匀的漫射光照明，照度范围在(  B  )比较合适。

A.200～5001x                B.500～15001x

C.3000～45001x              D.5000～65001x

- 实地密度随着墨层厚度的增加而增加，当墨层厚度达到一定值时，再继续增加墨层厚度,实地密度会(  B  )。

A.继续增大                  B.不再增大

C.减少                      D.略减少

- 卷简纸书刊胶印印刷的阶调值总和要求小于或等于(  C  )。

A.220%                      B.260%

C.300%                      D.350%

（六）职业素养、环保、安全

- 一旦发生电器原因造成的火灾，必须用(  B  )进行扑灭。

A.水                        B.干粉式灭火机

C.泡沫灭火机                D.酸碱灭火器

- (  B  )是指在人类社会中调整人与人、个人与集体、人与社会之间关系的行为和准则的总和。

A.法律                      B.道德

C.职业道德                  D.纪律

- 我国印刷业环境标志产品技术要求的标准是(  A  )。

A.《环境标志产品技术要求-平版印刷》

B．《环境标志产品技术要求-胶印油墨》

C．《环境标志产品技术要求-凹印油墨和柔印油墨》

D.《IS0 14001环境管理体系》

- 提倡使用无毒无害的洗车水，主要是为了(  D  )。

A.节约成本                  B.安全

C.减少辅助时间              D.低碳环保

- 胶印安全生产规范化包括(  A  )。

A.防火安全、人身安全、设备安全、质量安全

B.操作安全、人身安全、防火安全、质量安全

C.工艺安全、防火安全、人身安全、设备安全

D.工艺安全、防火安全、质量安全、设备安全

- 由纸张燃烧引发的火灾属于(  A   )。

A.A类火灾                   B.B类火灾

C.C类火灾                   D.D类火灾

- 由汽油、煤油引发的火灾属于(  B  )。

A.A类火灾                   B.B类火灾

C.C类火灾                   D.D类火灾

- 胶印绿色环保印刷材料包括(  A  )。

A.再生纸、大豆油墨、免酒精润版液、低挥发油墨清洗剂

B.合成纸、矿物型油墨、免酒精润版液、煤油清洗剂

C.轻量纸、溶剂型油墨、减酒精润版液、低醇清洗液

D.胶版纸、UV油墨、减酒精润版液、醇溶剂洗车水

- 道德的正确解释是(  C  )。

A.人的技术水平              B.人的工作能力

C.人的行为规范              D.人的交往能力

- 职业道德是指(  A  )。

A.人们在履行本职工作中所应遵守的行为规范和准则

B.人们在履行本职工作中所确立的奋斗目标

C.人们在履行本职工作中所确立的价值观

D.人们在履行本职工作中所遵守的规章制度

二、多项选择题（共40题）

（一）彩色复制原理、色彩

- 色光三原色是(   A、C、E   )。

A.红光                      B.黄光

C.绿光                      D.青光

E.蓝光

- 印刷品在阳光下呈现的彩色是由于印刷油墨不同程度地选择性吸收(   A、C、E   )色光后的反射色光表现。

A.红色                      B.黄色

C.绿色                      D.青色

E.蓝色

- 两色光混合呈白光，这两种色光可分别是(   C、D   )。

A.红与黄                    B.青与橙

C.黄与蓝                    D.青与红

E.蓝与品红

- 中性灰色是由黑、白、灰等系列色组成，其用网点百分比表示为(   A、B   )。

A.黑100%

B.青75%、品红60%、黄62%

C.青75%、品红60%

D.黄60%、品红62%

E.青75%、品红60%、黑20%

（二）印刷工艺原理

- 对油墨乳化描述正确的是(  B、C  )。

A.只发生在多色印刷中

B.印刷过程中油墨吸收润湿液的现象

C.由于油墨中吸收润湿液过多而造成的印刷故障

D.对印品干燥影响较大，不影响印品光泽

E.平版印刷中的油墨乳化是可以避免的

- 生产中最常用的印刷压力表示方法有(  C、D  )。

A.面压力                    B.线压力

C.压缩变形量                D.接触区宽度

E.点压力

- CTP计算机直接制版设备的工作方式有(  A、B、C  )。

A.内鼓式                    B.外鼓式

C.平台式                    D.绞盘式

E.扫描式

- CTP制版相比传统胶片晒版工作流程，其最大优点是 (  A、B、C  )。

A.简化工艺流程             B.降低成本

C.提高生产效率和精度       D.提高安全性

- 除胶印外，下列属于平版印刷范畴的是(  A、B、C   )。

A.直接平印                  B.无水胶印

C.珂罗版印刷                D.柔性版印刷

E.静电印刷

- 胶印过程中出现堆版故障主要原因是(   B、D  )。

A.印刷压力                  B.油墨比重过大

C.润湿液                    D.纸张掉粉

- 胶印中的选择性吸附主要表现在(  A、B、D  )方面。

A.印版                      B.橡皮布

C.水辊                      D.墨辊

- 在胶印过程中，润湿是指印版表面的气体被(  A、B  )取代的过程。

A.润湿液                    B.油墨

C.树胶                      D.色散力

- CTP计算机直接制版技术已被广泛应用，目前CTP版材品种很多，除热敏型外，广泛应用的还有( B、C、D )。

A.UV型                     B.银盐扩散型

C.免处理型                  D.紫激光型

F.喷墨型

- 压印滚筒叼纸牙的咬力必须调到(  C  )，传纸滚筒的叼牙咬力为(  E  )。

A.3～ 5kg                   B.5～ 6kg

C.8～9kg                    D.10～12kg

E.6～ 7kg

- 胶印机结构工作原理与性能

- 以下属于四色单张纸胶印机结构组成的有(  A、C、D、F  )。

A.收纸装置                B.张力调整装置

C.印刷装置                D.输纸装置

E.上光装置                F.输墨输水装置

- 印刷机电器部分二级保养内容与要求是(  A、B、C、D、E  )。

A.检修电器元件，达到灵敏可靠

B.检修双张控制、前规等电器元件，进行必要的调整

C.检查主电机技术参数

D.检修安全杠、纸台升降等电器元件，进行必要的调整

E.清洗电机，更换润滑油

- 机械磨损是零件的金属表面在相对工作运动中产生摩擦和疲劳作用的结果。其磨损形式可分为(  A、B、C、D  )。

A.氧化磨损                B.热磨损

C.磨料磨损                D.点蚀磨损

E.粉碎磨损

- 双张及多张控制器的检测方式很多，除机电式、光电式外，还有(  A、B  )。

A.电容式                    B.超声波式

C.接触式                    D.扫描式

E.激光式

- 胶印机的磨损主要分为(  A、D、E  )。

A.机械磨损                  B.受力磨损

C.材质磨损                  D.腐蚀磨损

E.热磨损

- 海德堡印刷机的CP2000自动化控制系统在海德堡胶印机上用来(  A、B、C、D  )。

A.预调给墨量                B.遥控给墨

C.遥控套准                  D.监控质量

E.遥控收纸                  F.遥控输纸

- 在单张纸胶印机输纸过程中，对空张及早到、晚到、折角、歪斜等输纸故障的检测装置多采用(  C、D、E  )检测方法。

A.机电式                    B.激光式

C.光电式                    D.光栅式

E.电触头式

- 现代多色单张纸胶印机可以使用 (  B  )UV上光机组，根据客户要求可以采用(  D、E  )上光。

A.脱机                      B.联机

C.镂空                      D.局部

E.套版

- 润滑剂对胶印机有(  A、C  )的作用。

A.降低摩擦系数，提高机器使用寿命

B.降低摩擦系数，有利于加速运转

C.有助于散热

D.降低噪声

- 一般胶印机的着墨辊都是前两根的着墨率(  B  )，后两根的着墨率(  A  )。如海德堡单张纸胶印机4根着墨辊的着墨率依次是(  E  )。

A.低                        B.高

C.40%、25%、25%、10%        D.40%. 30%、15%、15%

E.44%、44%、8%、4%

- 决定水墨平衡要顾及三种压力调节，分别为(  A、B、D  )。

A.印版滚筒、橡皮滚筒间压力     B.水辊压力

C.橡皮滚筒、压印滚筒间压力     D.墨辊压力

E.滚枕间的压力

- 墨辊供水式（水墨合一）润湿装置与传统供版式润湿装置相比，具有(  A、D  )的优点。

A.反应灵敏度高              B.油墨不会乳化

C.润湿液pH值稳定           D.用水量小

- 胶印机安全技术操作规程主要包括(  A、B、C  )。

A.着装安全                  B.操作安全

C.擦机安全                  D.修机安全

- 胶印机定期检查主要包括(  A、B、D  )。

A.电器检查                  B.润滑检查

C.运行状况检查              D.易损件检查

- 印刷材料与适性

- UV胶印油墨主要由(  A、B、C、D  )组成。

A.光敏树脂                  B.活性稀释剂

C.光引发剂                  D.颜料

E.干燥剂

- UV光油根据成膜后的外观不同有(   B 、C  )类型；根据涂布机加工方式又分为(  A、D、F  )。

A.联机型                    B.亮光型

C.亚光型                    D.脱机型

E.混合型                    F.兼用型

G.无光型

- 常用的三原色油墨是(   D、E、F   )。

A.柠檬黄                    B.深红

C.中蓝                      D.黄

E.品红                      F.青

- 油墨的物理性能包括(   A、B、C、D    )。

A.比重                      B.流变性

C.渗透性                    D.转移性

- UV磨砂油墨常用于(   B、C、D   )工艺。

A.胶印                      B.凹印

C.网印                      D.柔印

- 胶印油墨是一种由(  A、B、D  )等均匀混合而成的粘流体物质。

A.连接料                    B.助剂

C.溶剂                      D.颜料

- 连接料在油墨中所起的作用是(   A、B、C、D    )。

A.承载固体颜料              B.分散微细颜料颗粒

C.在印张表面结膜            D.赋予油墨印刷适性

- 油墨的流动性是油墨的(    A、B、C   )所决定的。

A.黏度                      B.屈服值

C.触变性                    D.拉丝性

- 印刷质量检测

- 印刷复制品的外观质量要求是(   A、C   )。

A.版面干净，无脏迹

B.网点清晰，角度正确

C.文字完整，清楚，位置准确

D.颜色要符合付印样

E.网点增大率小

- 影响产品质量的主要因素是(  A、B、C、D  )。

A.设备因素                  B．管理因素

C.员工素质因素              D.原辅材料因素

E.包装及运输因素

（六）职业素养、环保、安全

- 胶印是复杂的印刷过程，机长应具备处理各种问题的能力，这些能力除观察力和判断力外，还应包括(  A、D、E  )。

A.质疑力                    B.分析力

C.敏捷力                    D.思考力

E.适应力

- 操作规程的制订一般要包括(  A、B、C、D )。

A.操作前的准备              B.操作过程的要求

C．操作结束的工作           D.质量检验的要求

E.设备的使用寿命

三、判断题（共120题）

- 彩色复制原理、色彩

- 黑版可以稳定高调和中间调的色彩。（ ×  ）

- GCR工艺可以降低彩色油墨的使用量。（  √  ）

- 如果任意两种颜色油墨混合后能得到黑色，那么就称这两种油墨的颜色为互补色。（ √  ）

- 调频网点的面积大小是固定不变的。（ √  ）

- 调频网点的排列是有规律的。（ ×  ）

- 调频网点在晒版及印刷中网点不易丢失。（ ×  ）

- 通常加网线数在100～120线/厘米的调幅网点可称为精细网点。（ √  ）

- 调频网点由于网点角度控制不当容易产生龟纹。(  ×  )

- 补色是减色混合成黑色或灰色的两个互补色料，而色光没有补色。 (  ×  )

- 色彩管理是统一的管理和调整颜色，保证工作流程中颜色的一致性，实现从扫描、打样、印刷整个过程的颜色完全匹配。    (  √  )

- 物体对光的光谱成分等量吸收，即形成了彩色物体。(  ×  )

- 黄色光的波长为580nm，该色光是复色光。(  ×  )

- 灰成分替代是指印刷时用灰色油墨印刷。(  ×  )

- 网点面积的增大与网点边缘的总长度成正比关系。(  √  )

- 调频网点是以网点疏密表现图像的明暗层次。(  √  )

- 一切物体本身皆有颜色，光照射在物体上使其颜色更鲜艳。(  × )

- 色觉的三要素是：光、呈现颜色的物体、正常的视觉器官和大脑。 (  √  )

- 印刷品网点成像是利用了人眼的有限分辨率。(  √  )

（二）印刷工艺原理

- 公元1440年，我国的毕昇发明了金属活字铸字技术。(  ×  )

- 胶印是根据石印技术发展而来的。1796年德国人谷登堡发明了石版印刷术。(  ×  )

- 公元1904年，美国人鲁贝尔和德国人赫尔曼在德国制成了第一台三个滚筒的胶印机。(  √  )

- 平版印刷是一种典型的直接印刷方式。(  ×  )

- 多色印刷的色序安排，原则上是先印专色，后印四色。(  ×  )

- 卷筒纸胶印机所使用的油墨均为渗透干燥型油墨。(  ×  )

- UV胶印油墨几乎不含有VOCs，属环保型油墨。(  √  )

- CTP直接制版机由光学系统和机械系统两大部分构成。(  ×  )

- 经过多年发展的CTP制版技术分为紫激光和热敏型两大类。(  ×  )

- 叠印率的数值越高，叠印效果越差。(  ×  )

- 润湿是指物体表面上的一种流体被另一种流体取代的过程。( √  )

- 平版印刷是利用油墨和水不相溶的原理，使油墨和水同时在印版上存在，并保持相互平衡，实现图文的正确转移。(  ×  )

- 胶印油墨的乳化不仅是不可避免的，而且是胶印油墨传递所需要的，绝对不乳化的油墨是不能用于胶印工艺的。(  √  )

- 喷粉量过大，对胶印印刷品表面印后加工质量有影响。(  √  )

- 数字印刷技术能满足按需、即时、个性化、远程印刷的需求。    (  √  )

- CTP技术已广泛应用于凹版印刷、平版印刷及柔性版印刷。    (  √  )

- 调频网点在细节的表现力上始终超过调幅网点所能达到的效果，因此采用CTP技术制版印刷是最佳的选择方式。(  ×  )

- 胶印CTP印版与PS印版只是制版工艺方法不同，制版原理一样。(  ×  )

- 条痕是出现在网目调平面上与滚筒轴向平行的条状印痕，是胶印印品故障。(  √  )

- 酒精润湿液具有一定程度的挥发，从而能带走大量热量，降低版面的温度。(  √  )

- 版面图文面积大，空白部分面积小，用水量就一定少。(  ×  )

- 相同的版面，墨层厚度越厚，用水量也相应增加。(  √  )

- PS版的封孔处理是为增加表面积，增加亲水性。(  ×  )

- 油墨转移时墨辊接触线数越多，打墨就越均匀。(  √  )

- 根据湿叠印的特点，先印的墨层厚度肯定比后印的墨层厚度要厚。 (  ×  )

- 润湿液的酸性越强，印迹墨层的干燥时间也越长。(  √  )

- PS版空白部分氧化膜层的耐磨性、耐蚀性、亲水性很强，亲油性较弱。(  ×  )

- 润湿液的pH值上升过多，版面起脏的机会将增加。(  √  )

- 胶印机结构工作原理与性能

- 胶印机的计算机控制系统和故障诊断系统技术各有不同。( √  )

- 胶印机中修的内容主要是针对检查部位进行拆卸和分解，但不必对不合格的零部件进行维修或更换。(  ×  )

- 胶印机墨斗刀片的倾斜度对供墨性能有一定影响。(  √  )

- 在稳定状态下，每一个印刷周期中，传输到印张上的油墨层厚度是不一致的。(  ×  )

- 进口胶印机的四根着墨辊的着墨率都是相等的。 (  ×  )

- 胶印机上消除鬼影的机械方法是采用串动的着墨辊。 (  √  )

- 输墨性能指标主要包括静态指标和动态指标。(  √  )

- 输墨性能动态指标主要包括匀墨系数、贮墨系数、打墨系数和着墨率。(  ×  )

- 输墨性能静态指标主要包括系统响应时间和系统稳定时间。(  ×  )

- 印刷滚筒离合压装置是利用偏心轴承旋转改变滚筒的中心距，或通过改变支撑印刷滚筒轴套的支点位置实现与相邻滚筒中心距的变化。(  √  )

- 单张纸胶印机印刷滚筒离合压可以在任意对应位置进行。( ×  )

- 印刷滚筒叼口必须在合压点以前离合压。(  √  )

- 胶印机上调节着墨辊压力应遵从调压独立性原则，即先调节着墨辊与下窜墨辊之间的压力，再调节着墨辊与印版滚筒之间的压力。(  √  )

- 递纸牙与印刷滚筒的交接时间是指两套叼牙共同咬纸的时间。    (  √  )

- 胶印机上印张的侧拉规矩边应与印后加工的规矩边一致。( √  )

- 胶印机墨斗辊出墨墨量与墨斗辊的转动速度无关。(  ×  )

- 窜墨辊的串动一般是采用凸轮机构来适应高速胶印机的要求。 (  ×  )

- 蜗轮蜗杆传动因为传动比大，所以变速传动都采用蜗轮蜗杆。(  ×  )

- 齿轮传动适用于较长距离的传动。(  ×  )

- 斜齿轮传动在开始接触和脱离时都会降低冲击，比直齿轮传动平稳，但承载能力小。(  ×  )

- 更换气动元件，首先考虑的是气压的大小。(  ×  )

- 印刷材料与适性

- 纸张从相对湿度高的环境转移到相对湿度低环境中，纸张会产生紧边。(  √  )

- 印刷机速度越快，所用的纸张要求抗张强度应越大。(  √  )

- 对油墨颜色的影响主要是承印物的颜色。(  ×  )

- 在印刷品上形成的墨膜厚度不同，对光线的反射率也有所不同。 (  √  )

- 润湿液的浓度变化与其电导率变化存在一种线性关系，即浓度越大，电导率越小。(  ×  )

- 铝箔纸的表面强度一般都较低。(  ×  )

- 硫酸纸印刷彩图时适宜的加网线数为80线 / 厘米。(  ×  )

- 合成纸主要的原料是植物纤维。(  ×  )

- 压纹纸对油墨的接受性能较好，因此油墨的转移量较大。(  ×  )

- 一般情况下，最好不要使用有颜色的纸张印刷网目调图像。    (  √  )

- 印刷铝箔纸时，最好选择铝箔纸专用油墨。(  √  )

- 一般印刷品光泽都随承印物的吸收能力的增加而增强。(  ×  )

- 印刷墨层厚度越厚，吸收光量越多，其反射率越大。(  ×  )

- 在同一条件下印刷，用铜版纸印刷的相对反差值比用胶版纸印刷的相对反差值要小。(  ×  )

- 油墨的黏度对四色胶印机印刷的叠印效果有很大影响。(  √  )

- 四色胶印机所使用的油墨，按照各机组滚筒的顺序，应使油墨的黏性逐渐升高。(  ×  )

- 紫激光CTP版材是用波长800～l100nm的紫激光成像的版材。 (  ×  )

- 印刷适性是承印物、印刷油墨以及其他材料与印刷条件相匹配适合于印刷作业的总性能。( √  )

- 气垫橡皮布是可压缩的，与实心橡皮布相比，受压力作用后其总变形量小，无凸包形成。(  √  )

- 油墨的触变性越大，印迹深浅越易保持一致。(  ×  )

- 通过调湿处理，可以降低纸张变形的滞后现象。(  √  )

- 纸张的pH值越低，阻碍油墨氧化聚合的干燥过程越严重。(  √  )

- 油墨的屈服值大小与油墨的流动性无关。(  ×  )

- 胶印油墨具有触变性对印刷油墨的传递效果是不利的。(  ×  )

- 与普通橡皮布相比，气垫橡皮布可使用较小的压力获得较大的压缩量。(  ×  )

- 一般游标卡尺最适合测量纸张厚度。(  ×  )

- 油墨黏度大小与印刷网点的增大无关。(  ×  )

- 印刷质量检测

- 印刷质量评价方法分为主观评价和综合评价两个方面。(  ×  )

- 密度计只能测定印刷品实地密度值。(  ×  )

- 分光光度计只能测量颜色表面的光谱。(  ×  )

- 在实际工作中，油墨的颜色通常用刮样鉴定。(  √  )

- 印刷质量评价主要是针对原稿的复制再现性。(  ×  )

- 对印刷质量的评价首先要根据国家及行业的标准来衡量。(  √  )

- 虽然印刷品的用途不同，但其质量要求是一样的。(  ×  )

- 主观评价方法主要是以复制品原稿为基础，对照样张，根据评价者的心理承受做出评价。(  √  )

- 主观评价是能够客观反映印刷品质量特性的评价方法。(  ×  )

- 用于观察印刷品的光源，其照度范围应为6500 Ix。(   ×  )

- 观察印刷品时，光源与印刷品表面应呈45度夹角。(  ×  )

- 分辨率是图像复制再现原稿细部能力的指标。(  √  )

- 相对反差值能控制网点增大，但不能控制实地密度。(  ×  )

- 色差、灰度及色效率能较好地评价色彩再现性，同时也能评定层次和清晰度。(  ×  )

- 目前印刷企业对印刷质量的评价主要是以客观评价为主。(  ×  )

- 密度计中的滤色片颜色通常和所测油墨的颜色呈补色。( √  )

- 所谓的标准着墨量是印刷相对反差的最大值范围所对应的最大实地密度。(  √  )

- 通常印刷品的网目阶调值与制版原版的网目阶调值之差构成了网点增大。(  √  )

- GATF星标中心白点大，说明网点增大。(  ×  )

- GATF星标中心若出现8字形，则说明网点轴向增大。(  ×  )

- 信号条只能提供定性的质量信息，而不能提供控制印刷质量的定量信息。(  √  )

- 测试条实地色块主要用作测定实地密度及计算原色油墨色差、灰度和效率。(  √  )

- 职业素养、环保、安全

- 我国安全生产管理体制特别强调群众监督。(  ×  )

- 安全生产责任制是根据管安全的必须管生产的原则来制定的。 (  ×  )

- 目前印刷企业都在关注生态印刷，积极研发低碳的绿色印刷方式。(  √  )

- 采用无醇或少醇润湿液是保护生态环境的重要措施。(  √  )