平版制版工理论题库

第一章   印刷基础知识

一、单项选择题

1．目前我国使用的胶印印版，其版基是经处理过的金属( D )。

A．铜    B．锌    C．铁    D．铝

2. 理论上20%黄、20%品红，叠印后的颜色为( C )色。

A．深红    B．深绿    C．浅红    D．浅绿

3. 胶印的墨层厚度一般约为( B )。

A．5mm     B．5μm    C．12μm   D．30μm

4．在表示存储器容量时，1KB=(  D  )字节。

A. 1000M    B. 1024M    C. 10000    D. 1024

5.活字排版技术是我国宋代的(  D )于公元1041～1048年发明的。

A．宋徽宗    B．岳飞    C．祖冲之    D．毕昇

6．四开版，就是一次可印16开印品(  A  )张。

A．4    B．8    C．16    D．32

7．A4是国际系列纸张大小的称谓，表示A系列大纸对折（裁切）( A )次。

A．4    B．3    C．2    D．6

8．印张是计算出版物篇幅的单位， ( C )每印一面称为一个印张。

A．半张纸    B．16K纸    C．全张纸    D．一页纸

9．在四色版中，主色版网点角度通常置于( D )度。

A．90    B．15    C．75    D．45

10．点数制中的1磅约等于( B ) mm。

A．0.3    B．0.35    C．3    D．3.5

12．由于各色版所用网点角度安排不当等原因，印刷图像出现不应有的花纹，称为( D )。

A．蛇纹    B．网纹    C．裂纹    D．龟纹

13．令是纸张的计量单位，印刷用纸以( A )张全张纸为一令。

A．500    B．100     C．800    D．1000

14．一张全张纸可折合成( D )印张，1令纸就合1000个印张。

A．一个    B．四个     C．八个    D．两个

15．色令是胶印彩色印刷的基本计量单位。l令纸印1次1色令，印2次为( C )，余类推。

A．4色令    B．1色令    C．2色令    D．8色令

16．在计算机处理中，图形是指由外部轮廓线条构成的( C )。

A．点阵图    B．位图    C．矢量图    D．像素图

17．下列图片中，不属于矢量图的是( A )。

A．数码摄影照片    B．Illustrator中绘制的图片

C．InDesign中绘制的图片    D．Word软件中绘制的图表

18．报纸设计和制作时，以下( B )设计元素中，必须放在第一版。

A．报眉    B．报头    C．报脚    D．报线

19．书刊正文，一般采用的字体是( D )。

A．楷体    B．仿宋体    C．黑体    D．宋体

20．一般印刷物设计时，通常都要预留出血( A )，方便印刷、切版。

A．3mm    B．3cm    C．Imm    D．lcm

21．Adobe公司为电子文件开发的格式是( D )。

A．JPEG    B．TIFF    C．EPS  D．PDF

22．叠印率的数值越高，其叠印效果(  D  )。

A．差    B．略差  C．一般  D．越好

23．目前平版印刷中使用较普遍的网点是( C )

A．混合加网    B．调频  C．调幅  D．高保真印刷

24．随着墨层的增加，实地密度( B )。

A．是无限度增大的   B．不是无限度增大的

C．是无限度减少的   D．不是无限度减少的

25．( A )是指彩色原稿上的图像经过分色、加网、印刷，再现印张上的工艺过程。

A．色彩还原    B．印刷生产   C．电子分色   D．色彩复制

26．印刷品呈色过程中，网点并列发生最多的部位是(  B  )。

A．暗调    B．亮调    C．中间调    D．没有

27．印刷品的暗调部分一般采用( B )来呈现颜色。

A．网点并列    B．网点叠合  C．网点交叉  D．网点结合

28．印刷中无龟纹的网点是( B )。

A．方形点    B．调频网点    C．圆形点   D．链形点

29．在相同的单位面积中印同一种颜色，通过网点覆盖率的变化会产生颜色在( C )上的变化。

A．色相、明度      B．色相、饱和度

C．明度、饱和度    D．色相、明度、饱和度

30．OS是( B )的简称。

A．Open system    B．Operating System

C．windows      D．DOS

31．PS是( A )的简称。

A. PostScript  B. Photoshop   C.PostServer    D. PretectServer

32．用标准黄、青、品红、黑油墨，按不同网点( A )叠印成各种色块的总和称为色谱。

A．百分比    B．多少    C．密度    D．对比度

33．下列原稿中，通常密度范围最大的是(  B  )。

A．彩色照片 B．天然色反转片 C．印刷品原稿  D．绘画原稿

34．输出的胶片实地密度值应是( C  )。

A．1.0    B．2.0    C．4.0    D．1.5

35．  (  B  )是组成数字图像的最基本单位。

A．网点    B．像素    C．显示点    D．打印点

36． (  C  )与数字图像的数据量无关。

A．图像分辨率    B．图像位分辨率

C．光学分辨率    D．图像像素总数

37．下列(  B  )情况需要关闭扫描仪的颜色管理功能。

A．扫描CMYK图像    B．扫描仪特征化（做色彩特性文件）

C．扫描偏暗原稿    D．扫描偏亮原稿

二、多项选择题

1．影响印刷色彩质量相关油墨的主要因素有(  CE  )。

A．干燥方式    B．流动性    C．着色力    D．黏度

E．成分

2．印刷油墨由(  ABCD  )按照一定比例混合而成。

A．色料    B．连结料    C．填充料    D．附加剂

E．染料

3．印刷的要素是指( ADEFG )。

A．原稿    B．软件    C．硬件    D．印版

E．油墨    F．承印物    G．印刷机械

4．下面属于透射原稿的有( CD )。

A．彩色照片    B．画稿    C．底片    D．彩色反转片

E．印刷品

5．下面属于反射原稿的有( ABE )。

A．彩色照片    B．画稿    C，底片    D．彩色反转片

E．印刷品

6．油墨的性能有( ABCEF )。

A．颜色    B．黏度    C．着色力    D．温度

E．颗粒度    F．干燥性

7．色光的三原色是( ACE )。

A．红  B．黄   C．绿   D．品红   E．蓝    F．黑

8．色料的三原色是( BDF )。

A．红    B．黄  C．绿    D．品红  E．蓝    F．青

9．常用的网点角度有( ABDE  )。

A．75°    B．45°  C．30°    D．15°  E．90°

10．网点角度差在(  CE  )时产生的花纹最细腻、美观。

A．75°   B．45°    C．30°   D．15°  E．60°

11．在印前应用软件的文件格式中，使用最多的格式有( CDE  )。

A．txt    B．doc    C．PDF    D. TIFF   E．JPEG

12．RIP的具体作用是(  BDE  )。

A．文件排版 B．解释页面描述文件，生成页面点阵信息

C．印前校对  D．快速生成高精度汉字  E．图像加网处理

13．下面适合采用骑马订的有(  AD  )。

A．64页以下的薄本书籍  B．字典    C. 200页以下的书籍

D．练习本    E．三折页

14．烫印的纸制品主要用于( BCDE )。

A．书籍内文    B．请柬、贺卡   C．证书    D．酒盒

E．书籍封面

三、判断题

1．静电印刷是借助压力，用电场力获取图像的印刷方式。  ×

2．喷墨印刷的印刷幅面要比传统胶印印刷幅面大，所以应用范围也比胶印印刷广。×

3．职业道德和法律的区别在于，职业道德体现了从事一定职业活动的人们的自律意识。 √

4．《印刷业管理条例》规定，印刷经营许可证不得出售、出租、出借以及以其他形式转让。 √

5．在计算机处理中，矢量图形不会因放大、缩小或旋转等操作而失真变形。  √

6．职业道德主要内容是爱岗敬业，诚实守信，奉献社会。  ×

7．生产和管理人员、生产技术和设备、经营管理是企业的三大要素，其中“经营管理”是第一要素。  √

8．丝网印版上的封网部分即为原稿的空白部分。  √

9．印刷就是利用一定的压力使印版上的油墨或其他黏附性的色料向承印物上转移的工艺技术。  ×

10．平版印刷又称胶印，是因为平版印刷时，需要在其印版表面进行上胶处理。×

11．职业道德依靠文化、内心信念和习惯，通过员工的自律实现。 √

12．平版印刷部分和空白部分无明显的高低之分，印刷时利用油水相斥的原理，首先在版面上墨，再上“水”，这样就能实现印刷了。×

13．任何生产企业的根本任务在于创造利润，企业的根本目标是追求最大的经济效益。√

14．《印刷业管理条例》由原新闻出版署颁布。适用于出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动。√

15．印刷企业可以接受出版单位委托印刷报纸的要求。×

16．普通计算机显示屏的显示效果，也能满足软打样的质量要求。×

17．线装装订是指将均依中缝对折的若干书面和面封，底封叠合后，在左侧适当宽度处用线穿订起来的装订样式。×

18．在四色套印工艺中，灰平衡的含义是黄、品红、青、黑四个色版按不同网点面积率配比，在印刷品上产生中性灰。×

19．在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。  ×

20．实地红、绿、蓝三色油墨叠印在一起是黑色。√

21．内存中存储的信息在计算机断电后会全部丢失。×

22．计算机只要有硬件就可以正常工作。×

23．运算器和控制器合称中央处理器，英文缩写是CPU。√

24．文件的扩展名是文件的一部分，它表示了文件的属性。√

25．计算机直接制版是一种无须胶片的制版方法，英文简称CTP。√

26．平版印刷的产品，其印迹特征表现为文字或线条边缘光洁。√

27．为使印刷行业评估、检测产品有共同的遵守原则，中华人民共和国新闻出版署审定通过了《书刊印刷品质量评价和分等导则》，并组织制订了印刷行业的各类标准。×

28．ISO12657-2国际标准是由ISO/TC130印刷技术委员会完成的。×

29．印刷设备的一级保养也称为日常保养，重点是机械保养与电气保养两方面。   √

30．所谓管理的分工合作原则就是要在规定某个岗位工作职责的同时，规定其同其他部门、个人协同配合的要求。 √

31．在信息日益复杂化的今天，不注重技术方法的管理者将必定是落伍者，必将被淘汰。   √

32. 管理学具有一般性、发展性、实践性和创造性的特点。√                           33. SWOT分析法是对影响组织绩效的优势、劣势、利益和亏损进行研究的方法。  ×

34.管理者授权可使高层管理人员从日常事务中解脱出来，专心处理重大问题。  √

35.一个好的领导者不一定会是一个好的管理者，而一个好的管理者则一定是个有成效的领导者。     √

36.组织文化设计的重点和难点是组织理念体系的设计。 √

37.组织标志出现的次数和频度，直接影响社会公众对该组织的认知和接受程度。√

38.目标管理是一种民主的、强调职工自我管理的管理制度。√

第二章  印刷色彩知识

一、单项选择题

1．在可见光谱中，青色光的波长区间为( C ) nm。

A.  380～430    B. 430～500    C. 470～500    D.  500～560

2．除了(  B  )外，其余是色觉的三个要素。

A．光线的照射   B．眼睛

C．功能正常的视觉器官和大脑   D．呈现颜色的物体

3．在不同色相的光谱色中，  (  C  )是比黄光稍暗的次明亮色光。

A．红光    B．橙光    C．绿光    D．蓝光

4．在照明适中的情况下，( A )有最大饱和度的可能口

A．红光    B．橙光    C．黄光    D．绿光

5．在中等亮度条件下，人眼能够分辨的色彩总数在(  C  )种左右。

A．900    B．1000    C．10000    D．12000

6．通常采用( B )来表示辐射能量与波长之间的关系a

A．绝对光谱能量分布   B．相对光谱能量分布

C．光能量    D．照度

7．在明视觉条件下，人眼对色光最敏感的波长为(  C  )nm。

A. 500    B．510   C．555    D．560

8．光的波长以纳米为单位，1nm等于( C )。

A.10-7m    B.10-8m    c.10-9m    D.lO-10m

9．在色光三原色中，蓝光的代表波长为( B  )。

A. 425.8nm    B. 435.8nm    C. 445.8nm    D. 546.lnm

10．在视网膜上具有辨别物体的颜色和细节功能的是(  B  )细胞。

A．神经节    B．锥体    C．杆体    D．双极

11．不同的物体与人眼距离相同，则对眼睛形成的视角与物体的大小成(  A   )。

A．正比关系    B．反比关系    C．积分关系    D．没有关系

12．消色物体的呈色特点之一是(  A  )的变化。

A．明度    B．色相    C．饱和度    D．全部

13．彩色物体的呈色特点之一是(  D  )的变化。

A．明度    B．色相   C．饱和度    D．全部

14．光源色是影响物体呈色的一个因素，其中(  A  )起主要作用。

A．光谱成分    B．照射距离    C．照射强度    D．照射角度

15．若一光源的色温为2800K，其颜色应呈( A   )色。

A．偏红    B．偏绿    C．偏蓝    D．白

16．若一光源的色温为7500K，其颜色应呈(  C  )色。

A．偏红    B．偏绿    C．偏蓝    D．白

17．绿色植物和青色油墨在黄灯照射下，呈(  C  )。

A．绿色和青色    B．绿色和黑色    C．绿色    D．黄色

18．青色油墨和黄色油墨在蓝灯照射下，呈(  B  )。

A．蓝色    B．蓝色和黑色    C．青色和黄色    D．青色和黑色

19．在所用的光源中，(  D  )光源的色表好、显色性能好。

A．白炽灯    B．荧光灯    C．钠灯    D．氙灯

20．在所用的光源中，(  C  )光源的色表不好、显色性能不好。

A．白炽灯    B．荧光灯    C．钠灯    D．氙灯

21．日光照射到黄色油墨上时，油墨将反射(  B  )，吸收其他色光。

A．红光    B．红光和绿光    C．绿光    D．绿光和蓝光

22．眼睛对不同波长的光能量产生光感觉的效率与波长之间的关系称为(  B  )。

A．光谱能量函数    B．光谱光效率函数

C．相对光谱能量分布    D．光谱密度

23．在Lab均匀颜色空间中，△E为1.5～3.0，其色差程度为( B )。

A．微量    B．轻微    C．能感觉到    D．明显

24．全色盲是因为人眼视网膜上只有(  D  )起作用。

A．感蓝细胞    B．感绿细胞    C．感红细胞    D．视杆细胞

25．正常视觉的人能分辨物体空间两点间的最小视角为(  C  )。

A．1″    B．30″    C．1′    D．1°

26．绿色植物和青色油墨在红灯照射下，呈( D   )。

A．绿色和青色    B．黑色和蓝色    C．蓝色    D．黑色

27．印刷行业对光源的显色指数要求一般不低于( C  )。

A．80    B．85    C．90    D．95

28．人们在不同日光下观察到树的颜色总是绿的，这种现象属于(  B  )。

A．图像辨认    B．颜色恒定    C．颜色错觉    D．颜色对比

29．造成颜色错觉现象的主要原因是(  C  )。

A．颜色适应    B．色觉异常    C．颜色对比    D．颜色恒定

30．由棱镜形成的色散光谱中，  (  D  )的折射系数最大，所以其产生的偏向最大。

A．红光    B．绿光    C．青光    D．紫光

31．色料减色混合的两种类型是(  A  )和透明色彩层的叠合。

A．色料调和    B．色彩叠加    C．颜料叠合    D．染料叠合

32．色光混合后，颜色的亮度会( A )。

A．提升    B．不变    C．降低    D．不确定

33．根据人眼视角与视觉清晰度的关系，若在1.5米处观察一印刷品，则方形网点的加网线数至少为(  D )。

A. 1751pi    B. 881pi    C. 301pi    D. 221pi

34．在印刷复制过程中，对光源的色温以(  C  )和6500K为好，否则所呈现的色彩将会出现偏差。

A. 3200K    B. 4800K    C.5000K    D. 5500K

35．HSB颜色空间中，若某一颜色的色相角为300，则这一颜色为(  B  )。

A．红色    B．橙色   C．黄色    D．品红色

36．在RGB颜色空间中，若R=G=255, B=20，则表示的颜色是( B )。

A．红色    B．黄色    C．绿色    D．青色

37．L为20的颜色看起来比L为50的颜色( A )。

A．更暗    B．更亮    C．更鲜艳    D．一样

38．( D )色彩模式色域最大。

A. HSB    B. RGB    C. CMYK    D. Lab

39．比可见光波长略小的电磁波辐射称为(  A  )。

A．紫外线    B．无线电波    C．红外线    D．交流电

40．品红色的别名是( B  )。

A．减黄色    B．减绿色    C．减蓝色    D．减青色

41．HSB颜色空间中，若某一颜色的色相角为120°，则这一颜色为( D )。

A．红色    B．黄色    C．黄绿色    D.绿色

42．在色料混合中，若黄色料2份，青、品红色料各l份，混合后的颜色为( C )。

A．黄色    B．黑色    C．古铜色    D．枣红色

43．下列颜色不构成互补色的是(  B  )。

A．品红和绿    B．品红和黄    C．青和红    D．黄和蓝

44．发光体的颜色不同，其( D  )肯定不同。

A．发光能量  B．发光强度  C．波长成分  D．光谱功率分布

45．非发光体的颜色是由反射或透射出的光线的(  B  )决定的。

A．光的强度    B．光谱成分    C．辐射能量    D．光的波长

46．  ( A )光源具有较好的显色性。

A．连续光谱    B．线状光谱    C．带状光谱    D．混合光谱

47．CIE Lab颜色空间中，a值越小，则表示该颜色( B )。

A．越红    B．绿光成分越强    C．越亮    D．越暗

48．两种颜色在视觉上相同，则它们的(  A  )必然相同。

A.三刺激值    B．反射率    C．透射率    D．主波长

49．在计算机中，色彩三属性中的色相常用数值为(  C  )。

A.0～100    B.O～255    C.0～360    D.-100～100

50．可以作为颜色转换桥梁的颜色空间是(  C  )颜色空间。

A．RGB    B．CMYK    C.Lab    D．都不是

51．CIE1931标准色度观察者光谱三刺激值，适用于( A )视场的颜色测量。

A．1°～4°  B．大于4°  C．大于10°  D．4°～l0°

二、多项选择题

1．人的视觉只能分辨出颜色的(  ACE  )变化。

A．色相    B．波长    C．明度  D．亮度  E．饱和度

2．影响物体颜色的客观因素有(  ABC  )。

A．物体    B．光源    C．环境    D．年龄

E．性别

3．物体的颜色受到(  CD  )因素的影响。

A．人的大脑    B．眼睛    C．光源色    D.环境色

E．固有色

4．三色学说可以很好地解释(  AC  )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．色差

E．颜色对比

5．如果一种油墨中加入黑色油墨，则该油墨颜色的(ABC)会降低。

A．明度    B．反射率    C．饱和度    D．密  E．色相

6．由单色光混合而成的光称为复色光，如( ACD  )。

A．太阳光    B．氦氖激光    C．火光    D．品红光

E．绿光

7．常见光源的光谱功率分布曲线的形状有多种形式，  (  AC  )光源的光谱功率分布曲线是连续的。

A．白炽灯    B．日光灯    C．碘钨灯    D．镝灯

E．氙灯

8．( ABD )颜色是中性灰色。

A. L=60, a=0, b=0   B. R=G=B=120    C. C=M=Y=37%

D. H=O°, S=O%, B=56%    E.x=y=0.5

9．(  BCD  )的呈色原理是色料减色法原理。

A．颜色测量    B．彩色印刷    C．彩色印染    D．彩色摄影

E．彩色电视

10．彩色印刷复制中，形成色误差的主要因素是( BCD   )。

A．印刷机    B．滤色片    C．纸张    D．油墨

E．橡皮布

11．四色学说可以很好地解释(  BC  )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．颜色误差

E．颜色对比

12．加色模式的三原色（即色光三原色）是( ACE )。

A．红    B．黄    C．绿    D．青  E．蓝

13．计算机中RGB色彩模式的取值正确的是( ACE )。

A. R=150    B. G=-50    C. R=250    D. B=256

E．R=G=B=255

14．青版的相反色是( ABD )。

A．品红色    B．黄色    C．蓝色    D．红色 E．绿色

15．阶段学说可以很好地解释( ABC   )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．色差

E．颜色对比

16．色光反射混合是在人的视觉器官内进行的，又分为( BC )。

A．直接混合    B．动态混合    C．静态混合 D．加色混合

E．减色混合

17．色料混合后可以形成另一种颜色，其中属于二次色的颜色为（BD）

A．黄色    B．绿色    C．枣红色  D．蓝色E．品红色

18．格拉斯曼在论述颜色混合定律时，包含的内容有( ABCD )。

A．中间色律    B．代替律    C．颜色相加律D．补色律

E．颜色相减律

19．印刷上常用的氙光源具有(  AB  )特点。

A．显色性好    B．色表好    C．显色性差 D．色表不好

E．连续光谱

20．照明用的白炽灯具有(  ABE  )特点。

A．显色性好    B．色表好    C．显色性差    D．色表不好

E．连续光谱

三、判断题

1．光线的照射、物体的反射和功能正常的视觉器官是色觉三要素。×

2．人眼能感觉的波长范围是380～780 Um。×

3．在可见光中，波长630～780 nm为红色光。√

4．可见光是一种能在人眼的视觉系统上引起明亮和颜色感觉的电磁辐射。√

5．通常将可见光谱划分为三个波段，其中蓝光区域为380～520 nm。√

6．色彩的三个属性是色相、亮度和饱和度。×

7．视网膜上的视杆细胞具有很强的光敏感度。√

8．视网膜上的锥状细胞光敏感度较高，且分辨颜色能力较强。√

9．在明视觉条件下，人眼对波长555 nm色光的敏感度最高。√

10．在明视觉条件下，人眼对波长507nm色光的敏感度最高。×

11．人眼在明视距离下，能分辨的最小距离为0.072 mm。√

12．光谱光效率函数值为0的光谱称为不可见光。√

13．在明视觉条件下，黄色光给人的感觉为最明亮。√

14．在明视觉条件下，蓝紫色光给人的感觉为最暗。√

15．物体的颜色主要是由光线照射的波长决定的。√

16．在黄色背景下，白色物体的颜色感觉较亮，黑色物体的颜色感觉较暗。×

17．在黄色背景下，黑色物体的颜色感觉较亮。√

18．通常情况下，观察视角越大，眼睛辨认物体细节的能力越强。√

19．黄色油墨在绿灯照射下，看到的颜色是黄色。×

20．在红色背景中置一蓝色小方块，在视觉上小方块的颜色偏绿。√

21．只要有光线，人的视觉总能分辨物体的颜色和细微层次。×

22．若人眼不能区分红色和绿色，则此种现象为红绿色盲。√

23．凡是对白光各波长均匀吸收的物体一定是消色物体。√

24．彩色物体对白光各波长的吸收一定是不均匀的。√

25．在可见光谱中，每种色光都有其对应的补色光。√

26．人的视觉只有分辨颜色的红、绿、蓝三种变化。×

27．色光混合中，若绿光比红光多50%左右，则混合色为橙色。×

28．明度是人眼所感受到色彩的实际明暗程度。×

29．品红色料也可称为减绿色色料。√

30．色料中的红、绿、蓝色称为间色。√

31．原色与间色混合，得到的颜色一定是复色。×

32．人眼观察到物体的颜色是绿色，这是由于物体吸收品红色光的缘故。√

33．物体表面受到的照度只与光源的发光强度有关。×

34．光源的色温越高，光源的显色性能越好。×

35．在CIE-XYZ系统中，三刺激值不可能出现负值。√

36．均匀颜色空间Lab与CIE-RGB系统没有任何关系。×

37．CIE1931-XYZ系统与CIE1964-XYZ系统的差异是视角不同。√

38．色光混合中，若绿光比红光多50%左右，则混合色为黄绿色。√

39．两个透射稿的密度分别为D1和D2，则总密度等于D=D1×D2。×

40．理想的色料三原色应该吸收两种三原色光，而反射另一种三原色光。×

41．只要光线作用于物体后进入人的眼睛，就会产生色觉。×

42．透明的黄色料、品红色料叠合在一起呈黑色。×

43．黄色油墨在蓝灯照射下，看到的颜色是黄色。×

44．在色料三原色混合中，若品红墨含量偏多，则色相倾向于枣红色相。√

45．CIE规定，使用1931和1964标准观察者的数据必须在明视觉条件下。√

46．黑体随着温度的升高，其辐射颜色从红、黄、白、蓝的顺序变化。√

47．目前我国印刷行业关于印刷复制品允许的色差范围是小于4NBS。√

48．颜色温度表征了光源的光谱特性，与光源的温度无关。√

49．白炽灯是一种色表好，显色性不好的光源。×

50．三刺激值是某一颜色中色光三原色的含量大小。√

51．CIE 1931标准色度系统适用于1°～4°视场的颜色测量。√

52．彩色印刷品中的网点并列，从人眼的视觉角度看，其呈色效应属于加色效应。√

53.1931 CIE-XYZ系统中的X表示红原色光。√

54.1931 0E-XYZ系统中的三刺激值有正值或负值的可能。×

55.白色阳光中包含了品红色光。×

56.为了提高辨认物体细节的能力，可借助凹透镜来放大观察对象，使其视角增大。×

57.人眼分辨物体细节的能力与物体跟人眼之间的距离没有关系。×

58.任何情况下，人们感受到的颜色与其对应的波长总是恒定不变的。√

59.一种颜色中加入不等量的黑色，则其色相也会作相应的变化。×

第三章  平版制版知识

一、单项选择题

1．调频加网技术是通过改变网点在空间分布的(  C  )实现的。

A．振幅    B．大小    C．频率  D．深度

2．分色用光源的色温应与分色胶片的感色性相匹配，分色光源的色温一般为(  A  )，其光谱能量分布较符合制版分色的要求。

A. 5000～6500K   B.3000～4000K   C. 2000～3000K

D. 7000～8000K

3．扫描仪的(  B  )越高，所能采集的图像信息量越大，分辨细节能力越强。

A．位深度    B．光学分辨率    C．信噪比    D．最大分辨率

4．滚筒扫描仪和平面扫描仪扫描的图像( C   )效果差异较大。

A．亮调    B．中间调    C．暗调

5．激光照排机输出分辨率为2400dpi，加网线数为15 01pi，则网点能表现的灰度等级为( C )。

A．16    B．17    C．256    D．257

6．用红滤色镜分解得到的是( C )。

A．黄版    B．品红版    C．青版    D．黑版

7．印刷颜色分解时，品红版的信息是用(  C  )色滤色片得到的。

A．红    B．黄    C．绿    D．蓝

8．一般内鼓式直接制版机的鼓内成像范围是(  C  )。

A. 360°    B. 270°   C. 180°  D. 90°

9.( B )采用记录头旋转并横向移动的方式完成对印版的记录曝光。

A．外鼓式直接制版机    B．内鼓式直接制版机

C．转镜式直接制版机    D．平台式直接制版机

10．如需复制色彩绚丽的人物图片，则选择( C )印刷工艺比较合适。

A．长调黑版    B．中调黑版    C．短调黑版    D. GCR

11．数字打样必须有( C )技术的支持。

A．胶印打样    B．CTP制版    C．色彩管理    D．CTF

12．平版晒版光源的有效光敏波长在(  C  )范围内。

A.420～600 nm  B.120～300 nm  C.320～500 nm  D.500～600 nm

13．制作PS版时，为提高印版耐印力，可对印版进行(  B  )处理。

A．曝光    B．烤版    C．显影    D．修版

14．激光照排机或直接制版机，其记录精度、加网线数和还原灰度级三者之间的关系由( C )确定。

A．灰度级=（记录精度／加网线数）2+1

B．灰度级=（记录精度／加网线数）÷2+1

C．灰度级=（记录精度／加网线数）2+l

D．灰度级=（加网线数／记录精度）2+1

15．( B )在定标时应该选择密度较高的点作为黑场。

A．曝光过度的原稿    B．曝光不足的原稿

C．偏红的原稿    D．偏绿的原稿

16．对于完全替代的GCR+ UCA，UCA的作用范围应控制在(  C  )。

A．高调    B．中间调    C．暗调    D．全阶调

17．标准原稿的密度范围是( A )。

A. 0.3～2.7    B. 0.3～4.0    C, 0.5～2.3    D. 0.5～2.5

18．采用CCD进行光电转换的扫描设备是(  B  )。

A．数码相机    B．平面扫描仪    C．滚筒扫描仪  D．电分机

19．复制国画时最好采用(  C  )分色方法。

A．UCA    B．UCR    C．GCR    D．常规

20．对于提高印刷适性的UCR，去除范围应控制在(  A  )。

A．暗调    B．中间调    C．高调    D．全阶调

21．一幅原稿偏红，扫描时可以采用( C )方法来纠正其不足。

A．高的扫描分辨率    B，较薄的层次曲线

C．纠色偏的定白场    D．提高M的曲线

22．采用PMT进行光电转换的设备是( D )。

A．数字照相机  B．数码摄像机  C．平面扫描仪  D．滚筒扫描仪

23．某一图像原稿需放大2倍，用1501pi加网印刷，若扫描缩放倍率设定为100%，则扫描分辨率应设置为( D )。

A. 600dpm    B. 300dpm    C.400dpi    D. 600dpi

24．CMY网点配比呈现灰平衡的是(  D  )。

A. C20%M20%Y20%    B. C20%M30%Y30%

C. C20%M18%Y17%    D.  C20% M13%Y14%

25.使用滚筒扫描仪对图像进行调整时，白场定标应在(  C  )完成之后进行。

A．层次调整  B．颜色校正 C．白平衡定标 D．调整扫描曲线

26．考虑到原稿密度范围超过印刷品的密度范围，在进行图像输入时主要强调图像的( A )。

A．亮调和中间调    B. 中间调

C．中间调和暗调    D．全阶调

27．印刷品扫描时，要进行去网处理，去网实质是要将图像( C )。

A．网点去除    B．清晰度提高    C．虚化    D．龟纹去除

28．在高色温环境下设置好数字相机的白平衡后，在低色温环境下进行拍摄，则得到的图像可能会(  B )。

A．偏蓝    B．偏红    C．偏青    D-偏绿

29．用分光亮度仪测量光源颜色特性时，必须要安装( C )。

A.黑筒    B．滤光器    C．环境光测量组件   D．滤色片

30．考虑到后端印刷条件的不确定性，应采用(  A  )模式扫描彩色原稿。

A. RGB    B. CMYK    C. LAB    D. Gray

31．在对下列原稿扫描调整时，锐度调整量低的原稿是(  D ).

A．彩色照片  B．天然色反转片  c．绘画原稿  D.印刷品原稿

32．数字分色的含义是( C )。

A．图像从RGB模式转换为Lab模式

B．图像从CMYK模式转换为Lab模式

C．图像从RGB模式转换为CMYK模式

D．图像从CMYK模式转换为RGB模式

33．精美的艺术书籍复制对图像分辨率的基本要求是(  C  )。

A. 180dpi    B. 300dpi    C.350～400dpi  D. 500dpi

34．校正原稿中人物肤色偏黄应( D )。

A．减少黄色中品红墨量    B．减少品红色中黄墨量

C．在红色中减少黄墨量增加蓝墨量

D．在红色中减少黄墨量增加品红墨量

35．用于印刷的图像分辨率一般是(  C  ) dpi。

A.  72～100    B. 150～200    C. 300～400    D. 500 - 600

36．目前平台扫描仪使用(  B  )作为光电采集器。

A．DDC    B．CCD    C．CDC    D．DCD

37．调整图像应先调整图像的(  B  )。

A．颜色    B．层次    C．饱和度    D．亮度

38．  (  D  )原稿不能作为印刷用的原稿。

A．画稿    B．天然色正片    C．传统印刷品    D．图像文件

39．滚筒扫描仪光电转换器件是( C   )。

A．模数转换电路    B．光电耦合器件CCD

C．光电倍增管    D．滤色片

40．中性灰平衡中间调YM与C相差( B )。

A.4%～6%    B.7%～9%   C. 11%～15%    D.  16%～20%

41．  (  B  )原稿在扫描时容易出现“龟纹”。

A．画稿    B．印刷品    C．照片    D．天然色正片

42． (  B  )是用于附加在图像信号上强调图像细微层次反差的信号。

A．MIS    B．USM    C．JDF    D．PDF

43．复制图像的标准曲线形状应是(  C  )。

A．直线   B．中间调压缩量大的曲线

C．亮调不压缩，中间调有一定量的压缩，暗调压缩量大的曲线

D．浅亮调压缩量大的一条曲线

44．  (  B  )网点排列时网点中心距始终不变，而网点大小变化。

A．调频    B．调幅    C．混合    D．线条

45．校正原稿中蓝色偏紫，应(  C  )进行调整。

A．增加蓝色中黄墨量    B．减少蓝色中的青墨量

C．减少蓝色中品红墨量    D．减少蓝色中蓝色

46．对于精度要求高的图像应该将其存储为(  D  )文件格式。

A. DOC    B. JPEG    C. GIF    D. TIFF

47．调幅网点的大小通常用网点覆盖率表示，对于0%的网点通常称为(  A  )。

A．绝网    B．无网    C．实地    D．平网

48．一幅2英寸×2英寸图像，分辨率为200 dpi.其总的像素数目是( D )。

A. 800    B. 40000    C. 80000    D. 160000

49．印刷线数为100 lpi，输出解像度为1200 dpi，可表现的灰阶层次是( C )。

A．100    B．120    C．144    D_ 256

50．没有网点角度和线数概念的是( C )网点。

A．调幅    B．链形    C．调频    D．圆形

51．在网点角度排列中主色版大多采用(  B  )的网点角度。

A．900    B．45°    C．15°    D．75°

52．为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确，常把图像中( C )作为评价标准。

A．红色    B．白色    C．中性灰色    D．绿色

53．印刷品线数为1751pi.其扫描的分辨率应为( B )。

A. 175dpi    B. 350dpi   C.1200dpi    D. 2400dpi

54．一个8位的灰度图像，最多可包含( D )个不同层次的灰，可以展现极精确的色调。

A．16    B．32    C. 64    D．256

55．一般来说，感光度越低的正片，其构成图像的颗粒(  A  )。

A．越细致    B．细致    C．稍粗    D．一样

56．为了使印刷品能很好地进行色彩还原，要求三原色油墨理想的色彩应该是(  D  )。

A．色偏少、灰度低和反射效率低 B．色偏少、灰度高和反射效率低

C．色偏少、灰度高和反射效率高 D．色偏少、灰度低和反射效率高

57．黑版在印刷中的作用不是(  D  )。

A．稳定中间调和暗调的色彩    B．增大图像的反差

C．加强中间调和暗调的层次    D．减少龟纹产生

58．中间调指图像中明暗相交的部位，在印刷品中其网点在( C )之间。

A. 30%～70%    B. 20%～50%    C. 40%～60%    D. 40%～70%

59．UCR是减少较暗覆色中黄、品红、青三原色的量，相应地增加(   A )油墨的量。

A．黑色    B．白色    C．专色    D．三原色

60．三种原色油墨等量叠合，其结果并不能得到中性的灰色，原因是(  A ).

A．油墨灰度不一致    B．印刷油墨密度不一致

C．三种色油墨的总量太低    D．油墨干燥不足

61．油墨密度值D=(  D  )的墨膜厚度最大。

A．0.3    B．1.0    C．1.3    D．2.0

62．调幅网点的大小通常用网点覆盖率表示，对于100%的网点通常称为(  C  )。

A．绝网    B．无网    C．实地    D．平网

63．一幅尺寸为4英寸×2英寸的图像，分辨率为200×200 ppi，将其放大为8英寸×4英寸输出，则放大后的解像度为(  D ) ppi。

A. 200×200    B.400×400    C.50×50    D.100×1OO

64．不正确描述“补漏白”的是( D )。

A．印刷时，因轻微的错误或纸的伸缩问题，使印刷的范围略有移动，导致色彩漏白

B．将浅色部分在制作时做大一点，让印刷时浅色油墨范围能够套在深色油墨范围内

C．印刷时套印是否准确，包含纸张的伸缩以及套印的技术问题

D．铜版纸的纸张伸缩率小，容易产生漏白情况

65．半色调网点属性参数包括(  A  )。

A．加网线数、加网角度和网点形状 B．密度值、网点增大和叠印率

C．分辨率、阈值和数量    D．USM、GCR和UCR

66．在对印刷品原稿去网扫描时，在( A )选项设置中调整幅度最小。

A. 1751pi    B. 1501pi    C.1331pi    D. 851pi

67．有关数字摄影的说法正确的是(  B  )。

A．使用数字相机拍摄时，尽可能使用数字变焦

B．数字摄影需要经常根据外部光照条件的变化重新设置拍摄参数

C．RAW格式的数据量比TIFF格式大

D．数字摄影的图像质量只与CCD性能有关

68．对于平面扫描仪来说，光学分辨率是指(  A  )。

A．水平分辨率 B．垂直分辨率  C．插值分辨率  D．扫描分辨率

69．(B)是对设备精度的描述，也表示输入设备捕捉原稿信息的能力。

A．位分辨率  B．光学分辨率 C．插值分辨率 D．垂直分辨率

70．(  B  )是印刷复制的依据和基础。

A．网点    B．原稿    C．图像    D．印刷工艺

71．原稿的(  D  )决定了对原稿放大倍率的限制。

A．物理尺寸  B．颜色  C．阶调分布    D．颗粒度和清晰度

72．普通平面扫描仪要添加一个(  D  )以具备同时扫描反射稿和透射稿的能力。

A．光源    B．CCD

C．光学透镜    D．透射稿扫描适配器

73．设置扫描分辨率时，质量因子的取值范围是(  D  )。

A.  1.4～2.2    B.1～2    C.  1.25 -2    D.  1.5～2

74．补漏白处理的原理是在颜色交界处的( D )一方的颜色适当向(  )一方的颜色扩张。

A．墨量大，墨量小    B．墨量小，墨量大

C．深，浅    D．浅，深

75．图像色彩处理时，一般暗调基本色的网点阶调值范围是(  D  )。

A．5% - 10%    B．10%～30%  C．30%～60%    D．70% - 90%

76．控制CTP制版质量的关键是( A )。

A．网点正确复制  B．套印精度 C．印版脏污    D．图文位置

77．CTP联机直接制版与脱机工作流程相比最大优点是( C )。

A．简化工艺流程    B．降低成本

C．提高生产效率和精度  D．安全

二、多项选择题

1．使用调幅加网技术时要考虑(  CDE  )要素。

A．网点大小    B．网点锐度    C．网点形状 D．加网线数

E. 网点角度

2．调幅加网技术中，常用的加网角度是(  BCDE  )度。

A．30    B．15    C．45 D．75  E．90

3．计算机直接制版技术包含有( CD )。

A．CTF技术    B．PS技术   C．CTP技术    D．CTcP技术

E．RIP技术

4．彩色印刷复制中，形成色误差的主要因素是(   BCD )。

A．印刷机    B．滤色片    C．纸张    D．油墨 E．橡皮布

5．目前常用的加网算法有( ACE )。

A.有理正切加网    B．有理余切加网  C．无理正切加网

D．无理余切加网  E．超细胞结构加网

6．加网线数的选择一般依据(  BCD  )等方面的要求。

A.输出分辨率    B．视距    C．印刷品用途    D．印刷工艺

E．扫描分辨率

7．骨架黑版具有( ADE )等特点。

A．增加印刷品反差  B．减少油墨叠加量  C．稳定全阶调颜色

D．丰富暗调层次  E．增加暗调密度

8．目前数码相机的光电转换器件有(  CD  )。

A. PMT    B．光导体    C．CCD    D. CMOS   E．CRT

9．激光打印机的清洁步骤是( ABC )。

A．用微湿的布清洁打印机外部，只能用清水

B．用刷子或者光滑的干布清洁打印机内部，擦去机内所有的灰尘和碎屑

C．若衣服上沾染了碳粉，可用干布擦掉，然后用冷水清洗

D．若衣服上沾染了碳粉，可用干布擦掉，然后用热水清洗

10．扫描透射稿时进行上油操作可以起到(  ABC  )的作用。

A．避免牛顿环现象    B．掩盖原稿上的划痕

C．降低图像颗粒度    D．提高扫描速度 E．拉开图像反差

11．图像锐化调整量与( BCD )有关。

A．颜色模式    B．原稿内容    C．原稿质量    D．承印物类型

E．图像格式

12．如果原稿图像偏黄且曝光不足，设定扫描参数时可以(  BD  )。

A．白场定低些    B．减少黄版的量  C．层次曲线调为S形

D．提高亮度    E．增加青版和品红版的量

13．图像复制质量控制的要素是( BCD )。

A．网点大小    B．层次    C．颜色    D．清晰度

E．分辨率

14．由彩色照片获取灰度图的方法有(  ABC  )。

A．直接扫描为灰度图

B. 彩色图像扫描后转换为灰度图

C．扫描为Lab图像后，取Lab彩色模式图像的L信道为灰度图

D．将线条稿转换为灰度图

E．取CMYK彩色模式图像的Y信道为灰度图

15．数字相机的成像质量取决于(  AE  )。

A．CCD    B．光圈    C．快门    D．输出接口 E．镜头

16．关于灰平衡说法正确的是(  ABCE  )。

A．灰平衡是任何分色方法实现色彩正确再现的基础

B．只有能正确地复制出各阶调的灰色，才能正确地复制出各种彩色

C．灰平衡即为青、品红、黄三色按不同网点面积率配比在印刷品上生成中性灰

D．不同阶调达到灰平衡时，C、M、Y三色的比例是相同的

E．一旦灰平衡数据确定，在晒版、打样、印刷过程中都必须严格按照要求进行工作

17．印刷用的图片常用色彩模式有(  AB  )。

A．灰度    B．CMYK    C．RGB    D．Lab  E．HSB

18．通常用于最终印刷的文件有(  AB )。

A. PostScript    B. PDF    C.PSD    D. EPS   E．JPG

19．扫描仪可以扫描的颜色模式有(  ABDE  )模式。

A. Lab    B. Gray    C.HSB    D. RGB    E．CMYK

20．PDF/X-la的规格要求包括(  ABC  )等内容。

A．文字必须内嵌

B．不接受RGB色域空间

C．只接受适当的trim box、media box及art box

D．可支持40-bit加密

E．所有的色彩信息须是灰度、CMYK或命名专色，不可包含任何RGB. Lab等信息

21．属于热敏制版技术的特点是(  ACE  )。

A．可明室操作    B．无须预热操作

C．经过烤版印量可达100万    D．曝光速度最快

E．可免化学处理，减少环境污染

22．属于内鼓式制版机特性的是( ABD )。

A．采用单束激光头    B．适合紫激光版材

C．适合大幅面的制版    D．扫描速度快

E．适合热敏版材

23．关于分辨率说法正确的是( ABD )。

A．lpi是指印刷的挂网线数

B．dpi是指扫描仪和制版机的分辨率

C．平印版的分辨率为300 dpi

D．ppi是指数码图像的分辨率

E．用作印刷输出的数码图像的分辨率要求是175 lpi

24．与设备无关的颜色空间是( CD  )。

A. CMYK    B. RGB    C. CIE-XYZ    D. CIE-Lab

E．HSB

25．常用于描述数字照相机工作性能的指标有(ABDE)。

A．有效像素数    B．最大分辨率    C．图像文件尺寸

D．光电转换器件尺寸    E．防抖动

26．影响灰平衡的主要因素有(  BCD  )。

A．颜色模型    B．印刷条件    C．油墨特性    D．纸张特性

E．照明条件

27．以正弦曲线为特征的非线性层次曲线的类型有( ABCD  )。

A．正S型    B反S型    C．上凸型    D．下凹型

E．45°直线

28．属于光谱图像的是( ABCE )图像。

A．RGB    B．CMYK    C．Lab    D．索引彩色  E．HSB

29．获取数字图像的方法有( ABCD )等多种方法。

A．扫描仪    B．数字照相机    C．视频捕获卡    D．摄像机

E．光盘驱动器

30．滚筒扫描仪属高档扫描仪，其具有(  ABE  )特点。

A．密度响应范围大B．图像暗调层次表现较好

C．使用方便    D．扫描速度略慢  E．价格偏高

31．计算机直接制版系统根据结构可分为( ACD )直接制版机。

A．外鼓式    B．滚筒式    C．内鼓式    D．平台式

E．手持式

32．彩色复制中，网点的主要作用有(  ABCE  )。

A．在印刷中，网点是感脂单位    B．网点起着组色的作用

C．网点起到调节层次阶调的作用  D．网点起着冲淡墨色的作用

E．网点起到还原色彩的作用

33．黑版在彩色印刷复制中起着重要的作用，它们有( ABCE )的作用。

A．增加图像的密度反差    B．加强暗调层次

C．提高印刷适性，降低印刷成本    D．降低颜色的饱和度

E．稳定图像的颜色

34．四色印刷中的黑版类型有(  BDE  )。

A．微调黑版    B．短调黑版    C．中调黑版    D．长调黑版

E．全阶调黑版

35．偏色原稿要纠正色偏，可采用(  ABC  )方法。

A．提高相反色纠正色偏    B．黑白场定标纠正色偏

C．层次分色版纠正色偏    D．降低基本色纠正色偏

E．设置中性灰纠正色偏

三、判断题

1．栅格图像处理器是整个印前系统的核心部件，其主要作用是将计算机制作版面中的各种页面元素解释成数字输出设备能够记录的点阵信息，然后控制设备将点阵信息记录在介质上。  √

2．数字打样所需要的条件和一般打印是相同的。×

3．文字、图形和图像，在印刷复制时都需要加网处理。×

4．连续调图像的画面阶调是连续渐变的，如照片、国画、水彩画、印刷复制品等作品。  ×

5．调幅式加网是通过单位面积内网点的大小来表现图像色调深浅的。 √

6．加网线数相同时，方型网点比圆型网点的网点增大略大。√

7．调频加网技术，会因网点角度安排不当，而造成某些色版印刷后产生龟纹。×

8．图像输入设备中，平面扫描仪采用的是逐点扫描的方式。×

9．RAW文件格式保存的是由传感器捕获的原始数据并未经数字照相机软件处理的图像信息。 √

10．感光剂是PS感光层中的主剂，是发生光化学反应的物质。光分解型感光剂，见光后可生成溶于稀碱性水溶液的分解产物，适用于阴图型PS版。×

11．光敏型CTP版材是指版材带有光敏涂层，用高功率紫外光或可见激光进行曝光，版材表面光敏层通过吸收光量子而产生感光作用成像。  ×

12．应用紫激光技术的CTP制版机中，曝光光源采用的是波长为400nm的激光。 √

13．热敏型版材是使用红外激光的绝对热能进行成像。热敏技术中，临界值是形成图像的关键之处，临界温度以下，印版不会生成图像：临界温度或临界温度以上，印版生成图像，已生成的网点大小和形状不会受到温度的影响。√

14．CTcP直接制版机采用激光作为曝光光源。 √

15．应在保证灰平衡的基础上进行颜色校正。√

16．原稿作等比例扫描时，如果横向与纵向缩放倍率不同，则应以大的缩放倍率为准。   √

17．使用滚筒扫描仪扫描时，如需要高倍率放大扫描，应选择大直径光孔扫描。×

18．当数字照相机光圈大小一定时，作用到成像平面上光线的多少取决于快门速度和镜头直径。  ×

19．PDF不是PostScript语言程序，而是与如何描述页面对象有关的文档格式约定。√

20．UCR工艺可以减少图像部分的油墨叠印率。√

21．数字照相机和扫描仪都采用RGB三色滤色片的方式进行颜色分解。√

22．扫描仪的最大扫描分辨率代表扫描仪的物理光学分辨率。×

23．当印刷工艺确定后，加网线数就不能改变了，因为图像分辨率必须服从加网线数。√

24．白场和黑场定标的目的是使原稿上需复制的密度范围与印刷所能表现的阶调范围相对应。即白场对应原稿上最亮的点。  ×

25．光电转换组件CCD的信噪比比PMT的高，所以对暗调层次的分辨能力较弱。   ×

26．滚筒扫描仪中的虚光蒙版通道是用以形成黑版信号的。  √

27．UCR和GCR都是用黑墨替代彩色油墨的工艺，只对暗色起作用。×

28．颜色位深度是扫描仪对灰色所能识别的层次数。×

29．在对扫描图像作清晰度强调时，一般而言人物原稿的强调量应大于风景原稿。×

30．CCD光电耦合器件能将照射在其上面的光能转换成电荷。√

31．RGB颜色比CMYK颜色的像素需要更大的存储容量。   ×

32．复制图像的标准曲线是一条直线。  ×

33．调整层次曲线只影响到图像的阶调。×

34．将黄版的网角设置为90度是行业标准，不能随意更改。×        35．扫描印刷品时要进行去网处理，其实就是将图像虚化，是以牺牲清晰度作为代价的。√

36．将青版的网角设置为90度是行业标准，不能随意更改。×

37. 在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。   ×

38．EPS和TIFF都是印刷输出常用的格式，都可以保留挂网信息和色调复制转移曲线。×

39．实地红、绿、蓝三色油墨叠印在一起是黑色。  √

40．RIP前数字打样比较适合用于合同打样。×

41．颜色C80 M30 Y85 Kl0的印刷效果是蓝色。×

42．目前图像处理的方式是数字图像处理。√

43．数字图像是由一系列具有不同灰度值的网点组成。    ×

44．数字图像的分辨率取决于扫描仪的最高输入精度，因而与设备有关。    √

45．TIFF文件格式的特点是与计算机硬件、操作系统和图形硬件无关。  √

46．印前工艺中处理图像的方法是从图像到描述的处理方法。×

47．位分辨率是指图像获取时能获得的像素信息的多少。  √

48．RGB图像与CMYK图像之间的转换是可逆的。   ×

49．一个完整的印刷图像处理系统应由输入设备、输出设备和主机系统组成。    ×

50．图文制作工艺中，通常把文字、图形和图像称作为页面元素。 √

51．补漏白时稍微地将一种颜色扩展到其相邻颜色中对套印不准作补偿。   √

52．彩色印刷品中的网点并列，从人眼的视觉角度看，其呈色效应属于减色效应。×

53.画面层次的丰富变化和画面立体空间关系可通过明度变化来构建。  √

54.光圈通常用F值表示,F值越大，则光孔越大。  ×

55.数字照相机的最大分辨率通常用单位尺寸下可分辨的图像行数来表示。  ×

56.若加网线数为150 lpi，缩放倍率为1，则线条稿扫描分辨率的设置为1200 dpi。√

57.数字照相机的分辨率指标是用单位长度内可捕获的像素数衡量的。   ×

58.滚筒扫描仪扫描头的扫描轨迹是一条抛物线，由滚筒的旋转运动和扫描头的平移运动复合而成。×

59.将待复制颜色转换成按油墨（呈色剂）颜色区分的分量的过程和技术称之为印刷分色。 √

60.印刷品的复制工作就是颜色还原、阶调还原、质感还原、清晰度还原。   ×

61.数字印前工艺中，图像的输入设备目前只有扫描仪、数字照相机。  ×

62.光栅图像处理器(RIP)的功能是进行页面解释和加网处理。×

63.平面扫描仪主要是由光学系统、光电转换系统、电子系统和机械系统四大部分组成。 √

64.平面扫描仪的光学分辨率是由水平分辨率或垂直分辨率表示的。×

65.平面扫描仪的最大分辨率就是指光学分辨率。×

66. 数字照相机的光电转换器件CMOS与CCD相比价格低、成像质量好，广泛应用于高端数字照相机上。×

67.数字照相机的分辨率是由成像的总像素数决定的。√

68.激光打印机属于非击打式打印输出设备，工作原理采用电子照相技术。√

69.内鼓式CTP与外鼓式CTP在结构上相比，内鼓式CTP结构的激光光路短，曝光效率比较高。×

70.数字印刷方式可以做到按需印刷、可变数据印刷和个性化印刷。√

71.数字印刷机大致可分为静电成像数字印刷机和喷墨数字印刷机两种类型。×

72.UCR是用两种彩色油墨和黑墨再现全部色彩的分色方法。×

73.UCA的作用是增加暗调接近中性灰区域的彩色油墨量以弥补原稿暗调的不足。√

74．印刷行业衡量复制品质量有层次和颜色两大指标。×

75．数字原稿有数字照片、光盘图像和视频图像三种类型。√

76.若加网线数为175 lpi，缩放倍率为1，则线条稿扫描分辨率的设置为350 dpi。×

第四章   图像处理

一、单项选择题

1．下列方法中，  (  C  )不能缩小当前图像工作窗口。

A．Alt+放大工具    B．Ctrl+ -

C．拖动图像角点    D．导航面板的缩小按钮

2．没有定义过Alpha通道的双色调图像包含(   D )通道。

A．四个    B．三个    C．二个    D．一个

3．图层面板中的透明锁定项，可保护(  D  )的透明区域不被编辑。

A．所有层    B．背景层

C．普通层    D．当前编辑的普通层

4．增加RGB图像的颜色饱和度应使用工具箱中的(  A  )工具。

A．海绵    B．橡皮图章    C．钢笔    D．画笔

5．下述颜色调整命令中，  (   A )不能用来调整图像的对比度。

A．去色    B．曲线    C．亮度／对比度  D．色阶

6．要把剪贴板上的图像复制到某一幅图像的选区中心，可使用(   C )命令。

A．复制    B．粘贴    C．贴入    D．剪切

7. 24位彩色图像中的像素点的亮度值分布在(  A  )的范围内。

A.0～100    B.0～255    C.0～256    D. 1～256

8．图像存储为EPS格式，除了(  D  )外，其余都是它的功能。

A.存储多色调图像    B．存储剪切路径

C．包含加网信息    D．多图层图像

9．在下面给出的颜色和阶调调整命令中，  (  D  )命令可用于调整图像颜色。

A．色调均化    B．反转    C．阈值    D．色阶

10．图像转换为索引彩色图像时，颜色数不能超过256种，但( C )调色板可以改变颜色数。

A．实际    B．系统    C．均匀    D．Web

11．双色调图像用来复制图像的(  C  )。

A．特定的图层   B．特定的通道  C．层次变化  D．颜色变化

12．下述操作中，  (  A  )需要进行图像的灰度变换计算。

A．提高对比度    B．翻转    C．粘贴    D．放大或缩小

13．直方图是不能了解图像中(  D  )的。

A．所有的像素分布    B．各区域的细节

C．色调范围    D．图像的形状

14．对于一幅RGB模式的图像，可建立Alpha通道的数量最多为(  B  )个。

A．52    B．53    C．55    D．56

15．(  D  )模式在工作时用基础颜色的明度和色相以及融合颜色的饱和度产生结果颜色。

A．颜色    B．色相    C．明度    D．饱和度

16．属于调色板图像的是( D )。

A．RGB图像    B．CMYK图像  C．Lab图像  D．索引彩色图像

17．若要把选区放到一个新的Alpha通道中，可执行( B )。

A．点击新建图标  B．存储选区  C．装载选区  D．新建通道

18．模糊工具能够使图像中的像素之间(  D  )。

A．增加亮度    B．增加反差    C．降低亮度    D．降低反差

19．图像压缩有无损压缩和有损压缩，  (  B  )格式属于有损压缩。

A.EPS    B.JPG    C.PSD    D.TIFF

20．  ( C )格式是为电子文件的多种输出目标而制定的格式。

A. TIFF    B. EPS    C.PDF    D. PSD

21．海绵工具用来改变图像的( D   )。

A．工作模式    B．位深度    C．亮度    D．色域

22．下列图像模式中，  ( B )图像是没有复合通道的。

A．RGB模式  B．索引彩色模式  C．CMYK模式  D．Lab模式

23．模拟四色套印的图层工作模式是(  A  )。

A．正片叠底    B．滤色    C．差值    D．正常

24．在已有选区上增加一个新的选区，应按(  C  )键操作。

A. Alt    B. Ctrl    C.Shift    D.   Alt+ Shift

25．橡皮擦工具中的(  C  )工具的大小是固定不变的，也不能指定不透明度。

A．画笔    B．铅笔    C．块状    D．喷枪

26．设新建图像指定为RGB模式，背景色为白色，进入红通道后定义一矩形框并按Ctrl+I键，则在RGB通道中看到的是(  B  )。

A．红色色块    B．青色色块    C．黑色色块    D．白色色块

27．若一幅RGB图像的颜色偏黄，可在变化对话框中增加( B   )。

A．红色    B．蓝色    C．青色    D．品红色

28．完成剪贴路径的操作后，不能存储为(  C  )格式。

A. TIFF    B. EPS    C. GIF    D. JPEG

29．用移动工具不能移动的是(  C  )。

A．粘贴层    B．文字层    C．背景层    D．形状层

30．一幅RGB图像经阈值命令处理后，( A )图像。

A．仍然是RGB    B．转为二值    C．转为灰度图像

D．转为索引彩色

31．(   C )模式图像不能实现渐变填充。

A．RGB    B．Lab    C．位图    D．灰度

32．彩色图像的质量与色调分辨率和( C   )有关。

A．加网线数    B．加网角度  C．空间分辨率  D．图像模式

33．在渐变填充的类型中，没有(  D  )渐变填充。

A．线性    B．放射    C．角度    D．光谱

34．要扩大蒙版区域，减少选中区域，可用(  C  )画笔进行修改。

A．白色    B．灰色    C．黑色    D．任意色

35．要使蒙版区域有不同的透明度，可用(  B  )画笔进行修改。

A．白色    B．灰色    C．黑色    D．任意色

36．可在(  B  )加蒙版层来控制当前层上不同区域的隐藏或显示。

A．背景层    B．普通层    C．效果层    D．所有层

37．利用亮度／对比度命令调整图像亮度后，直方图(   D )。

A．不变    B．变平坦    C．变陡    D．平移

38．下述选择工具中，  (  A  )工具无法指定羽化值。

A．魔术棒    B．矩形    C．椭圆    D．套索

39．合并通道有RGB等四种模式，其中(  C )不是合并通道的模式。

A．CMYK    B．Lab    C．双色调    D．多通道

40．确定数字图像中每一个像素所得到的色彩信息多少的分辨率为(   C )。

A．网点分辨率    B．图像分辨率    C．位分辨率

D．设备分辨率

41．图像中图层的类型有多种，其中(  D  )图层为矢量图层。

A．背景    B．普通    C．填充    D．文字

42．二值图像能直接转换到(  C  )图像。

A．RGB    B．CMYK    C．灰度    D．索引彩色

43．在图像模式转换中，  (  B  )图像不能直接转换到索引彩色图像。

A．RGB    B．Lab    C．灰度    D．双色调

44．一幅RGB彩色图像经过去色处理后，图像模式变为(  B  )模式。

A．灰度    B．RGB    C．索引彩色    D．多色调

45．色彩平衡命令不能( B )。

A．改变图像对比度。    B．改变图像空间分辨率

C．改变图像颜色平衡    D．改变图像层次关系

46．在Photoshop中产生专色的方法有：利用专色通道和(  B  )。

A．RGB图像    B．双色调图像    C．CMYK图像

D．索引彩色图像

47．下列关于直方图的描述不正确的是(  C  )。

A．直方图是灰度等级的函数

B．直方图描述了灰度值出现的概率

C．直方图描述了图像像素的位置信息

D．直方图与图像之间是一对映射的关系

48．用于降低图像局部区域的清晰度的工具是(   D )工具。

A．加深    B．减淡    C．锐化  D．模糊

49．TIFF格式支持多种图像模式，但不支持(  B  )格式。

A．二值图像    B．双色调图像    C．LAB图像 D．RGB图像

50．若要对图像中的某种颜色进行校正，而不影响其他的颜色种类可以使用( B )命令。

A．替换颜色    B．可选颜色    C．色彩平衡  D．变化

51．在Photoshop中要绘制直线，在使用画笔的同时，应该按住( C )键。

A．Alt    B．Ctrl    C．Shift    D．Alt+Shift

52．在Photoshop CS中，  (    C)文件格式适合网页制作。

A. PSD、GIF    B. TIFF、JPEG    C. JPEG、GIF D．GIF、EPS

53．图像模式必须是(  B  )模式，才能转换为位图模式。

A．RGB    B．灰度    C．索引彩色  D．多通道

54．在(  B  )工具中是没有混合工作模式的。

A．橡皮图章    B．橡皮擦    C．画笔    D．铅笔

55．适合于用计算机直接处理的图像是(  C  )。

A．彩色照片    B．物理图像    C．离散图像    D．光学图像

56．相邻两层建立剪贴蒙版，需按住(  A  )键的同时点击图层面板上划分层的直线。

A.Alt    B.Ctrl    C.Shift    D.Alt+ Shift

二、多项选择题

1．印刷数字图像处理与模拟图像处理相比具有(  BCD  )等优点。

A．处理速度快    B．灵活性高    C．精度高    D．再现性好

E．存储空间小

2．图像与图形相比，具有(  ABC)等特点。

A．与设备有关    B．存储量大    C．表现颜色丰富

D．矢量图像     E．连续调图像

3．图像的数字化过程包含(  BC  )等过程。

A．扫描    B．抽样    C．量化    D．离散  E．编辑

4．目前使用的图像存储格式TIFF可支持的压缩方式有(  CDE  )。

A．RAR    B．KZ    C．ZIP    D．LZW   E．JPEG

5．在Photoshop CS中存储裁剪路径的文件格式有(  BCE  )。

A．GIF    B．EPS    C．JPG    D．PSD  E．TIF

6．在Photoshop CS中将图像保存为EPS格式时，可包含图像的多种信息，如(  CDE  )。

A．多图层    B．多通道    C．加网信息    D．裁剪路径

E．ICC样本文件

7．在Photoshop中，若要设置前景色或背景色，可以通过选择( ABD )来进行设置。

A．吸管工具    B．颜色面板    C．油漆桶工具

D．颜色拾取器  E．图层面板

8．在图像模式变换中，索引彩色图像能直接转换为(  ABE  )图像。

A．CMYK    B．Lab    C．多色调    D．多通道  E．灰度

9．根据数字图像包含的色彩信息的不同，可分为(  ABC  )图像。

A．黑白    B．灰度    C．彩色    D．多色调E．多通道

10．在印刷图像处理中，描述图像质量的分辨率有(  AD  )。

A．色调分辨率    B．设备分辨率    C．光学分辨率

D．空间分辨率  E．网点分辨率

11．应用于印前的图像格式有( ADE   )。

A．EPS格式    B．GIF格式    C．JPEG格式

D．PDF格式   E．TIFF格式

12．为了保存数字图像中的Alpha通道，可以选择的存储格式有( CDE  )格式。

A．EPS    B．GIF    C．JPEG 2000   D．PSD E．TIFF

13．在Photoshop的混合模式中，( AB )模式是以色光或色料混合模式工作的。

A．滤色    B．正片叠底   C．叠加    D．色相  E．颜色

14．Photoshop中的路径在图像处理中具有(  BCD  )的功能。

A．打印矢量路径  B．转换为选区    C．剪切路径

D．填充路径  E．连接对象

15．在图像编辑处理中，若要对图像进行灰度处理，执行( BCD   )命令是不会改变图像模式的。

A.图像／模式／灰度    B．去色

C．黑白    D．闽值    E．图像／模式／双色调

16．图像模式可以相互转换，但有一定的限制，(  BC  )是不能直接转换为索引彩色图像的。

A．RGB    B．CMYK    C．Lab   D．多色调  E．灰度

17．图像模式之间的转换是有一定的限制，但(  DE  )可以转换为任意模式的图像。

A．RGB    B．CMYK    C．Lab    D．多色调   E．灰度

18．在索引彩色图像中，提供了许多自定义调色板，如(BCD )调色板。

A．可感知的    B．黑体    C．色谱    D．灰度 E．平均

19．将一幅彩色图像的饱和度设置为0，可以通过(  DE  )命令实现。

A．曲线    B．色阶    C．阶调反转    D．去色

E．色相／饱和度

20．要对图像进行黑白场定标，可以通过(  ABC  )命令实现。

A．曲线    B．色阶    C．自动色阶    D．亮度／对比度

E．色彩平衡

21．一幅彩色图像的色调偏红，可以使用(   ABC )命令进行调整。

A．曲线    B.色相／饱和度  C．色阶    D．色调分离

E．替换颜色

22．下列关于RGB颜色模式的描述正确的是(  ACE  )。

A．相同尺寸的文件，RGB模式的要比CMYK模式的文件小

B．RGB是一种常用的颜色模式，无论是印刷还是制作网页，都可以用RGB模式

C．在Photoshop中，RGB模式包含的颜色信息最多，多达1670万个

D．尽管RGB是标准颜色模型，但所表示的实际颜色范围仍因应用程序或显示设而异

E．RGB颜色模型的色域比Lab颜色模型的色域要小

23．Photoshop图像都有一个或多个通道，默认情况下，  (  BCD  )图像只有一个通道。

A．RGB    B．灰度    C．双色调    D．索引彩色

E．HSB

三、判断题

1．形状层可执行自由变换操作，文字层却不可以。    ×

2．Photoshop CS中的TIFF格式仅支持LZW、ZIP两种压缩算法。×

3．JPEG格式的工作目标是建立适用于彩色／单色的动态和静态数字图像压缩编码的国际标准。   ×

4．GIF格式保存的图像一定是索引彩色图像。  √

5．选取区域就是用来编辑的范围，一切命令只对选取区域有效，对区域外无效。√

6．在所有描绘工具中，只有橡皮擦是用背景色着色的。 √

7．用轮廓文本工具直接输入文字时会产生一个文本层。×

8．缩放工具在放大屏幕显示的同时，也放大了图像的打印尺寸。×

9．信息面板只能显示光标所处位置的颜色灰度值。  ×

10．消除锯齿设置可在创建矩形选择区域、椭圆形选择区域和颜色相似区域中使用。×

11．图像处理中的羽化功能是在边界像素的不同位置给予不同的灰度值。   ×

12．用滤色工作模式操作得到的结果颜色总是较亮的颜色。 √

13．滤色模式中，若黑色与红色相混合，其结果颜色为黑色。×

14．正片叠底模式中，若黑色与青色相混合，其结果颜色为黑色。√

15．橡皮擦在普通层上涂擦，得到的结果一定是透明的。 √

16．取景器不仅能删除图像中不需要的边框，还能改变图像的尺寸和分辨率。   √

17．PhotoShop中可将普通文字的轮廓转换为工作路径。  √

18．灰度图像、RGB图像和CMYK图像均可转换为索引彩色图像。×

19．双色调图像用来复制层次的变化，而CMYK图像则用来复制颜色的变化。   √

20．Photoshop中的曲线命令不能实现图像阶调的反转。×

21．油漆桶工具只能用前景色和图案对当前选区进行填充。√

22．灰度图像转换为双色调图像后可以用TIFF格式保存。×

23．用描边命令对选择区域描绘，笔画位置总处于区域边界的中心。×

24．设图像只包含一个图层，则提高图像密度的方法是，复制该图层后，并采用滤色工作式叠加这两个图层。  ×

25．色相／饱和度命令可用来调整图像中各颜色分量的色相和饱和度。     √

26．由四个通道组成的图像一定是CMYK图像。×

27．设当前图像为RGB彩色图像，则该图像转换为CMYK图像后数据量增加，颜色数也相应增加，因为图像从三个通道增加到了四个通道。 √

28．图像格式TIFF支持二值图像、灰度图像、真彩色图像和多色调图像。   ×

29．按Alt+ Del键是用前景色快速填充当前选择区域内的全部像素。 √

30．色阶命令是用修改图像的亮度水平来调整图像色调的。√

31．执行了栅格化图层命令，只是对图层中的文本进行了栅格化。×

32．二值图像的数据结构简单，因而能更好地表现原图像的颜色和层次变化。 ×

33．路径可以转换为选择区域边界，但选择区域边界却不能转换为路径。×

34．利用曲线命令既可定义线性灰度变换关系，也可定义非线性灰度变换关系。 √

35．标尺工具除了度量长度、角度之外，还可以拉直图像。 √

36．图像内容相同时直方图也一定相同。×

37．Photoshop CS中的海绵工具只能用于降低图像的饱和度。×

38．双色调图像可直接转换为RGB图像。√

39．双色调图像最多可用四种油墨印刷，因而是彩色图像。×

40．图像的颜色调整操作既不会增加像素，也不会减少像素。√

41.不管路径是工作路径，还是己存储过的路径，都可执行剪贴路径命令。  ×

42．利用图像大小命令可改变图像的空间分辨率，但不能改变色调分辨率。  √

43．对Photoshop CS中的文字层可实施渐变填充。×

44．去色命令在不改变图像模式情况下，可将彩色内容转为灰度形式。√

45．图像转换为Lab模式后可以用TIFF格式保存，打开后仍然是Lab模式。 √

46.按Ctrl+ Del键可用前景色对当前选区进行填充。×

47．只能通过颜色拾取器、颜色面板和色板面板来设置前景色。×

48．一个图像文件中的所有层具有相同的尺寸，但图像模式可能不同。×

49．阈值命令是将图像灰度等级128以下的转换为黑色。×

50．用画笔工具对蒙版进行修改时，只有黑色、白色两种颜色可选。×

51．在Photoshop中新建文件的背景色只能是白色背景和透明背景。×

52．Alpha通道可以是彩色通道，也可以是灰度通道。×

53．索引彩色图像记录颜色信息的方法与其他真彩色图像是一样的。×

54．修复画笔工具与仿制图章工具在使用上基本类似，但产生的结果不一样。 √

55．Photoshop能以多种图像模式显示图像，最常用的是RGB. CMYK. Lab等模式。×

56.更改图像的像素尺寸或分辨率会导致图像品质受影响，若增大图像的分辨率则可提高图像的品质。×

57.使用修补工具修复图像，可以将图像的纹理、高度和层次进行保留，使图像的整体效果更加真实。 √

58.合并通道时图像大小和分辨率可以是相同的，也可以是不相同的。×

59.调整图层可以将颜色和色调调整应用于图像，但不会改变原图像的像素。√

60.颜色拾取器中的颜色模型有RGB、CMYK和Lab三种颜色模型。×

61.双色调图像可以用多种颜色来表现图像的色调，所以其是多通道图像。×

62.在颜色通道中若将红色通道调亮，则可增加红色，使图像整体偏向红色。√

63. Photoshop工具箱中的裁剪工具可以对图像进行裁剪，重新定义画布的大小。√

64.颜色替换工具可以用前景色替换索引彩色图像中的颜色。×

第五章  图形制作与排版技术

一、单项选择题

1．  (  C  )文件格式既可以存储图形又可以存储图像。

A．JPEG    B．TIF    C．EPS   D. BMP

2．版面是指书刊报纸等印制好的页张一面中(  C  )的总和。

A．正文部分和空白部分    B．图文部分

C．图文部分和空白部分    D．图片部分

3．电子图书逐渐走向成熟，  (  A  )文件格式不属于电子图书。

A．FBD    B．CEB    C．PDF   D. EPUB

4．排版工艺与校对的质量管理中，对文字排版质量要求的差错率应该控制在(  B  )。

A.1‰- 2‰   B.3‰—5‰  C.5‰- 7‰    D. 6‰-1O‰

5．排版过程中，处理生僻字不合理的选项是(  A  )。

A．使用同音或相近字替代    B．使用专业排版软件造字功能

C．改变文字高度和宽度拼字    D．专业补字程序补字

6．天头是指(  C  )沿至成品边沿的空白区域。

A．版心左边    B．版心下边    C．版心上边    D．版心右边

7．Illustrator是一款专业的(  C  )处理软件。

A．排版软件    B．点阵图像    C．矢量图像    D．所有图像

8．排版的结果输出后某处个别字符出现文字乱码，很可能是(  C  )。

A．录入错误    B．计算机中毒    C．缺字    D．硬件问题

9．不符合PDF文件应用的是( D )。

A．可用于印刷文件  B．电子书刊发布

C．可复制文字内容   D．不可拆分页，不可合并页

10．下列(  A  )格式不属于Windows显示字库。

A.INI    B.TureType  C.OpenType  D. TTE

11．在GB编码中，包含有( A )个文字。

A．6763    B．27003    C.21003   D. 11673

12．图形的属性包含( C )。

A．颜色和分辨率 B．填充和线型 C．填充和轮廓D．颜色和线型

13．属于计算机图形设计软件的是(  B  )。

A．方正飞翔    B．CorelDraw    C．Word   D. Windows XP

14．Illustrator CS6中，可设置的画板数量最多为(  D  )。

A．1个    B．8个    C．64个  D.  100个

15．属于计算机系统软件的是( D   )。

A．方正飞翔    B．CorelDraw    C．Word    D．Windows XP

16．属于国际标准书号简称的是(  B  )。

A. ISSN    B. ISBN    C.ISAN    D. SIAS

17．当选定文件或文件夹后，欲改变其属性设置，可以用鼠标( B   )键，然后在弹出的菜单中选择“属性”命令。

A．左    B．右    C．滚轮    D．左右

18．精装书壳超出约3mm的书芯切口部分叫(  A  )，主要起保护书芯的作用。

A．飘口    B．护口    C．封套    D．扉页

19．封皮的翻口处多留出3cm以上的空白纸边向里折叠的部分称(   A )，又叫折口。

A．勒口    B．飘口    C．封口    D．护页

20．图书排版完成，可以通过软件(  B  )功能收集所有排版相关文件。

A．预飞    B．打包    C．设置主页    D．环境设置

21．Illustrator CS6的视图查看模式有(  B  )两种模式。

A．全屏和常规    B．预览和轮廓    C．彩色和灰色

D．叠印和像素

22．Illustrator CS6有多个非常有用的辅助工具，其中(  C  )不是辅助工具。

A．标尺    B．裁切标记    C．浮动面板    D．网格

23．绘制图形可以通过工具箱中的绘图工具和(  C  )设置参数值来实现。

A．画笔    B．钢笔    C．对话框    D．工作面板

24．出版及发行单位将自己的单位名称或报纸、期刊名称，设计出某种字体(多为名家书写)称为(  A  )，又称社刊名字体，制成不同尺寸的原版，用于本社出版物封面。

A．标准体    B．基准体    C．出版体    D．印刷体

25．在排版软件中不属于样式制定范畴的是(  D  )。

A．段落样式    B．文字样式    C．嵌套样式    D．任务样式

26．基本图形除了矩形、多边形、星形和圆角矩形外，还有(  A  )。

A．椭圆形    B．矩形网格    C．光晕    D．极坐标网格

27．通常印刷物设计时都要预留出血( B   )，方便印刷、切版。

A．2 mm    B．3 mm    C．4mm    D．1 mm

28．我们常见的杂志类都采用(  C  )。

A．平订    B．锁线胶订    C．骑马订    D．无线胶订

29．  (  A  )常用于大型画册，其优点是牢固，但装订速度慢。

A．锁线胶订    B．平订    C．骑马订    D．无线胶订

30．  (  D  )功能不符合排版软件拼注音功能的描述。

A．依照汉字自动添加拼注音    B．自动加音调

C．自定义拼注音库    D．同时自动加入拼注音

31．  (  B  )项不属于文字美工设计。

A．勾边字    B．正文字    C．立体字    D．空心字

32．图书排版中，经常出现的卧排表格，是将横排正文(  B  )。

A．顺时针旋转90。    B．逆时针旋转90。

C．顺时针旋转180。    D．逆时针旋转180。

33．下列对数字刊物描述不正确的是(  D  )。

A．可置入音视频    B．可置入互动效果

C．可展示更多图文    D．不能在PAD上阅读

34．印张是计算出版物篇幅的单位， (  C  )每印一面叫作一个印张。

A．半张纸    B．16K纸    C．全张纸    D．一页纸

34．Illustrator中两个对象相交时产生的新对象属性是由最(  A  )对象的属性决定的。

A．前面    B．后面    C．选中的对象    D．未选中的对象

35．条码在日常生活中已经普遍应用，书刊封底使用的是( A   )。

A．一维条码  B．二维条码  C．PDF417条码  D．QRcode条码

35．样品检查是出版社对其出版物的最后一次质量把关。印刷厂在完成复制以后，先装订若干本供出版社检查的书或刊，称为“校书或(  C  )”。

A．样品    B．示例    C．样刊    D．样例

36．图书排版印刷中，开本指的是图书(  A  )大小。

A．幅面    B．裁切线    C．出血    D．图片

37．  (  D  )选项不符合学术期刊的排版特点。

A.有相对固定的版式    B．多篇文章，可刊载多个作者的文章

C．一般有卷、期或出版年、月    D．字体和字号没有变化

38．不属于编码体系命名的是(  C  )。

A．GB编码    B．GBK编码    C．GBJ编码    D．Unicode编码

39．如果排版结果选择下载字体生成PS文件,则字节数比不下载字体的PS文件( B )。

A．小    B．大  C．一样    D．相近

40．图书排版汉字文字块竖排的行文规范是(  B  )。

A．从左往右    B．从右往左    C．从中到下    D．从中到上

41．图文制作工艺中，通常把(  B  )称作页面元素。

A．图形、图像    B．图形、图像、文字

C．图形、文字    D．图像、文字

42．  ( B )选项不属于平版制版行业术语。

A．折手    B．越位    C．专色    D．禁排

43．GB编码中汉字数量(  A  )GBK编码的汉字数量。

A．小于    B．大于    C．等于    D．近似

44．Windows系统管理前端显示字体的格式为(  C  )。

A．CID    B．S92    C．TTF    D．JPG

45．在公文排版中正文一般要求使用三号(  C  )字体。

A．书宋    B．博雅宋    C．仿宋    D．楷体

46．在绘制曲线与直线组成的路径时，应在曲线与直线相接处按(  A  )键，再点击节点就可完成。

A. Alt    B. Ctrl    C.Shift    D.  Alt+ Shift

47. 16开版面的图书，若标题字数只有3个字，一般标题字间需加空(  B  )个字。

A.1    B.2    C．3    D．4

48．若段落左缩排为8 mm，首行缩排设置-6 mm，则首行从版心左边缘起缩迸了(  B  )。

A.8 mm     B. 2mm     C. 6mm     D.  -6 mm

49．下列关于文本绕排的叙述，  (  D  )是正确的。

A．只有置入的图像才能设置文本绕排

B．只有置入的图形才能设置文本绕排

C．文本和文本框之间不能设置文本绕排

D．文本、文本框和图形都可以设置绕排

50．为字符设置基线偏移的作用是(  C  )。

A．调节段落前后的位置    B．调节字符间的左右位置

C．调节字符间的上下位置    D．调节字符在各方向上的位置

51．套准标记的作用是( D )。

A．显示打印信息    B．显示页面信息

C．在页面添加颜色条    D．对齐分色片

52．数学公式排版采用独立数学态，则这一行的公式(  B  )。

A．随正文排版    B．单独占一行并居中

C．单独占一行并居左    D．单独占一行并居右

二、多项选择题

1．依照原稿及设计要求在校样上(  BD  )排版中的差错称为校对。

A．修改    B．检查    C．编写    D．标注

2．以下选项中有关排版方向的描述正确的是(  ABCD  )。

A．正向横排    B．正向竖排    C．反向横排    D．反向竖排

3．在排版格式上，习惯有( AD )的规定。

A．单字不成行    B．单行不成段    C．单字不成面

D．单行不成面

4．楷体字形方正、笔画运转自如，接近手写体，因此主要用作(  BCD  )中的短文正文等。

A．广告宣传    B．通俗读物    C．小学课本    D．报刊

5．出版及发行单位将自己的单位名称或报纸、期刊名称，设计出某种字体（多为名家书写）并制成不同尺寸的原版，排于本社出版物的(  ABCD  )上。

A．封面    B．扉页    C．版本记录页    D．书脊或广告

6．“三校一读”制度的内容描述正确的是( ABC   )。

A．一般书刊都必须至少经过三次校对和一次通读检查后，才能付印

B．重点书刊、工具书等，应相应增加校次

C．终校必须由具备中级以上出版专业职业资格的专职校对人员担任

D．专业书刊出版单位可以不用经过“三校一读”

7．排版过程中，如何处理不能录入的生僻字的方法是(  ABD  )。

A．现有文字拼接    B使用补字程序补字

C．使用GB编码字库    D．更换正文字体

8．大量的电子图书都可以通过数据转换途径获得，下列哪些选项属于电子图书格式？ (  ABCD  )

A. PDF    B.azw    C.mobi    D. EPUB

9．  (  BD  )排版结果文件可以被插入到其他排版软件中。

A．PsP文件    B．EPS文件    C．S92    D．PDF

10．表格排版中可选的线型有(  ABCD  )。

A．文武线    B．空（无）线    C．点线    D．双线

11．编辑和作者可以使用(  AB  )在Word中输入数学公式。

A．Mathtype    B．方正科技公式输入法

C．王码五笔    D．陈桥五笔

12．版权页中，按有关规定记录有(  ABC  )发行者、印刷者、字数等项目。

A．书名、作者或译者姓名、出版社

B．版次、印次、印数、开本、印张

C．出版年月、定价、书号    D．目录、索引、前言

13．刊头一般排在报刊、杂志、诗歌、散文的大标题的( CD   )。

A．右下角    B．下边    C．左上角    D．上边

14．中文排序方式包括( ABC )。

A．笔画    B．拼音    C．部首    D．偏旁

15．版面内容会带有页码信息的是( ABCD )。

A．索引    B．目录    C．尾注    D．检字表

16．我国出版界实行(  BCD )的三级审稿制度。

A.会审    B．初审    C．复审    D．终审

17．排版工作的第一步是新建文件，需要考虑的参数和设置有(ABCD)。

A．幅面大小    B．页面边距    C．纸张方向    D．排版方向

18．英文排版对拆音节描述正确的是( AB  )。

A．专业排版软件具备自动拆音节功能

B．可录入连字符自定义拆分

C．在第一个字母后拆分

D．保持单词间距一致，可在元音辅音处任意拆分

19．在字词典等工具书中，通常情况下对符号的处理符合的描述是(  AB  )。

A．多数使用对开式符号    B．破折号和省略号不使用对开符号

C．多数使用开明式符号    D．破折号和省略号使用对开符号

20．下列对开明式符号描述正确的是(  BC  )。

A．开明式符号占半个汉字宽度    B．科技书刊常用开明式符号

C．开明式符号占整个汉字宽度    D．字词典常用开明式符号

21．文字排版经常用到分栏对齐的规范，增加阅读的舒适性，对齐方式可分为(  AC  )。

A．段首对齐    B．插行对齐    C．逐行对齐    D．段尾对齐

22．下列对标点符号排版描述正确的是( ABD   )。

A．标点不能排在行首

B．行末不能出现引号、括号、书名号的前半部

C．英文排版没有符号禁排规则

D．破折号和省略号不能中间断开排在行末行首

23．在排版软件版面设置中可设置(  ACD  )标记。

A．裁切    B．文字    C．出血    D．套位

24．避免背题的方法是( ABC )。

A．把上一面（或几面）的正文缩去一行，同时把下一面的正文移一行上来

B．把标题移到下一面的上端，同时把上一面（或几面）的正文伸出几行补足空白地方

C．实在不能补足，上一面的末端有一行空白是允许的

D．让标题在页末占一行

25．有关图注的说法正确的是(  AB  )。

A．图注是指插图的注解和说明

B．图注的行长一般不应超过图的长度

C．图注的行长比图的长度更长

D．图注的行长应等于图的长度

26．在排版转行（换行）时，下列( ABC )不能拆分。

A．整个数码

B．连点（两字连点）、波折线

C．数码前后附加的符号(如95%，r30，-35℃，×100，～50)

D．英文单词

27．书刊中(  ABC  )等不排页码，也不占页码。

A．封面    B．扉页    C．版权页    D．整页图

28．外国人名译名的间隔号规范排版是(  ABC  )。

A．弗•阿•左尔格    B．弗．A．左尔格

C．F．A．Sorge    D．弗，A，左尔格

29.排在版心上部的文字及符号统称为书眉。它包括(  ABC  )，一般用于检索篇章。

A．页码    B．文字    C．书眉线    D．注释

30．在文字排版中要注意一般的禁排规定，在行末不能排(  ABD  )等标点符号。

A．上引号    B．上书名号

C．下书名号    D．数字前的正负号

31．属于书籍排版的组成要素有(  ABCD  )。

A．封面    B．目录    C．标题    D．前言

32．在排版中遇到行首或行末的禁排符号时，就要将文字符号进行(  AB  )。

A．挤排    B．疏排    C．删减    D．增加

33．正文插图的说明文字与图边上下距离不合理的是( AD   )。

A．小于2 mm    B．3mm    C．4～5mm    D．8mm以上

34．书刊正文排版规范中提到的“单字不成行”是指(  ABC  )不独占一行的要求。

A．单个字    B．单个字带一个标点符号

C．单个标点符号    D．单个词组

35.科技书中外文符号代表(  ABC  )的用正体。

A.单位    B．人名    C．缩写词    D．外来语

三、判断题

1．Adobe Illustrator是集图形设计、高品质输出于一体的矢量图形软件。   √

2．Illustrator是一款专业的矢量图像处理软件。   √

3．Illustrator CS6提供的颜色模式的类型与Photoshop CS6一样。×

4．Illustrator中常见的文件格式是AI和TIFF两种格式。×

5．图形与设备无关，故图形也被称为面向对象的图像。 √

6．绘制图形可以是采用工具箱中的绘图工具和精确对话框中设置参数来实现。   √

7．基本图形是指矩形、多边形、星形和圆角矩形。×

8．Illustrator CS6中，只有钢笔工具能绘制路径。  ×

9．使用图像描摹工具，可以将点阵图像转换为可编辑的矢量图像。√

10.在使用网格工具时，网格点除了具有节点的性质以外，还有接受颜色的功能。√

11．IllUstrator可以实现线性渐变和径向渐变。 √

12．Illustrator CS6可以对区域进行渐变填充，而轮廓则不可以进行渐变描边。×

13．在Illustrator中使用画笔工具，可以使路径具有不同的外观风格。   √

14．Illustrator中的混合工具只能实现两种颜色的混合。×

15．在Illustrator中可以实现文字沿路径排列的效果，而Photoshop中则不能实现。×

16．在Illustrator中两个对象相减是指前面的对象中减去后面的对象。×

17．Illustrator中两个对象相交时产生的新对象属性是由最前面对象的属性决定的。√

18.多个对象相加时将重叠的部分去掉，填充和描边由组合之前最顶层对象决定。 √

19. Illustrator中旋转对象时，按Alt键可设置旋转中心，并打开旋转对话框。  √

20．只有执行对象／实时上色／建立命令，才可将图形转换为实时上色组。  √

21．要对文字对象实现实时上色，应先将文字转换为轮廓对象。√

22．图文制作工艺中，通常把文字、图形和图像称为页面元素。 √

23．Illustrator中的铅笔工具只能用来绘制曲线，而无法完成直线的绘制。  ×

24．图形是由一系列具有不同亮度的像素组成的。×

25．行末不允许出现前引号、前括号、前书名号。 √

26．排出血图的目的是为了美化版面，同时还可使画面适当放大，便于欣赏。√

27.出血版面在期刊、画册及儿童读物中使用较多，可避免呆板单调，提高阅读兴趣。出血图时，应当了解该书的成品尺寸，一般以超过切口3 mm为宜。 √

28．中文序码后习惯用顿号(如“五、”)，阿拉伯数码后习惯用黑脚点（如“5.”）不要用顿点(“5、”)。   √

29．使用书版软件可以自动将DOC文件转换成书版小样文件，并支持数学公式的转换。√

30．在竖排中标点一般为全身，排在字的中心或左上角。×

31．通读校对是“校是非”，手工折校是“校异同”。  √

32．通读校对是“校异同”，手工折校是“校是非”。×

33．图注是指插图的注解和说明。一般排在图题下面，少数排在图题之上。图注的行长一般不应超过图的长度。 √

34．表注是指表格的注解和说明。一般排在表的下方，也有的排在表框之内，表注的行长一般不应超过表的长度。 √

35．版权页是指版本的记录页。图书版权页一般印在扉页背页的下端。版权页主要供读者了解图书的出版情况，常附印于书刊的正文前后。√

36．刊头又称“题头…头花”，用于表示文章或版别的性质，也是一种点缀性的装饰。√

37.索引分为主题索引、内容索引、名词索引、学名索引、人名索引等多种。√

38.图书标题的字体一般不追求太多变化，不同级数用不同字体。√

39.文字或数字、符号之间的短线，应根据原稿的标注来确定短线的长短。在没有标注的情况下。范围号用“一字线”（稿纸上占一格），例如54%-94%，但也可用“～”。破折号用“两字线”，例如插语“机组——发电机和电动机”。连接号用“半字线”（稿纸上不占格，写在两字之间），例如章节码(§3—2)，图表码（图6-4）。  √

40.辅文包括前言、后记、引文、注文、附录、索引、参考文献。√

41.按照国家标准，目前出现在图书封底的是二维条码。×

42.封面、扉页和版权页等不排页码，也不占页码。篇章页、超版口的整页图或表、整面的图版说明及每章末的空白页也不排页码，但以暗码计算页码。  √

43．多级标题的字号，原则上应按部、篇、章、节的级别逐渐缩小。√

44.在印刷时，只要CMY三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。×

45．在教辅图书中，标题题末除问号和叹号以外，一般不排标点符号。 √

46．标题禁止背题，即必须避免标题排在页末与正文分排在两面上的情况。  √

47.标题的字体应与正文的字体有所区别，既美观醒目又与正文字体协调。标题字和正文字如为同一字体，标题的字号应大于正文。√

48．避免背题的方法是把上一面（或几面）的正文缩去一行，同时把下一面的正文移一行上来。√

49．当“全角／半角切换”按钮上的图案是整个“满月”状时说明当前是全角输入方法，“月牙”状时则是半角输入。 √

50．可以通过键盘热键“Ctrl+空格键”关闭中文输入法状态来达到输入英文标点的目的。×

51.自然段开头应空两格全角汉字的位置。√

52．自然段开头应顶格排版后面汉字，不必空出位置。×

53.通栏排就是以版心的整个宽度为每一行的长度，这是书籍的通常排版的方法。√

54．期刊和开本较大的书籍及工具书，版心宽度较大，为了缩短过长的字行且方便读者阅读，正文往往分栏排，有的分为两栏（双栏），有的三栏，甚至多栏。 √

55．电子书就是将文字、声音、影像等内容数字化的出版物。 √

56．未来电子书的格式标准是PDF。×

57．SWF电子书是可以在Flash Player中播放的交互式内容的电子书。√

58．iPad电子杂志是只适合在iPad平板电脑上浏览的杂志。×

59．iPad电子杂志具有成本低、效率高、发行快等优点。√

第六章色彩管理与输出

一、单项选择题

1．  (  A  )色彩转换意图适用于彩色反转片的复制。

A．可感知的    B．饱和度优先    C．相对比色    D．绝对比色

2．  (   B )色彩转换意图适用于那些颜色之间视觉关系不太重要，希望咀亮丽和饱和的颜色来表现内容的图像。

A．可感知的    B．饱和度优先    C．相对比色    D．绝对比色

3．  (  C  )色彩转换意图适用于两种设备色域相差不大，且要求转换前后的色度值尽可能相同的情况。

A．可感知的    B．饱和度优先   C．相对比色  D．绝对比色

4．  ( D )色彩转换意图适用于数字打样时在承印物上模拟印刷品实际承印物的纸白。

A．可感知的    B．饱和度优先    C．相对比色    D．绝对比色

5．以下色表为反射型的是( B )。

A. IT8.7/1    B.IT8.7/2    C.IT8.7/3  D．IT8.7/4

6．Windows系统的Gamma值设置为( B )。

A．1.8    B．2.2    C．1.1   D．2.0

7．Mac OS系统的Gamma值设置为( A )。

A．1.8    B．2.2    C．1.1 D．2.0

8．色彩转换引擎的作用为( A )。

A．色彩计算    B．设备校正    C．设备特征化 D．色彩平衡

9．Photoshop软件中默认的色彩转换方式为(  A  )。

A．可感知式色彩转换    B．饱和度优先色彩转换

C．相对色度色彩转换    D．绝对色度色彩转换

10．绝对色度转换图像色彩时可保证图像的(  C  )不变化。

A．饱和度    B．色相    C．黑白场    D．明度

11．显示器校准时采用(  A  )作为显示器的标准色温。

A. 5000K    B.5500K    C. 6000K    D. 7000K

12．下列色彩空间不适合作为色彩管理的PCS（色彩连结空间）的是( C )。

A.  CIE LAB    B.  CIE XYZ    C.sRGB    D.  CIE 1931 RGB

13．标准色表为透射型的是(   A  )。

A. IT8.7/1    B. IT8.7/2    C.IT8.7/3    D. IT8.7/4

14．用于输出设备特征化的色表IT8.7/3 -共包含(  C  )个色块。

A．210    B．840    C．928    D．746

15．Lab模式中，L代表( A )。

A．明度    B．饱和度

C．偏红或偏绿的程度    D．偏黄或偏蓝的程度

16．Lab模式中，L的取值范围是( B )。

A.0～255    B.0～100    C.0～1024    D.-128～+127

17．Lab模式中，a的取值范围是( D )。

A.O～255    B.O～100    C.O～1024    D.-128～+127

18．不属于数码打样系统的是(  B  )。

A．性能优秀的不同幅面的彩色喷墨打印机

B．用来晒版的胶片

C．支持色彩管理系统CMS的设备驱动程序

D.含有色彩管理数据的集成模块CMM

19.  (  C  )工具不是用来检查胶片质量的。

A．放大镜    B．密度计    C．色谱    D．刻度尺

20．Lab模式中，b的值为负时，颜色( B )。

A．偏红    B．偏蓝    C．偏绿    D．偏黄

21．对于175线／英寸的印刷品，所采用的数字图像的分辨率通常为( D  )。

A. 72ppi    B. 96ppi    C. 175ppi    D. 350ppi

22．若计算机直接制版机的输出分辨率为2400 dpi，一个网目调单元的宽度为16个设备像素则加网线数为( C )。

A．100lpi    B．3001pi  C．1501pi D．3501pi

23．色彩管理的步骤正确的是(  B  )。

A．转换一特征化一校准    B．校准一特征化一转换

C．特征化校准一转换    D．转换一校准一特征化

24．CMYK颜色空间的色域要(  C  )RGB颜色空间。

A．大于    B．等于    C．小于    D．超过

25．从一个大色彩空间到一个小色彩空间的转化过程中应使用( C   )再现意图。

A．饱和度优先  B．绝对色度  C．相对色度转换  D．等比压缩

26．  (  C  )式直接制版机印版装置方式与平版印刷机印版装版方式相似。

A．内鼓    B．平台    C．外鼓    D．转镜

27．  (  B  )采用滚筒旋转、记录头横向移动的方式完成对印版的记录曝光。

A．内鼓式制版机  B．外鼓式制版机  C．绞盘式制版机

D．平台式制版机

28．  (  B  )直接制版机采用记录头旋转并横向移动的方式完成对印版的记录曝光。

A．外鼓式    B．内鼓式    C．转镜式    D．平台式

29．控制印前输出设备将点阵信息记录在成像材料上的光学器件简称(   D )。

A．CTP    B．CCD    C．PMT    D．RIP

30．下列(  D  )是拼大版时不用考虑的。

A．印刷机能印刷的最大面积    B．控制条占据位置

C．印刷机叼纸宽度    D．印刷机的使用状态

31．( C )不属于规矩线。

A．十字线    B．丁字线    C．信号条    D．裁切线

32．用密度计测量青油墨单色梯尺的网点面积时，应该选用(  C  )色滤色片。

A．蓝    B．绿    C．红    D．青

33．颜色测量与(   A )、物体反射或透射率、人眼视觉功能都有关。

A．光源    B．绝对黑体    C．视觉理论    D．颜色

34．测量黄、品红、青三种单色油墨的密度和网点面积时，应分别选用(  D  )滤色片。

A．黄、品红、青  B．青、品红、黄  C．红、绿、蓝

D．蓝、绿、红

35．  (  A  )是ICC系统的核心，本质上是一个参考颜色空间。

A．PCS    B．ICS    C．csc    D．PCP

36．图像文件格式中，  (  D )格式不支持嵌入ICC样本文件。

A. EPS    B. PDF    C. JPEG    D. GIF

37．标准色表可用于打印设备特征化的是(  C  )。

A. IT8.7/1    B. IT8.7/2    C. IT8.7/3    D. IT8.7/5

38．在CIE标准中，色差的单位是( C )。

A. LU    B．CD    C．NBS    D．NBC

39.( B )需要关闭扫描仪的色彩管理功能。

A.扫描CMYK图像    B．扫描仪特征化

C．扫描偏暗原稿    D．扫描偏亮原稿

40．显示器的Gamma值表示显示器输入信号与输出信号之间的(C  )关系。

A．几何    B．比例    C．指数    D．求和

41．在色彩管理模块中进行色彩匹配时，为了保持图像色彩的相对饱和度，则可选择(  B  )再现意图。

A．感知    B．饱和度    C．相对色度    D．绝对色度

42．校正显示器的特征参数是(  B  )，表示为显示器特征曲线。

A. Grayscale    B. Gamma    C. Tint    D. Toner

43．可以作为颜色转换桥梁的颜色空间是(  C  )颜色空间。

A. RGB    B. CMYK    C.Lab    D. HSB

44．关于色彩管理的说法不正确的是(  C  )。

A．设备特征文件是一个数据文件，是描述设备特性的方法，与设备自身的限制有关

B．因为不同的设备具有不同的色域，所以要进行色彩管理

C．色彩管理的目的是将不同设备的色域转换成相同的色域

D．色彩管理系统工作的核心之一为建立设备特征文件

45．(   C )选项中，文件标准可以为印刷者与设计公司提供一个相对封闭的工作流程系统，

使其产品能在工作流程中得以稳定输出。

A. PDF/X-1    B. PDF/X-2    C. PDF/X-3    D. PDF/X-3A

46．Adobe公司制定的一个跨平台与设备无关的可移植文件格式(  B  )。

A．TIFF    B．PDF    C．Ps    D．JDF

47．RGB颜色空间中，  (  C  )颜色空间具有最小的色域。

A.  Adobe RGB    B.  Apple RGB    C. ColorMatchRGB

D. sRGB

48．在显示器上观察图像时，周围的颜色最好选(  B  )。

A．红色    B．灰色    C．蓝色    D．绿色

49．用于印版记录的激光波长和能量取决于(  B  )。

A．印版支撑层的光学特性    B．印版感光层的感光特性

C．印版厚度    D.印版机械强度

50．排版工作完成后，出校对清样所使用的输出设备一般为(  A  )。

A．打印机    B．扫描仪    C．传真机    D．复印机

51．在色彩管理转换时，在扫描的时候就将图像文件直接转换到最终输出的色空间，或在图像处理软件中将图像文件转换到最终色空间，称为(  C  )。

A．前期转换    B．后期转换    C．中期转换    D．过渡转换

52．直接制版机网点增大补偿是为了解决直接制版机的(  A  )，应该定期进行。

A．非线性效应    B．激光点反射效应

C．出错提示机制    D．队列输出机制

53．对于CTP技术的描述，不正确的是( D )。

A．CTP所采用的激光光源按其光谱特性可分为可见光源、红外光源、紫外线光源

B．采用C rP技术可有效缩短印刷准备时间，充分提高印刷效率

C．热敏CTP版材可以实现明室操作

D．UV-CTP版材可采用紫外光曝光，因此不属于CTP版材

54．用于设备特性化的色标中，用于印刷机特性化文件制作的是( C  )。

A．IT 8.7/1    B．IT 8.7/2

C. IT 8.7/3    D.  Gretag Macbeth Color Checker

二、多项选择题

1．颜色信息在不同设备上的颜色数据不统一，颜色出现差异的原因有(  BCD  )。

A．设备制造商遵循了相同的标准

B．各设备制造商的设计原理不同

C．各设备制造商选用的材料不同

D．各设备制造商的设备制造工艺不同

2．国际色彩联盟的主要任务是(  AB  )。

A．创建色彩管理的标准

B．创建核心文件的标准格式

C．确保色彩数据在不同设备色彩空间转换时能够完全匹配

D．创造一个建立在Macintosh操作系统上的色彩管理体系

3．ICC色彩管理系统的三要素包括(  ABC  )。

A．色彩连结空间    B．设备特性文件  C．色彩管理模块

D．RGB色彩空间

4．色彩管理的步骤包括( ABC )。

A．设备的校正（Calibration）

B．设备特性化(Characterization)

C．颜色转换( Conversion)    D．替换颜色(Replacement)

5．Photoshop中的色彩管理特性是由(  ABC  )来控制的。

A.显示器设置    B．印刷油墨设置  C．分色设置   D．色彩平衡

6．与设备无关的色彩空间是( ABCD )。

A. CIE1931RGB    B. CIE1931XYZ    C.CIE1931Yxy

D. CIE 1976Lab

7．与设备相关的色彩空间是( ABCD )。

A.  sRGB IEC61966-2.1    B. AdobeRGB (1998)

C.  Japan Color 2001 Coated

D.  Japan Color 2001 Uncoated

8．在数字印前系统中最重要的是以下哪三种特征化文件？(  ABC  )

A．输入设备（扫描仪、数码相机）    B．制作显示设备（显示器）

C．输出设备（打印机、CTP直接制版机／激光照排机）

D．印刷设备

9．色彩管理的核心之一是色彩连结空间，色彩连结空间是通过(  )空间或( AE )空间来定义的。

A. CIELab    B.CMYL    C.RGB    D. HSL  E．CIEXYZ

10．ICC文件中选择性颜色调整可调节的颜色特征值为(  ABC  )。

A．亮度    B．饱和度    C．色相    D．网点百分比

E．密度

11．颜色测量中，可使用(  AB  )制成标准白板作为颜色测量仪器的工作标准。

A．氧化镁    B．硫酸钡    C．氧化铜    D．氧化银

E．氯化镁

12．紫激光CTP成像系统具有( ABCD )的特点。

A．激光器维护成本低  B．激光使用寿命短

C．制版速度快   D．设备性能稳定

13．热敏CTP成像系统具有( BC )的特点。

A．激光器维护成本低  B．可明室操作

C．通常需要预热处理  D．成像分辨率低

14.目前国内使用的CTP版材主要以( BD )为主。

A．银盐CTP版   B．光敏树脂CTP版

C．喷墨CTP版材  D．热敏CTP版

E．传统Ps版

15.对于显示器白平衡的确定通常可以利用显示器的白色区域的(  ADE  )来表示。

A.显色指数    B．色温    C．反射率    D．亮度

E．三刺激坐标

16．密度测量常用功能有( AC  )测量。

A．叠印    B.印刷反差的测量 C．网点面积    D．光谱反射率

E．套印

17．Profile文件能提供下列（ AB  ）信息。

A．设备色域信息  B．设备类型    C．文件大小和版本

D．CMM模块类型 E．操作系统

18．色度计可用于测量颜色的(  ABC  )。

A．三刺激值    B．色差值    C．CIE Lab值

D．分光光度曲线 E．密度值

19．以下数字印刷机采用静电成像技术的有(  ABD  )。

A.  Xerox DocuColor    B.Indigo E-Print 1000

C. HP10000    D．佳能CLC700    E.EPSON 10000

20．  (  AB  )都采用电子照相的复制工艺

A．激光打印机B．静电成像数字印刷机

C．磁成像数字印刷机D．热转印数字印刷机

E．离子成像数字印刷机

21．喷墨印刷技术主要应用于印刷(  CDE  )。

A．精美杂志    B．高精细印刷    C．户外广告    D．大幅面海报

E．印刷数码打样

22．  (  BC  )所得到的图像在高光与暗调处会有损失。

A．可感知式色彩转换方式    B．绝对色度色彩转换方式

C．相对色度色彩转换方式    D．饱和度色彩转换方式

E．孟塞尔色彩转换方式

23．数码打样所提供的样张的作用为( ABC   )。

A．色彩检验    B．内容检验    C．文字检验    D．作业检验

E．打样检验

24．对数码打样样张可能造成影响的因素有(  ABCD  )。

A．纸张与墨水    B．打印机种类

C．参考特征文件  D．色彩转换方式 E．图像的大小

三、判断题

1．使用“视图一色域警告”命令，虽然能够有效观察图像的超出CMYK色域的颜色区域，但会对图像的颜色造成小范围损失。   √

2．烤版处理后的Ps版，耐印力可以提高到10万～15万印。   √

3．光敏型CTP版材是指版材带有光敏涂层，用高功率紫外光或可见激光进行曝光，版材表面光敏层通过吸收光量子而产生感光作用成像。  ×

4．应用紫激光技术的CTP制版机中，曝光光源采用的是波长为400 nm的激光。√

5．热敏型版材是使用红外激光的绝对热能进行成像。热敏技术中，临界值是形成图像的关键之处：临界温度以下，印版不会生成图像；临界温度或临界温度以上，印版则可生成图像，已生成的网点大小和形状不会受到温度的影响。  √

6．颜色管理核心之一是色彩转换模块(CMM)，CMM是用来建立设备特征文件的。    ×

7．在计算机上选择CMYK模式显示的图像颜色并不等同于实际印刷的效果。    √

8．打样是制版和印刷之间的桥梁。   ×

9．各种设备都有自己的颜色空间，设备的颜色空间是与设备相关的。√

10．色彩管理的目标是保证同一图像在输入、显示、输出中所表现的颜色尽可能匹配，并最终达到原稿与复制品的色彩一致。√

11．在封闭式色彩管理下，操作人员通常可以按照标准化的色彩管理方法，自行完成不同设备之间的颜色转换。    ×

12．开放式色彩管理的颜色转换，可实现设备颜色值到设备颜色值的直接转换，不需要通过与设备无关的颜色系统来进行。  ×

13.超色域的色彩经过相对色度的转换后色相会发生变化。  √

14.ICC是国际色彩联盟，它是由CIE发展而建立的。   ×

15.利用输出设备的ICC文件可以将专色油墨转换为印刷四色油墨的正确比例。 √

16.打印机是一种非线性输出设备，而显示器则是一种线性设备。×

17.相对色度转换的颜色结果不会出现色相变化，但会引起颜色亮度的变化。   ×

18.采用相对色度色彩转换方式可能会引起原图像上两种不同颜色在经过转换后得到一样的色彩，从而使颜色失去原有的对比关系。√

19.软打样技术的核心技术为显示器的校准与色彩管理技术。√

20.ICC标准中提供（分类规定）了输入设备、显示设备与输出设备三种基本设备的特征文件。  √

21.采用相对色度色彩转换方式时，超出颜色空间的颜色可能会发生很大的变化，甚至几个不同的颜色经转换后得到相同的结果颜色。√

22．绝对比色颜色转换方式的原理与相对比色的转换原理相同。√

23．按可感知的意图进行色彩转换后的图像，不会损失图像整体的阶调层次、明暗对比及颜色间的相互关系。√

24．相对比色与绝对比色转换方式的区别在于，转换颜色时，绝对比色法除考虑颜色色值计算外，还要考虑白点的映射。 √

25．色彩空间是以某种模式描述的所有颜色的集合。√

26．数码打样将完全取代传统打样。×

27．绝对色度色彩转换方式会使颜色在明度与饱和度上有较大的损失。   √

28．所有的色域映射方法都是采用色域压缩方法处理超目标色域中的颜色。×

29．颜色测量仪器通常在使用前需利用标准白板作校正处理。√

30．对设备颜色特性文件和实际情况存在的差距进行的评价称为设备颜色特性文件的评价。   √

31．ICC组织所定义的PCS空间都是与设备无关的颜色空间。×

32．显示设各是通过显示屏输出颜色信息，故显示设备可以遵循输出设备的色彩管理过程。√

33．设备校正的原则是让设备处于一个稳定的最佳工作状态，包括最佳的颜色再现范围、最佳的阶调表现。√

34．设备校正是色彩管理中最容易被人们忽视的步骤。一旦忽视该步骤，色彩管理很可能会失败。 √

35．输入设备校正的目的是对输入设备的亮度、对比度、黑白场进行校正，使之能以出厂所设定的标准来呈色。√

36．彩色印刷过程中使用的颜色设备多种多样，不同设备都采用统一的标准色表、测量仪器来完成设备特征化。×

37．特性文件反映了设备的彩色再现的特点，不可随意改变。√

38．如果不同的设备与相关颜色都能对应到CIEXYZ或CIE LAB颜色空间的同一点，那么，它们之间的转换就一定是准确的。 √

39．任何一个与设各有关的颜色空间都可以在CIE XYZ或CIE LAB颜色空间中测量、标定。  √

40．输入设备感光元件灵敏度、滤色片的透光率及光源都会随着时间的推移而有所降低，因此，扫描仪的特征化文件不需要定期创建，以保证特征化文件的正确性。×

41．色彩转换方式是调整转换后的色彩，使色彩从一种色彩空间到另一种色彩空间的转换过程中能达到最大相似值的方法。   √

42．显示器的校正与特征化是将己知标准颜色数值与测量值进行比较的过程。 √

43．任何色彩转换过程至少需要两步：首先是从源设备的颜色空间向PCS的转换；再从PCS颜色空间向目标设备颜色空间转换。√

44．色彩转换必须使显示器与彩色输出设备所输出的色彩尽可能地接近输入原稿。  √

45．色彩管理的实施仅是某个印刷工序的事情，必须建立在整个印刷过程稳定的基础上。×

46．最初的色彩管理方案是封闭式的方案，也称为闭环色彩管理。√

47．由于不同设备或复制方法再现的颜色范围不同，目标色域与源色域的大小可能不一样。  √